LPSoC BBHT/Grover

SW 담당 / 통신(RVX) 담당 Handoff

전달 내용과 요청사항만 정리한 실무용 문서

기준 현재 문서 기준은 최종집약본 v0.9.8(2026-09-01)이다. Main IP 및 RVX 100 MHz 시스템은 timing/board E2E까지 CLOSED이며, 추가로 실제 100 MHz board에서 Normal vs true K4/H8 50-seed × target 1/4/16/64/256 paired benchmark 250/250 PASS를 확보했다. 아래 요청은 현재 sign-off RTL을 임의로 바꾸라는 뜻이 아니며, 새로운 제안은 별도 SW 분석 또는 별도 branch에서 검증 후 반영 여부를 결정한다.

# 1. SW 담당자에게 전달할 내용

## 1.1 SW가 보는 최종 시스템 경계

SW는 Main IP의 raw RTL 포트를 직접 구동하지 않고, RVX의 32-bit APB CSR을 통해 설정/상태/결과를 접근한다.

Dataset은 RVX System SRAM에 signed 16-bit 배열로 준비하고, 32-bit AHB master DMA가 bbht_ahb_loader를 거쳐 Main IP loader로 전달한다.

True K4/H8 checkpoint policy는 HW 내부 autonomous mode로 동작한다. SW가 checkpoint slot, source_j, plan을 직접 공급할 필요가 없다.

최종 production parameters: CHECKPOINT_ENABLE=1, CKPT_K=4, CKPT_MANUAL_ENABLE=0, AUTO_SPEC_ENABLE=1.

Runtime autonomous enable: checkpoint_auto_enable = cfg_burst_enable && cfg_auto_shot.

## 1.2 SW가 알아야 할 고정 데이터/모드 규격

| 항목 | 규격 | SW 의미 |
| --- | --- | --- |
| Search space | Q=14, N=16,384 | 유효 result index 0~16383 |
| Dataset | signed 16-bit | data[0]부터 data[data_count-1] 순서 |
| data_count | 15-bit, 1~16384 | 그 이후 index는 non-target |
| Predicate | 2-bit | 00 LT / 01 GT / 10 EQ / 11 RANGE |
| RANGE | A < data < B | open interval |
| j_target | 7-bit | manual mode requested j, 0~127 |
| shot_cap | 16-bit | 기본 100 |
| seed_j / seed_meas | 32-bit ×2 | 서로 독립인 PRNG seed |
| Enumeration fail limit | 4-bit | 유효 1~15, 0은 config error |
| Result index | 14-bit | Single result 및 FIFO data |
| Result FIFO | 14-bit × 256 entries | CSR FIFO_DATA read-to-pop |
| Accelerator clock | 100 MHz | 최종 board acceptance 기준 |

## 1.3 CONTROL / ENUM_CFG

| Register | Bit | 이름 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROL | 0 | auto_shot | 1: BBHT가 requested j 자동 생성 |
| CONTROL | 1 | burst_enable | 1: checkpoint/Burst 사용 |
| CONTROL | 3:2 | predicate_mode | 00 LT / 01 GT / 10 EQ / 11 RANGE |
| ENUM_CFG | 0 | enum_enable | 0: Single, 1: Enumeration |
| ENUM_CFG | 7:4 | fail_repeat_limit | Enumeration complete-BBHT failure 반복 한계 |

권장 운용 모드:

| 용도 | auto_shot | burst_enable | enum_enable |
| --- | --- | --- | --- |
| Manual Single | 0 | 0 | 0 |
| Normal BBHT Single | 1 | 0 | 0 |
| True K4/H8 Single | 1 | 1 | 0 |
| Normal Enumeration | 1 | 0 | 1 |
| True K4/H8 Enumeration | 1 | 1 | 1 |

## 1.4 최종 CSR map

| Offset | Register | R/W | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | COMMAND | W | bit0 search start |
| 0x004 | CONTROL | RW | auto_shot / burst / predicate |
| 0x008 | J_TARGET | RW | manual requested j (7-bit) |
| 0x00C | THRESHOLD_A | RW | signed16 A |
| 0x010 | THRESHOLD_B | RW | signed16 B |
| 0x014 | DATA_COUNT | RW | 1~16384 |
| 0x018 | SHOT_CAP | RW | BBHT ceiling |
| 0x01C | SEED_J | RW | J PRNG seed |
| 0x020 | SEED_MEAS | RW | measurement PRNG seed |
| 0x024 | STATUS | R | busy/done/result/error/enum/FIFO |
| 0x028 | RESULT_INDEX | R | Single result, 14-bit |
| 0x02C | TRIAL_COUNT | R | logical trial count |
| 0x030 | L_BBHT | R | Σ requested j |
| 0x034 | ACTUAL_ITER | R | physical Grover iterations |
| 0x038 | CYCLE_COUNT | R | run cycle count |
| 0x03C | ENUM_CFG | RW | enum_enable + fail_repeat_limit |
| 0x040 | FIFO_DATA | R/pop | read completion 시 1-entry pop |
| 0x044 | FIFO_COUNT | R | 현재 FIFO occupancy |
| 0x048 | FOUND_COUNT | R | unique target 누적 |
| 0x04C | CONSEC_FAIL | R | complete BBHT failure streak |
| 0x050 | MAX_FIFO_OCC | R | run 중 max occupancy |
| 0x054 | FIFO_STALL | R | FIFO full stall cycles |
| 0x058 | DATA_ADDR | RW | System SRAM source address |
| 0x05C | DMA_COMMAND | W | bit0 DMA start |
| 0x060 | DMA_STATUS | R | DMA busy/error/done |
| 0x064 | POLICY_CYCLES_TOTAL | R | policy total cycles |
| 0x068 | POLICY_STALL_CYCLES | R | policy stall cycles |
| 0x06C | POLICY_ACTIONS_EVAL | R | evaluated actions |
| 0x070 | POLICY_MEMO_HIT | R | memo hit |
| 0x074 | POLICY_MEMO_MISS | R | memo miss |
| 0x078 | POLICY_MAX_LATENCY | R | max policy solve latency |
| 0x07C | PLAN_FIFO_LEVEL | R | 3-bit current level |
| 0x080 | PLAN_FIFO_HIGHWATER | R | 3-bit peak level |
| 0x084 | PLAN_FIFO_EMPTY_DEMAND | R | demand 시 empty count |
| 0x088 | PLAN_FIFO_HIT_COUNT | R | speculative plan hit |
| 0x08C | PLAN_FIFO_MISMATCH_COUNT | R | 정상 기대값 0 |
| 0x090 | POLICY_COLD_SOLVE_COUNT | R | cold policy solve count |
| 0x094 | POLICY_SPEC_SOLVE_COUNT | R | speculative solve count |

## 1.5 STATUS / DMA_STATUS bit 정의

| Bit | STATUS | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 0 | busy | search/main busy |
| 1 | load_busy | Main IP loader busy |
| 2 | done_sticky | search 완료 sticky |
| 3 | result_valid | Single result valid |
| 4 | config_error | invalid configuration |
| 5 | shot_limit | shot cap 도달 |
| 6 | budget_limit | BBHT logical budget 도달 |
| 7 | amp_overflow | amplitude overflow/saturation sticky |
| 8 | zero_weight_error | Born total-weight error |
| 9 | load_error | Main IP load validation error |
| 10 | enum_done | Enumeration 종료 sticky |
| 11 | fifo_empty | Result FIFO empty |

| Bit | DMA_STATUS | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 0 | dma_busy | DMA 진행 중 |
| 1 | dma_error | aggregate DMA error |
| 2 | align_error | source 4-byte alignment error |
| 3 | count_error | data_count error |
| 4 | resp_error | AHB response error |
| 5 | busy_error | Main IP busy로 DMA reject |
| 6 | range_error | System SRAM source range error |
| 7 | dma_done_sticky | DMA 완료 sticky |

## 1.6 Dataset / FIFO / start handshake

Dataset buffer는 RVX System SRAM 범위(현재 0xE0000000~0xE001FFFF)에 두고 4-byte aligned로 준비한다.

AHB 32-bit word[k][15:0] → data[2k], word[k][31:16] → data[2k+1]. data_count가 홀수면 마지막 upper16은 사용하지 않는다.

DMA는 32-bit AHB SINGLE read, single outstanding 방식이 현재 sign-off baseline이다.

FIFO_DATA(0x040)는 읽기 완료 자체가 pop이다. index 0은 정상 결과일 수 있으므로 값 0을 empty로 해석하면 안 된다.

Enumeration에서는 enum_done만 기다리지 말고 busy 중에도 FIFO_COUNT/STATUS.fifo_empty를 보면서 FIFO를 계속 drain해야 한다.

새 external search start는 !busy && !load_busy && FIFO empty && pending result 없음에서만 accept된다. 이전 FIFO 결과를 남긴 채 다음 search를 시작하지 않는다.

# 2. SW 담당자에게 요청할 사항

## 2.1 Reusable driver/API 정리

현재 5개 proof app(APB/DMA/Single/Enumeration/K4H8)을 공통 driver 형태로 정리: bbht_grover_regs.h + bbht_grover_driver.c/.h.

CSR base address를 상수로 박지 말고 RVX generated header의 I_GROVER_CSR_SLAVE_BASEADDR를 사용.

공통 함수에 timeout, STATUS/DMA_STATUS error decode, 4-byte alignment/range/data_count 검사, DMA completion wait를 포함.

Single API는 done/result_valid/result_index를 일관되게 처리하고, Enumeration API는 실행 중 FIFO drain을 수행.

Performance/telemetry를 읽는 구조체 또는 API를 제공하여 trial_count, L_BBHT, actual_iter, cycle, policy/plan counters를 쉽게 수집.

## 2.2 SW 쪽 검증/실험 산출물

동일 dataset/config/seeds에 대해 expected result_index, trial_count, L_BBHT, actual_grover_iterations를 갖는 Golden testcase를 유지.

Enumeration에서 FIFO drain latency/occupancy/stall, dataset DMA 시간, 전체 BBHT compute 대비 SW/bus overhead를 측정할 수 있는 계측 코드를 제공.

driver/API 수정 후 최소 APB, DMA, Single, Enumeration, true K4/H8 다섯 시나리오를 실제 보드에서 재확인.

## 2.3 2026-09-01 board benchmark evidence

Benchmark app: bbht_paper_bench 50-seed simple version. sign-off 100 MHz bitstream/RTL은 변경하지 않고 SW app만 교체해 실행한다.

Workload: Q14 N=16,384, EQ(12345), deterministic random background/target position, target count 1/4/16/64/256, 각 조건 동일 seed pair 50개 Normal→K4/H8 paired 실행.

Correctness: 모든 target 조건 pair 50/50 PASS, Normal/K4 success 50/50, 전체 250/250 paired PASS, plan mismatch=0.

Performance aggregate: physical iteration 14,883→4,134(−72.22%), cycle 20,229,755→13,824,806(−31.66%). Target별 cycle 감소는 24.76~36.74%.

Evidence package에는 benchmark source ZIP, terminal-result text, summary CSV, config/seed 설명과 SHA-256 manifest를 함께 보존한다. simple-output run은 seed-level raw distribution을 남기지 않았으므로 p95/CDF가 필요할 때만 verbose/raw run을 별도 수집한다.

## 2.4 amp_mem/checkpoint 최적화 알고리즘 재검토 요청

요청 의도 현재 K4/B/H8 Rolling은 이미 RTL sign-off된 primary baseline이다. 아래 검토는 '현재 RTL을 바로 바꾸기 위한 작업'이 아니라, SW 모델에서 더 나은 후보가 존재하는지 독립적으로 확인하는 연구 요청이다.

현재 baseline: Look-ahead + restricted B-mode + corrected Rolling H-step exact DP, K=4/H=8.

공식 baseline 성능: mean physical iter/run = 119.08, policy work = 1539.6 ops/shot. OPT-B K4 restricted offline reference는 117.04.

K4/H10은 mean 117.80으로 iteration만 보면 1.083% 더 좋지만 policy work가 3691.4 ops/shot으로 크게 증가해 현재 K4/H8을 practical primary로 선택했다.

특정 알고리즘 family에 제한하지 말고, 동일 amp_mem/checkpoint 자원 제약에서 K4/H8보다 '실제 HW 적용 가치'가 높은 정책이 가능한지 검토 요청.

비교 시 반드시 동일 BBHT requested-j/RNG/termination 의미를 유지하고, 미래 measurement success를 미리 아는 clairvoyance는 금지. 같은 Oracle epoch에서만 checkpoint 재사용.

평가 기준은 physical iteration 하나만이 아니라 policy 연산량/복잡도, 필요 memo/BRAM, tail latency, FPGA 구현 가능성까지 함께 비교.

가능한 후보가 있으면 알고리즘 설명 + pseudocode/SW code + 동일 seed/trace 비교표 + K4/H8 대비 개선율 + HW 구현 시 예상 상태/메모리/연산량을 전달.

개선이 확실하지 않으면 현재 K4/H8 유지. 의미 변경/RTL 교체는 별도 branch에서 regression과 100 MHz full-SoC/board 검증을 다시 통과한 뒤에만 검토.

# 3. 통신(RVX) 담당자에게 전달할 내용

## 3.1 현재 통합 상태와 freeze 경계

현재 RVX 통합은 skeleton이 아니라 실제 Arty A7-100T에서 100 MHz board E2E 5/5 PASS까지 완료된 sign-off baseline이다.

최종 통합 경로: RISC-V SW → APB async CDC → bbht_grover_mmio/wrapper → Main IP, System SRAM → AHB async CDC → bbht_ahb_loader → Main IP generic loader.

Main IP algorithm/fixed-point/requested-j/RNG/checkpoint semantics는 freeze. 통신 계층에서 바꿀 수 있는 범위는 wrapper, CSR, DMA/loader, FIFO/backpressure, command/status wiring, CDC/clock/reset glue, interface pipeline/register 등이다.

Production parameters는 CHECKPOINT_ENABLE=1, CKPT_K=4, CKPT_MANUAL_ENABLE=0, AUTO_SPEC_ENABLE=1 고정.

## 3.2 Clock / CDC 최종 구조

| 경계 | Network side | User side | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| APB CSR | gclk_noc | i_grover_csr_clk = clk_accel | sni_apb_asynch generated / PROVEN |
| AHB DMA | gclk_noc | i_grover_dma_clk = clk_accel | mni_ahbm_asynch generated / PROVEN |
| User accelerator domain | - | APB user + AHB user + wrapper + loader + Main IP | 동일 100 MHz clk_accel |

중요 RVX generated async CDC가 이미 실제 RTL/보드에서 검증되어 있다. wrapper 내부나 Main IP 내부에 별도 custom CDC를 중복 삽입하지 않는다.

## 3.3 bbht_rvx_wrapper 외부 APB/AHB 포트 계약

| Bus | Port | Dir | Width | 의미 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APB | psel | IN | 1 | slave select |
| APB | penable | IN | 1 | access phase |
| APB | pwrite | IN | 1 | 1 write / 0 read |
| APB | paddr | IN | 32 | CSR address |
| APB | pwdata | IN | 32 | write data |
| APB | pready | OUT | 1 | 현재 always-ready |
| APB | prdata | OUT | 32 | read data |
| APB | pslverr | OUT | 1 | unaligned/unmapped access error |
| AHB | shready | IN | 1 | transfer ready |
| AHB | shrdata | IN | 32 | read data |
| AHB | shresp | IN | 1 | response |
| AHB | shaddr | OUT | 32 | read address |
| AHB | shburst | OUT | 3 | 현재 SINGLE=000 |
| AHB | shmasterlock | OUT | 1 | master lock |
| AHB | shprot | OUT | 4 | protection |
| AHB | shsize | OUT | 3 | 현재 4-byte=010 |
| AHB | shtrans | OUT | 2 | NONSEQ/IDLE control |
| AHB | shwrite | OUT | 1 | 현재 read=0 |
| AHB | shwdata | OUT | 32 | write data (현재 loader read path에서는 미사용) |

## 3.4 Main IP generic interface: wrapper가 유지해야 할 신호

| Group | Port | Dir | Width | 계약 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Search/Mode | start | IN | 1 | external start request |
| Search/Mode | auto_shot | IN | 1 | auto BBHT j generation |
| Search/Mode | j_target | IN | 7 | manual requested j |
| Search/Mode | burst_enable | IN | 1 | checkpoint/Burst enable |
| Search/Mode | enum_enable | IN | 1 | Enumeration enable |
| Search/Mode | fail_repeat_limit | IN | 4 | Enumeration repeat limit |
| Checkpoint(manual) | checkpoint_manual_enable | IN | 1 | production tie 0 |
| Checkpoint(manual) | policy_valid | IN | 1 | production tie 0 |
| Checkpoint(manual) | policy_source_j | IN | 7 | production tie 0 |
| Checkpoint(manual) | policy_next_count | IN | 3 | production tie 0 |
| Checkpoint(manual) | policy_next_j_flat | IN | 28 | 4 × 7-bit, production tie 0 |
| Checkpoint(auto) | checkpoint_auto_enable | IN | 1 | burst_enable && auto_shot |
| Oracle | predicate_mode | IN | 2 | LT/GT/EQ/RANGE |
| Oracle | threshold_a | IN | 16 signed | A |
| Oracle | threshold_b | IN | 16 signed | B |
| Oracle | data_count | IN | 15 | 1~16384 |
| BBHT/RNG | shot_cap | IN | 16 | shot ceiling |
| BBHT/RNG | seed_j | IN | 32 | J PRNG |
| BBHT/RNG | seed_meas | IN | 32 | measurement PRNG |
| Loader | load_start | IN | 1 | accepted DMA session start |
| Loader | data_wr_en | IN | 1 | 16-bit item write enable |
| Loader | data_wr_addr | IN | 14 | dataset index |
| Loader | data_wr_data | IN | 16 signed | dataset item |
| Loader | load_done | IN | 1 | DMA session complete |
| Loader | load_busy | OUT | 1 | loader busy |
| Result FIFO | res_pop | IN | 1 | CSR FIFO_DATA read completion pulse |
| Result FIFO | res_dout | OUT | 14 | FIFO head |
| Result FIFO | res_empty | OUT | 1 | FIFO empty |
| Result FIFO | res_count | OUT | 9 | FIFO occupancy |
| Execution | busy | OUT | 1 | search_busy ¦ load_busy |
| Execution | done | OUT | 1 | core completion pulse; MMIO가 sticky latch |
| Execution | result_valid | OUT | 1 | Single result valid |
| Execution | result_index | OUT | 14 | Single result |
| Enumeration | enum_done | OUT | 1 | Enumeration done |
| Enumeration | found_count | OUT | 15 | unique found total |
| Enumeration | consecutive_fail_count | OUT | 4 | complete-failure streak |
| Enumeration | max_fifo_occupancy | OUT | 9 | peak FIFO occupancy |
| Enumeration | fifo_stall_cycles | OUT | 32 | full-stall cycles |
| Status | config_error | OUT | 1 | sticky |
| Status | shot_limit | OUT | 1 | sticky |
| Status | budget_limit | OUT | 1 | sticky |
| Status | amp_overflow | OUT | 1 | sticky |
| Status | zero_weight_error | OUT | 1 | sticky |
| Status | load_error | OUT | 1 | sticky |
| Counters | trial_count | OUT | 32 | run-global logical trials |
| Counters | L_BBHT | OUT | 32 | Σ requested j |
| Counters | actual_grover_iterations | OUT | 32 | physical work |
| Counters | cycle_count | OUT | 32 | run cycles |
| Policy telemetry | policy_cycles_total | OUT | 32 | policy cycles |
| Policy telemetry | policy_stall_cycles | OUT | 32 | policy stalls |
| Policy telemetry | policy_actions_eval | OUT | 32 | actions evaluated |
| Policy telemetry | policy_memo_hit | OUT | 32 | memo hits |
| Policy telemetry | policy_memo_miss | OUT | 32 | memo misses |
| Policy telemetry | policy_max_latency | OUT | 32 | max latency |
| Plan telemetry | plan_fifo_level | OUT | 3 | current plan FIFO level |
| Plan telemetry | plan_fifo_highwater | OUT | 3 | peak plan FIFO level |
| Plan telemetry | plan_fifo_empty_demand | OUT | 32 | empty-on-demand count |
| Plan telemetry | plan_fifo_hit_count | OUT | 32 | plan hit count |
| Plan telemetry | plan_fifo_mismatch_count | OUT | 32 | mismatch count; 정상 0 |
| Plan telemetry | policy_cold_solve_count | OUT | 32 | cold solve count |
| Plan telemetry | policy_spec_solve_count | OUT | 32 | spec solve count |

## 3.5 AHB loader / FIFO / start의 실제 sign-off 동작

구문서의 AHB INCR16 계획이 아니라, 현재 실제 최종 loader는 32-bit AHB SINGLE read + single outstanding이 정본이다.

Source range는 RVX System SRAM 128 KiB, 4-byte alignment, data_count 1~16384, main busy/range/response를 loader에서 검사한다.

MMIO FIFO_DATA read completion → 1-cycle res_pop. 별도 POP CSR은 없다.

External start acceptance는 start && !search_busy && !load_busy && res_empty && !pending_valid. start queue는 두지 않는다.

Main IP의 manual checkpoint 입력은 production에서 모두 0 tie-off하고 autonomous gate만 사용한다.

# 4. 통신(RVX) 담당자에게 요청할 사항

## 4.1 유지해야 할 것

현재 APB/AHB/CDC/100 MHz 구조는 실제 FPGA에서 검증된 sign-off baseline이므로 먼저 그대로 유지.

Main IP frozen semantics(requested-j/RNG/K4 restricted-B/Rolling-H8/tie-break/Shadow-J/Planner-Executor/logical-vs-physical accounting)을 통신 개선 때문에 변경하지 않기.

AHB를 성능 목적으로 burst화하거나 reset/CDC 구조를 바꾸려면 '개선 후보'로 별도 branch에서 진행하고 기존 baseline을 보존.

## 4.2 Release-quality 정리 요청

CSR 정의를 RTL/C app 여러 곳에 중복하지 않도록 canonical register specification 또는 공통 generated header 체계를 정리.

현재 bbht_grover.xml, user_region, bbht_rvx_wrapper, bbht_grover_mmio, bbht_ahb_loader의 연결 관계와 clock/reset ownership을 1장의 block/interface diagram으로 정리.

RVX global tool 쪽에서 수정한 PLL generator, Questa compile-order utility, clock XDC 변경분은 source tree 밖의 임시 수정으로 두지 말고 patch/commit 형태로 재현 가능하게 관리.

현재 unused peripheral XDC warning과 clock override warning은 기능 blocker는 아니지만, release 환경에서 불필요 warning을 줄일 수 있는지 검토. 단, warning 정리 때문에 sign-off clock 정의를 임의로 바꾸지 않기.

통신 계층 수정 후 APB CSR read/write, DMA load, Single, Enumeration/FIFO, true K4/H8의 기존 5개 테스트를 최소 regression gate로 유지.

## 4.3 선택적 개선안 검토

| 후보 | 현재 | 검토 조건 |
| --- | --- | --- |
| AHB burst/stream optimization | SINGLE read로 board PASS | DMA가 실제 병목임이 측정될 때만 검토 |
| Interrupt | 현재 polling | SW overhead/응답성이 문제일 때 done/DMA/FIFO interrupt 검토 |
| FIFO/backpressure tuning | Result FIFO depth 256 | 실사용 Enumeration target 수/occupancy/stall 근거가 있을 때 |
| Interface pipeline/register | 100 MHz timing CLOSED | 향후 SoC 확장으로 fanout/congestion 문제가 생길 때 |

승격 조건 어떤 통신/CDC/loader 변경이든 Main IP 기능 의미를 바꾸지 않는 것이 1순위다. 변경 후에는 RTL regression뿐 아니라 100 MHz full-SoC implementation과 실제 보드 sanity까지 다시 확인해야 최종 baseline 교체를 논의할 수 있다.