LPSoC BBHT/Grover

최종 집약 설계·검증 문서

v1.0.4 · 2026-09-09

v0.9.9.1 fixed K4/H4(E1) publication freeze 보존 · v0.9.9.2~v0.9.9.9 연구 provenance 보존 · v1.0~v1.0.2 pre-board/ORCA boardless closure (§31~§32) 보존 · v1.0.3 actual-board/ORCA 1-core/FinalBoardEvidence closure (§33~§35) 보존 · K/H isolated E1 250-pair 분석·paper-ready Table/Figure·최종 HW evidence backup (§36~§38) 반영

문서 목적

본 문서는 v0.9.9까지의 historical sign-off와 이후 K4/H4 publication baseline, E4/K3H3/Measurement M1·M2, standalone/board/full-RVX closure, common-source 100-seed publication ablation을 provenance로 보존한다. v1.0.2는 ORCA pure-SW same-platform baseline의 boardless implementation·semantic validation·full-RVX execution smoke·RVX real-clock timing-path 검증·Board500 준비·BoardReady v0.2.3 freeze와 Windows SHA verification까지 pre-board 상태로 닫았다. v1.0.3은 2026-09-08 실제 Arty A7-100T representative hardware board validation, synthesized single-ORCA pure-SW 500-workload actual-board baseline, M2 vs ORCA semantic pairing 500/500, FinalBoardEvidence Windows SHA exact match를 추가하여 post-board checkpoint를 CLOSED로 확정했다. v1.0.4는 이 모든 내용을 그대로 계승하고, 동일 common-source E1 조건의 K4/H4·K3/H4·K3/H3 250-pair isolated cycle analysis, 논문에 직접 사용할 수 있는 Table/Figure pack, 그리고 711-file 최종 HW evidence backup의 PC SHA verification을 추가하여 현재 HW evidence master를 확정한다.

최종 frozen publication baseline K4/H4(E1)는 기존 250-pair cycle evidence를 그대로 보존한다. 추가 actual-board realtime 500-workload campaign에서는 동일 K4/H4-E1 full-RVX bitstream의 mode0 Normal representative 총 425,502 µs 대비 mode1 K4/H4-E1 총 164,897 µs로 aggregate 2.5804× speedup을 확인했다. 별도 final K3/H3-E4-M2 official mode1 500 workload는 총 55,798 µs를 기록했다. 동일 500 workload를 synthesized single ORCA core(50 MHz)에서 pure software로 실행한 결과는 6,496,338,005 µs이며, semantic pairing 500/500 기준 M2의 aggregate actual-board elapsed-time speedup은 116,426.001×다. 이 system-level 수치는 common-source 6-stage RTL cycle ablation의 6.1401×와 별도 축으로 관리한다.

§27~§35의 standalone/full-RVX/ablation/pre-board/ORCA/actual-board closure는 그대로 보존한다. v1.0.4의 authoritative current-state는 §36~§38이며, K/H isolated causal analysis, paper-ready quantitative Table/Figure, 최종 HW evidence backup 및 현행 release boundary를 순서대로 정의한다. 추가 HW 실험은 현재 계획하지 않으며, 후속 SW 성능 실험은 팀 SW 담당 결과를 별도 축으로 통합한다.

중요 K4/H8 sign-off와 K4/H6 branch는 historical reference로 보존한다. 현재 authoritative publication candidate는 fixed K4/H4이며 RTL/100 MHz full-SoC/actual-board E2E/clean Performance/Trace/semantic evidence가 모두 CLOSED다. 최신 상태는 §22를 우선한다.

v1.0.4 delta: K/H isolated E1 250-pair에서 K4/H4=8,836,298, K3/H4=8,818,101, K3/H3=8,596,609 cycles로 확인되었고 K3 두 configuration의 신규 500 simulations는 500/500 PASS, semantic mismatch 0이었다. 최종 HW backup BBHT_Final_HW_Evidence_Backup_20260909_021008.tar.gz는 711 files, SHA-256 44eae65cf1d6427204522a03778631bbd15cb9dd5242a055623a18bfd3a1bcc4이며 Windows 복사본까지 exact match로 확인했다.

# 0. 문서 사용 원칙과 증거 계층

이 문서는 K4/H8 historical system sign-off, K4/H6 branch, fixed K4/H4(E1) publication closure, multi-engine DSE, standalone E4/K3H3/Measurement M1·M2, K3/H3-E4-M2 standalone/board closure, RVX full-SoC closure, common-source 100-seed publication ablation, ORCA boardless closure, 2026-09-08 actual-board/ORCA closure 및 2026-09-09 K/H isolated analysis/final HW backup을 함께 보존한다. 상충 시 frozen K4/H4 publication claim은 §22, experimental architecture provenance는 §23~§27, full-RVX implementation은 §28, common-source ablation은 §29~§30, pre-board release는 §31, ORCA boardless release는 §32, post-board validation은 §33~§35, 그리고 현재 v1.0.4 authoritative release state는 §36~§38을 우선한다.

| 등급 | 의미 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| A · 구현/실측 확정 | RTL regression, Vivado synthesis/implementation, 실제 보드, bit-exact TB로 확인 | RVX 100 MHz final E2E 5/5 PASS, full-SoC routed timing WNS +0.095 ns/TNS 0, PRNG fix, Phase1~5 regression PASS, Phase6 V7/V8/V9 PASS, final timingfix7 Phase6D 20/20 PASS, Phase6E 100-seed PASS, true K4/H8 standalone routed WNS +0.164 ns @100 MHz |
| B · 공식 알고리즘 결과 | corrected 1,098 common-seed 공식 보고서/anchor에 기록된 수치 | K3/H10=131.99, K4/H8=119.08, K4/H10=117.80, ops/shot |
| C · 설계 계산/Projection | 확정 계약을 이용한 deterministic capacity·throughput 계산. full synthesis는 아님 | K4/H8 required≈0.395 actions/cycle, total-SoC BRAM capacity projection |
| D · 재구성/비공식 | 공식 harness 부재 상태에서 재구성한 분석. 문서 최종 수치로 사용 금지 | K4/H6 성능·tail, K4/H8 p95/max action tail, FIFO depth 구체값 |
| OPTIONAL / PUBLICATION | 구현 acceptance에는 필요하지 않지만 논문 표/추가 분석을 위해 선택적으로 보강할 항목 | corrected first-100 SW raw, p95/max ops/shot 공식 anchor, K4/H6 fallback single-point, 75 MHz board E2E 대칭 비교, 실제 전력 계측 등 |

Source-of-truth 규칙 v0.8.x~v0.9.9의 K4/H8/K4/H6 기록은 history/provenance로 보존한다. 본 v0.9.9.1 §22가 fixed K4/H4 final publication candidate, board performance/trace, semantic equivalence, implementation 및 evidence freeze의 authoritative master다. 논문 수치/claim은 §22와 frozen H4 evidence를 우선한다.

# 1. Historical status snapshot (v0.9.8~v0.9.9; current는 §22)

| 항목 | Historical status snapshot (v0.9.8~v0.9.9) | 판정 |
| --- | --- | --- |
| Main IP / Enumeration / RVX | Q14/P32/F22 + Enumeration + APB CSR/AHB DMA + generated async CDC + true K4/H8 + 실제 Arty A7-100T 100 MHz E2E 5/5 PASS | SYSTEM CLOSED |
| PRNG | J jump7 + MEAS 64-bit xorshift block adapter, standalone 100 MHz implementation PASS | 확정 |
| Checkpoint algorithm family | Look-ahead + restricted B-mode + corrected Rolling H-step exact DP | family 고정 |
| Primary design target | K4/H8 | 알고리즘·Policy RTL 고정; true K4/H8 timingfix7 standalone @100 MHz WNS +0.164 ns PASS |
| Phase 1~2 | Memory / Planner / Executor standalone regression PASS; v0.4 package | CLOSED |
| Phase 3A/B | 실제 checkpoint datapath bit-exact + real executor worst-case 7 inner requests / 70 physical iterations PASS | CLOSED |
| Phase 4A/B | legacy K1 compatibility + manual K4 Planner→Executor→real datapath→Born/Verify PASS | CLOSED |
| Phase 5 Policy | K4/H8 future-only memo + Shadow-J + plan FIFO bundle regression PASS; memo 5 RAMB36 | CLOSED |
| Phase 5 OOC timing | post-route phys_opt 후 WNS +0.043 ns, TNS 0, WHS +0.140 ns @100 MHz | CLOSED (OOC) |
| Phase 6A/B/C autonomous integration | V7 automatic K4/H8 execution, V8 Shadow-J speculative plan FIFO, V9 Enumeration unique-target invalidation / same-Oracle retry preservation 모두 PASS | CLOSED |
| Phase 6D full functional regression | final timingfix7 RTL에서 recovered non-stale 15 TB PASS 후 stale-expectation five를 corrected-five로 재검증하여 5/5 PASS. Combined functional coverage = 20/20, FAIL 0, UNKNOWN 0. historical same-dir v6의 pre-timing-fix 20/20도 별도 baseline evidence로 보존. | CLOSED |
| Phase 6E actual workload | final 100-seed PASS: trials/L=3,153/61,908; phys N/K1/C/S=61,908/38,913/12,102/12,102; cycles N/K1/C/S=68,033,174/43,302,983/30,395,200/25,075,183; FIFO hit/empty/mismatch/highwater=3,053/1,756/0/1. | CLOSED |
| Standalone implementation #1 (default/baseline) | Resources: LUT 8,819 / LUTRAM 80 / FF 8,703 / BRAM 34 / DSP 64 / IO 3. Timing: WNS +0.086 ns, TNS 0, WHS +0.017 ns, THS 0, WPWS +3.750 ns. Power est. 0.413 W. CHECKPOINT_ENABLE=0 baseline이므로 K4 acceptance에는 사용하지 않음. | MEASURED / BASELINE ONLY |
| RVX checkpoint promotion / final system freeze | Frozen Main IP를 RVX에 재통합. 75 MHz reference RTL 5/5 + routed timing CLOSED 후 동일 RTL에서 100 MHz로 전환. 100 MHz RTL 5/5, full-SoC routed timing, bitstream/program, board E2E 5/5 완료. | CLOSED / FINAL FREEZE |
| Full K4/H8 standalone implementation | true K4/H8 wrapper(CHECKPOINT_ENABLE=1, CKPT_K=4, CKPT_MANUAL_ENABLE=0, AUTO_SPEC_ENABLE=1)로 timingfix0~7 진행. 최종 fix7: LUT/LUTRAM/FF/BRAM/DSP/IO=14,042/136/13,882/67/64/3, WNS +0.164 ns, TNS 0, WHS +0.017 ns, THS 0, WPWS +3.750 ns; 5-seed sanity 155/3,076/3,076/1,853/584/584, mismatch=0 PASS. | CLOSED / PASS @100 MHz |
| RVX 100 MHz full-SoC implementation | LUT/FF/BRAM/DSP=25,527/30,763/99 tile/68; WNS +0.095 ns, TNS 0; WHS +0.018 ns, THS 0; WPWS +3.000 ns, TPWS 0; power est. 0.503 W (Medium). | CLOSED |
| 100 MHz actual FPGA board E2E | APB CSR, AHB DMA, Single, Enumeration/FIFO, true K4/H8 모두 PASS. K4/H8 trial/L/actual/cycle=29/613/96/200,892, plan mismatch=0. | 5/5 PASS |
| 100 MHz board paired performance benchmark | Actual Arty A7-100T, Q14 N=16,384, EQ(12345), deterministic random background, nested target counts 1/4/16/64/256. 각 target 조건에서 동일 seed pair 50개로 Normal→K4/H8 paired 실행. 총 250 pairs 전부 PASS, 양 mode 성공 250/250, plan mismatch=0. 전체 physical iteration 14,883→4,134(−72.22%), cycles 20,229,755→13,824,806(−31.66%). | PUBLICATION BOARD EVIDENCE / PASS |
| Current publication candidate | K4/H6 + conservative memo4. H_FUTURE=6, WINDOW_LEN=7, U_MAX=11, STATE_RANKS=1,093(legacy-compatible), MEM_ENTRIES=6,558. Prior exact K4/H8 sign-off는 reference로 유지. | H6 BOARD PENDING |
| K4/H6 RVX RTL regression | 기존 5종 APB/DMA/Single/Enumeration/K4 test harness를 그대로 사용하여 5/5 PASS. deterministic anchor trial/L/actual/cycle=29/613/96/152,558, plan mismatch=0; repeat exact. | CLOSED |
| K4/H6 RVX 100 MHz full-SoC implementation | LUT/FF/BRAM/DSP=25,406/30,541/98 tile/68; WNS +0.194 ns/TNS 0, WHS +0.014 ns/THS 0, WPWS +3.000 ns/TPWS 0; bitstream generated. | CLOSED |
| K4/H6 actual board / publication raw | 새 bitstream programming 이후 APB/DMA/Single/Enumeration/K4-H6 E2E 5/5와 Performance Run/Trace Run을 수행하는 것이 다음 gate. | OPEN / NEXT |

현재 핵심 결론 fixed K4/H4는 policy golden 20/20, full RTL deterministic, 100 MHz full-SoC timing, actual Arty A7-100T board E2E 5/5, clean 50-seed×5-target Performance Run, detailed Trace/Validation, 250-pair observed semantic-equivalence 및 evidence freeze까지 CLOSED다. 최종 headline은 20,229,755→7,796,908 cycles (−61.46%, 2.595×), physical iteration 14,883→4,247(−71.46%)이다. 추가 RTL/board 실험은 현재 paper claim의 선행조건이 아니다.

# 2. 변경하지 않는 Main IP / System baseline

| 항목 | 현재 계약 |
| --- | --- |
| Q / N / INDEX | Q=14, N=16,384, INDEX_W=14 |
| Parallelism | P=32 lanes, 512 rows |
| DATA | signed 16-bit |
| Amplitude | AMP_W=23, FRAC_BITS=22, row=32×23=736 bit |
| Fixed-point | round-nearest ties-to-even + symmetric saturation ±4,194,303 |
| BBHT | m0=1, λ=6/5, m_max=128, Q14 MBOUND ROM 28 entries |
| Termination | logical budget: 1 + Σ requested_j ≥ 576, shot_cap 기본 100 |
| Counters | L_BBHT는 requested logical j 누적, actual_grover_iterations는 physical work |
| Predicate | LT / GT / EQ / RANGE(open interval), index>=data_count는 non-target |
| Born | argmax가 아니라 Born measurement |
| Normal/Burst | Normal은 매 shot ψ0 fresh, Burst는 동일 Oracle 구간 checkpoint reuse |

## 2.1 PRNG baseline

J와 MEAS random stream은 독립이다.

J LFSR feedback = state[31]^state[21]^state[1]^state[0], next={state[30:0],feedback}. candidate draw마다 ordinary step^7 jump를 소비한다.

J fallback seed=0xACE12345, MEAS fallback seed=0xBEEFC0DE.

MEAS는 외부 32-bit seed를 내부 64-bit xorshift state로 확장하며 Born FSM의 HI/LO 두 draw에 동일 64-bit block의 상·하위 32-bit를 순서대로 제공한다.

PRNG 변경 이후 deterministic sequence가 달라졌으므로 checkpoint golden/DSE는 반드시 PRNG-fixed baseline을 사용한다.

| PRNG-fix standalone @100 MHz | 결과 |
| --- | --- |
| LUT / FF | 8,811 / 8,703 |
| BRAM / DSP | 34 / 64 |
| WNS / WHS | +0.366 ns / +0.009 ns |
| Power | 0.407 W |
| Regression | J unit PASS · MEAS unit PASS · Single 8-case PASS |

## 2.2 Enumeration / RVX 통합 baseline

Enumeration target = valid predicate target && !found_mask. 새 unique target 발견 시 found_mask가 바뀌므로 Oracle이 변경되고 amplitude checkpoint 전체를 invalidate한다.

failed shot, duplicate result, complete-BBHT retry에서는 Oracle이 동일하므로 checkpoint를 유지한다.

RVX 최종 경로: RISC-V SW → APB async CDC → BBHT MMIO/command-config-status, System SRAM → AHB async CDC → AHB loader → Main IP generic loader. APB와 AHB user side, wrapper, loader, Main IP는 동일 clk_accel domain을 사용한다.

기존 CSR 0x000~0x060은 호환 유지하고, K4/H8 policy/plan 관측용 read-only CSR 0x064~0x094를 추가했다. Result FIFO는 FIFO_DATA APB read completion 시 1-cycle res_pop을 발생시키는 read-to-pop 방식이다.

| Historical RVX v0.8.2 routed SoC (Grover user 50 MHz) | 결과 |
| --- | --- |
| LUT / FF | 20,227 (31.90%) / 25,368 (20.01%) |
| BRAM / DSP | 66 tile (48.89%) / 68 (28.33%) |
| Timing | WNS +3.207 ns, WHS +0.011 ns, WPWS +3.000 ns |
| Power | 0.353 W |
| Board | DMA / Single BBHT / Enumeration+FIFO 실제 Arty A7-100T PASS |

## 2.3 Tool environment 구분

Standalone Main IP / Policy OOC / timingfix 계열 구현·타이밍 결과는 Vivado 2022.1 기반이다.

최종 RVX full-SoC generation/implementation 및 100 MHz routed sign-off는 Vivado 2024.2를 사용했다. final build_info에도 vivado v2024.2가 기록되어 있다.

RVX RTL simulation 환경은 QuestaSim 2022.1_2이다. 따라서 서로 다른 절의 Vivado 2022.1/2024.2 표기는 오류가 아니라 단계별 tool environment 차이이며, 수치 비교 시 해당 flow를 함께 명시한다.

# 3. Checkpoint 최적화 문제와 RTL 의미 계약

최적화 목표는 BBHT의 requested j sequence와 성공/실패 의미를 바꾸지 않고, 동일 Oracle epoch 안에서 full amplitude state를 재사용하여 physical Grover iteration을 줄이는 것이다.

| 계약 | 정의 |
| --- | --- |
| K | 동시에 materialize할 수 있는 full amplitude checkpoint slot 수 |
| Logical set S | 현재 Oracle epoch에서 정확히 ψ_j를 저장한 checkpoint j 값들의 canonical set |
| Source | a = max({0} ∪ {s∈S ¦ s≤j_req}); closest predecessor만 허용 |
| Exact hit | j_req∈S이면 physical Grover iteration=0, 기존 endpoint slot을 read-only 측정 |
| ψ0 | logical free anchor. 실제 slot에 materialize되어 있으면 재INIT 없이 사용 가능 |
| B-mode | endpoint mandatory, source→j 실제 forward path의 traversed intermediate를 새 checkpoint 후보로 허용 |
| Candidate restriction | current/future request pool 안의 값만 intermediate 후보로 사용. arbitrary integer drop은 first RTL 범위 밖 |
| Capacity | ¦S′¦≤K. retained slot과 새 destination slot을 분리하고, materialization 완료 시에만 metadata commit |
| Invalidation | dataset/predicate/threshold/data_count/found_mask 의미 변경 시 전 slot invalidate |
| Logical/physical 분리 | trial_count/L_BBHT는 logical requested j 기준. checkpoint는 actual_grover_iterations만 감소시켜야 함 |

retained = |S ∩ S'|
free     = K - |S ∩ S'|
new      = |S' \ S| = |S'| - |S ∩ S'| <= free

## 3.1 ψ0와 segment counter 정의 분리

| 이름 | 의미 | 현재 해석 |
| --- | --- | --- |
| anchor_source_count | 정책 source가 logical a==0인 shot 수 | 공식 보고서의 ψ0 restart/trace≈7.30은 이 의미 |
| actual_init_count | 실제로 INIT/materialization controller가 ψ0를 생성한 횟수 | ψ0가 slot에 있으면 a==0이어도 INIT 불필요. 공식값 미확정 |
| tie-break segment_count | (cost 동률 시) intermediate 개수+1의 정렬 key | physical inner-controller 호출 수와 다름 |
| physical_segment_call_count | 실제 INIT/INPLACE/BRIDGE inner request 호출 수 | 향후 RTL counter로 별도 정의 |

# 4. 알고리즘 선정 이력과 family freeze

1. K1 Burst: 현재 amp_mem 자체를 1-entry destructive checkpoint로 사용. K=1에서는 policy 자유도가 거의 collapse한다.

2. FIFO/LRU: 일반 cache recency baseline. BBHT requested j에는 일반 re-reference locality가 약해 성능 한계가 확인됐다.

3. GE/GE2: predecessor distance와 triangular gap cost를 직접 평가하는 Online-A 기준선을 확보했다.

4. Exact Online MDP: 가능한 K에서 online reference를 만들고 GE의 ceiling을 검증했다.

5. Look-ahead: deterministic J failure-continuation future sequence를 사용하되 requested j 순서와 Born success를 미리 알지 않는다.

6. B-mode: source→j 경로의 traversed intermediate ψ_t를 저장 후보로 허용하여 동일 K에서 큰 추가 이득을 확보했다.

7. Rolling H-step Exact DP: finite horizon의 총 physical cost를 exact DP로 풀고 현재 root action 하나만 실행하는 receding-horizon 정책으로 정리됐다.

8. 문헌 challenger: Bern/Coffman/Hazard-weighted rollout/directional p-median/DTR/SSP/Checkmate 관점을 동일 문제에 대조했다. 최신 인계 기준으로 새로운 family 재탐색은 종료하고 Rolling family를 유지한다.

## 4.1 전체 후보군 요약과 탈락 사유

| 후보/계열 | 핵심 아이디어 | 상대 복잡도 | 최종 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 Burst | policy-free 1-entry baseline | 정책 복잡도 최소 | 성능 기준선으로 유지 |
| FIFO/LRU | recency 기반 Online-A | 매우 낮음 | BBHT j에 일반 locality가 약해 탈락 |
| GE/GE2 | gap/expected-cost Online-A | 낮음 | 강한 online baseline이지만 Look-ahead 대비 격차 큼 |
| Exact Online MDP | online optimum reference | 높음 | online ceiling/reference 용도 |
| Look-ahead A | future-j finite horizon | 중상 | B-mode를 쓰지 않아 성능 손실 |
| Look-ahead restricted-B | traversed intermediate 활용 | 중상~높음 | 동일 K에서 큰 추가 이득 |
| Rolling H-step Exact DP | receding-horizon exact DP | H에 따라 증가 | 최종 family로 채택 |
| Bern/Hazard/p-median/DTR 등 | 문헌 challenger | 낮음~매우 높음 | actual-MAIN에서 Rolling family를 넘지 못함 |

전체 수치표와 후보별 세부 비교는 「LPSoC_BBHT_Grover_최적화알고리즘_선정과정_연구기록_v1.0_2026-08-29」을 상세 source로 사용한다. 본 집약본은 최종 선정 근거와 현재 design point만 중복 없이 유지한다.

현재 family Look-ahead + restricted B-mode + corrected Rolling H-step exact DP. 향후 작업은 family 변경이 아니라 K/H 및 실제 RTL throughput/resource closure이다.

# 5. Corrected tie-break와 공식 1,098-seed MAIN 결과

## 5.1 tie-break bug와 수정

기존 RollingH.step()은 restricted single-source 모델에서 후보들의 immediate cost cc가 모두 c0와 같으므로, 동점 조건 cc<c0+1이 항상 참이 되어 사실상 마지막 enumerated action이 선택되는 편향이 있었다. actions_B가 intermediate 개수 오름차순으로 후보를 생성하므로 동점에서 intermediate를 많이 저장하는 쪽으로 편향됐다.

old: if v < best or (v == best and cc < c0 + 1): ...
new key = (total_DP_physical_iteration_cost, segment_count, tuple(sorted(S_prime)))

새 tie-break는 DP physical cost가 정확히 동률일 때만 segment_count와 canonical sorted S′를 사용한다.

K3에서 headline physical iteration은 거의 변하지 않았지만 intermediate/shot과 segment/shot은 감소했다.

RTL policy min-reduction은 SW golden과 동일 lexicographic rule을 사용해야 한다.

v0.9.5 provenance 주의: checkpoint_dse_FINAL_raw.csv의 budget/out4 R8_B_K4 first-100 합 12,073은 해당 패키지의 old RollingH tie-break 구현에서 생성된 값이므로 현재 corrected tie-break RTL의 golden으로 사용하지 않는다. final TB tb_phase6e_actual_workload_100seed_timingfix7_v11_FINAL.v는 corrected expected K4 cold/spec=12,102를 직접 검사하며 2026-08-31 XSim에서 trials=3,153, L=61,908, N/K1/cold/spec physical=61,908/38,913/12,102/12,102, mismatch=0으로 최종 PASS했다. 따라서 Phase6E closure는 더 이상 초기 stale 12,073 expected 또는 10-seed diagnostic에 의존하지 않는다. corrected 10-seed는 seed 0~9 N/K1/K4=6,208/3,850/1,213 exact PASS의 보조 진단 anchor로 유지한다. 향후 publication용 first-100 SW/RTL seed-by-seed 표를 공식 산출물로 만들 때는 corrected harness로 SW raw를 재생성한다.

## 5.2 MAIN workload contract

| 항목 | 공식 1,098-seed 값 |
| --- | --- |
| Workload | actual budget-limited all-failure |
| 종료 | 1 + Σ requested_j ≥ 576 |
| mean shots/run | 31.51 |
| budget_limit | 1,098 / 1,098 |
| shot_limit | 0 / 1,098 |
| mean requested L | 약 617.9 |

## 5.3 공식 대표 결과

| Design | Mean physical iter/run | ops/shot | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | 617.86 | - | 공식 baseline |
| K1 Burst | 396.08 | - | 공식 baseline |
| OPT-B K3 | 131.59 | - | restricted offline reference |
| K3/H8 | 132.65 | 468.0 | 공식 |
| K3/H10 | 131.99 | 929.4 | 공식 |
| K3/H12 | 131.77 | 1,651.0 | 공식 |
| OPT-B K4 | 117.04 | - | restricted offline reference |
| K4/H8 | 119.08 | 1,539.6 | 공식 · primary |
| K4/H10 | 117.80 | 3,691.4 | 공식 · stretch |
| K4/H12† | 118.30 | 7,432.4 | 225-seed subset · full roster와 직접 mean 비교 금지 |

주: † K4/H12 관련 수치는 225-seed subset 기반이며 1,098-seed full roster mean과 직접 비교하지 않는다.

| 공식 paired 비교 | 결과 |
| --- | --- |
| K3 H8 → H10 | H10이 0.500% 개선, 95% CI ±0.152 |
| K3 H10 → H12 | H12가 0.166% 개선, 95% CI ±0.070; DP work +77.7% |
| K4/H10 vs K3/H10 | −14.188 iter = −10.749%, 95% CI ±0.561; 1,071 improved / 27 tie / 0 worse |
| K4/H8 vs K4/H10 | H8이 +1.276 iter = +1.083%, 95% CI ±0.206; 38 improved / 739 tie / 321 worse |
| K4/H8 vs K3/H10 | −12.91 iter = −9.78%; 95% CI half-width ≤ ±0.77 (두 공식 paired SE의 보수적 상한 합성). direct improved/tie/worse 미산출 |
| K3/H10 vs OPT-B K3 | +0.397 iter = +0.302%, 95% CI ±0.083 |
| K4/H10 vs OPT-B K4 | +0.760 iter = +0.649%, 95% CI ±0.120 |
| K4/H12 vs K4/H10† | 동일 225-seed subset에서 H12가 −0.413 iter = −0.348% 개선, 95% CI ±0.217; 35 improved / 183 tie / 7 worse |

해석 K3에서는 H10이 기존 practical knee였지만, K4에서는 H10의 3,691.4 ops/shot이 정책 throughput을 거의 1 action/cycle 수준으로 밀어 올린다. K4/H8은 K3/H10 대비 약 9.78%의 physical-iteration 이득을 유지하며, K4/H10 대비 성능 손실은 1.083%에 그친다. OPT-B K4=117.04를 기준으로 H10조차 남은 gap이 0.649%뿐이다. H12는 225-seed paired subset에서 H10보다 0.348% 더 좋지만 policy work가 7,432 actions/shot 수준으로 증가하므로 현재 1-issue RTL 범위에서는 채택하지 않는다.

# 6. Hardware micro-synthesis / memory packing 결과

## 6.1 Full amplitude checkpoint packing

한 state는 16,384×23=376,832 bit이다. RAMB36E1 36,864 bit 기준 이론적 lower bound는 10.22개이므로 최소 11개가 필요하다. 실제 구현은 이 최소치를 달성했다.

row 736 bit = 10 × 69 bit + 1 × 46 bit
state = 11 × RAMB36E1
K3 = 33 RAMB36E1
K4 = 44 RAMB36E1

lane 0~29를 3-lane씩 10개 69-bit group으로 packing하고 lane 30~31을 46-bit group으로 저장한다.

512 rows 전체와 signed/boundary/random pattern, independent read/write, overwrite/update를 기존 32×23 reference와 비교한 bit-exact TB가 PASS했다.

따라서 과거 “amp state 하나당 약 16 BRAM” projection은 폐기한다.

## 6.2 Registered checkpoint read mux

| 구성 | BRAM36 | LUT | FF | WNS @100MHz | worst path |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3 3:1 | 33 | 771 | 736 | +6.579 ns | RAMB36E1 → LUT6 1 level → output reg |
| K4 4:1 | 44 | 780 | 736 | +6.579 ns | 동일 |

3:1과 4:1 read-mux의 worst path는 모두 RAMB36E1 → LUT6 1 level → output reg로 보고되었으며, OOC WNS는 +6.579 ns로 동일했다.

Phase1~2 v0.3에서는 monolithic 736-bit mux 표현 대신 10×69-bit + 1×46-bit local mux/register로 코딩해 packing locality를 명시했다.

OOC 결과는 intra-clock feasibility일 뿐 full-SoC routed timing proof가 아니다.

## 6.3 Rolling memo capacity

| Point | State/stage count | 18-bit entry BRAM | 증거 수준 |
| --- | --- | --- | --- |
| K3/H8 | 9×299 = 2,691 | 2 RAMB36 | capacity projection |
| K3/H10 | 11×470 = 5,170 | 3 RAMB36 | 실제 K3/H10 3-bank micro-synthesis PASS |
| K4/H6 | 7×562 = 3,934 | 2 RAMB36 | capacity projection; H6 성능은 비공식 |
| K4/H8 | 8×1,093 = 8,744 (future-only actual) | 5 RAMB36 | A · Phase5 RTL/OOC actual |
| K4/H10 | 11×1,941 = 21,351 | 11 RAMB36 | capacity projection |
| K4/H12† | 13×3,214 = 41,782 | 21 RAMB36 | root-inclusive capacity projection; performance는 225-seed subset |

주: † K4/H12의 225-seed subset 조건과 직접 비교 제한은 §5.3의 각주 정의를 따른다.

### 6.3.1 Memo semantic freeze — Phase 5 확정

| K4/H8 memo 의미 | Stage | 18-bit allocation | Entries | BRAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| root 포함 total-cost memo (비채택 비교안) | 9 stages | 11-bit cost + 7-bit epoch | 9×1,093=9,837 | 5 RAMB36 |
| root 제외 future-only memo (채택) | 8 stages | 10-bit cost + 8-bit epoch | 8×1,093=8,744 | 5 RAMB36 · RTL actual |

Phase 5에서 memo semantic은 future-only로 최종 freeze했다. Root action은 매 solve에서 직접 평가하고 memo는 8개 future stage만 저장한다. K4/H8 state rank는 1,093개이며 총 8×1,093=8,744 entries, entry는 10-bit future cost + 8-bit epoch = 18 bit이다. 이 규약으로 실제 RTL이 5 RAMB36을 infer했으며 corrected Rolling-H8 golden과 exact match를 통과했다.

### 6.3.2 Epoch/tag 운용 — Phase 5 구현

Epoch는 8-bit tag로 구현했다. stale epoch entry는 hit로 인정하지 않으며 wrap/clear 동작은 Policy bundle regression의 epoch 진행과 memo hit/miss 정합으로 검증한다. 아래 cadence 표는 architecture-level 참고 계산이고, 최종 autonomous workload에서는 실제 policy stall/FIFO demand를 직접 측정한다.

| Point | Entries | Grover cyc/shot | 7-bit epoch (128) | 8-bit epoch (256) | 증거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3/H10 | 5,170 | 4,319 | 1 / 107 cyc | 1 / 214 cyc | 공식 입력+C 계산 |
| K4/H8 | 8,744 | 3,896 | 1 / ~57 cyc | 1 / ~114 cyc | future-only actual entry count + C 계산 |
| K4/H10 | 21,351 | 3,855 | 1 / 23 cyc | 1 / 46 cyc | 공식 입력+C 계산 |
| K4/H6 | 3,934 | ~4,029 | 1 / 131 cyc | 1 / 262 cyc | D 입력 포함 |

K4/H12의 root-inclusive dense memo는 약 21 RAMB36이다. required policy rate가 1 action/cycle을 넘는 H12를 2-way 이상 병렬화하려면 같은 cycle에 독립 child memo read를 두 개 이상 처리해야 하므로 TDP/banking/replication 같은 추가 memory architecture가 필요할 수 있다. 따라서 H12는 성능이 나빠서가 아니라 현재 1-issue policy architecture 범위를 벗어나는 throughput·memory 복잡도 때문에 RTL 후보에서 제외한다.

주의 K4/H8 memo는 더 이상 projection이 아니다. Phase 5 실제 RTL에서 future-only 8,744×18-bit logical memo가 5 RAMB36으로 구현되었다. K4/H6·H10·H12 memo 수치는 여전히 architecture capacity projection이며, H6 성능도 공식 harness 결과가 아니다.

## 6.4 Total SoC BRAM projection (C등급)

RVX routed baseline 66 BRAM에서 기존 unpacked amplitude state 약 16 tile을 제외한 non-amplitude 부분을 약 50 tile로 두고, packed amplitude checkpoint와 policy memo capacity projection을 더한 과거 설계 계산이다. v0.9.6에서는 이 projection을 실제 RVX 100 MHz full-SoC implementation의 BRAM Tile 99/135(73.33%)로 검증했다.

| Point | non-amp | amp slots | memo | 총합 / 135 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K3/H8 | 50 | 33 | 2 | 85 / 135 (63.0%) |
| K3/H10 | 50 | 33 | 3 | 86 / 135 (63.7%) |
| K4/H6 | 50 | 44 | 2 | 96 / 135 (71.1%) |
| K4/H8 | 50 | 44 | 5 | 99 / 135 (73.3%) |
| K4/H10 | 50 | 44 | 11 | 105 / 135 (77.8%) |

과거 “K4≈114/135=84.4%라서 우선 배제” projection은 packed amplitude state 실측으로 폐기한다. 현재 primary K4/H8은 amplitude checkpoint 44 RAMB36 + Policy memo 5 RAMB36이 구조적으로 필요하다. 2026-08-30 implementation #1의 총 BRAM=34는 CHECKPOINT_ENABLE=0 default/baseline run이므로 K4 proof가 아니다. true K4/H8 standalone wrapper에서는 BRAM 67을 실측했고, RVX 100 MHz full-SoC에서는 CPU/SRAM/NoC/APB/AHB/CDC와 K4/H8를 모두 포함해 최종 BRAM Tile 99/135(73.33%)를 실측했다. 따라서 K4/H8 total-SoC BRAM capacity gate도 CLOSED다.

# 7. K/H hardware throughput 기준과 Phase 5 RTL

공식 mean physical iteration과 공식 ops/shot, mean shots/run=31.51, CYC_GROVER=1031을 이용해 policy engine이 Grover 계산과 완전히 겹쳐 처리해야 하는 평균 action rate를 계산한다. 여기서 CYC_GROVER=1031은 legacy/common analytical baseline이며, §9.3의 checkpoint path 실측은 1033 cycles이다. 요구율 계산에 1031을 사용하면 policy에 허용되는 시간을 조금 더 짧게 잡아 required actions/cycle을 소폭 크게 만드는 보수적 전제이므로 결론의 안전 방향은 유지된다.

Grover_cycles/run = mean_physical_iterations/run × 1031
ops/run           = ops/shot × 31.51
cycle/action      = Grover_cycles/run ÷ ops/run
required action/cycle = 1 ÷ cycle/action

| Point | Mean iter/run | ops/shot | cycle/action | required act/cycle | 증거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3/H8 | 132.65 | 468.0 | 9.27 | 0.108 | C(B 공식 입력) |
| K3/H10 | 131.99 | 929.4 | 4.65 | 0.215 | C(B 공식 입력) |
| K3/H12 | 131.77 | 1,651.0 | 2.61 | 0.383 | C(B 공식 입력) |
| K4/H8 | 119.08 | 1,539.6 | 2.53 | 0.395 | C(B 공식 입력) |
| K4/H10 | 117.80 | 3,691.4 | 1.04 | 0.958 | C(B 공식 입력) |
| K4/H12† | 118.30 | 7,432.4 | ~0.52 | ~1.9 | D · 225-seed subset 파생 |

주: † K4/H12의 225-seed subset 조건과 직접 비교 제한은 §5.3의 각주 정의를 따른다.

K4/H8은 K4/H10의 physical-iteration 이득 대부분을 유지하면서 공식 SW workload 기반 평균 요구를 0.958→약 0.395 actions/cycle로 낮춘다. K3/H12와 K4/H8의 계산 요구율은 0.383 vs 0.395로 비슷하지만 mean iteration은 131.77 vs 119.08로 K4/H8이 약 9.63% 낮다. 따라서 K4/H8 primary 판단은 유지한다.

K4/H10은 1 action/cycle 파이프라인을 가정해도 평균 여유가 약 4%뿐이므로 cold start, memo latency, epoch 처리, tail에 대한 구조적 여유가 거의 없다. K4/H12는 subset 기반으로 약 1.9 actions/cycle가 요구되어 현재 1-issue architecture로는 평균 처리율 자체를 충족하지 못한다.

FIFO는 평균 throughput 부족을 근본적으로 해결하지 않고 burst/tail variance를 흡수한다. Phase 5 timing closure 과정에서 정확한 알고리즘을 유지하기 위해 pipeline cycle을 추가했으므로 policy-only synthetic vector의 action/cycle가 모든 case에서 0.395를 상회한다고 선언하지 않는다. 최종 throughput gate는 Phase 6 실제 autonomous BBHT workload에서 policy_stall_cycles, plan_fifo_empty_on_demand_count, FIFO level/headroom, total wall-clock cycle을 직접 측정해 판정한다.

Throughput 계산 전제 ① overlap window는 Grover cycle만 사용한다. Born/Verify/INIT 등 다른 유효 계산 시간을 포함하지 않으므로 available overlap을 작게 보는 보수적 하한이다.

Throughput 계산 전제 ② exact-hit shot은 정의상 physical Grover work가 0이므로 shot 단위 overlap window는 균일하지 않고 bimodal하다. 따라서 PLAN_FIFO depth는 run 평균 required rate만으로 결정하지 않고 p95/max policy tail과 실제 RTL latency를 함께 측정해 정한다.

## 7.1 현재 design hierarchy

| 역할 | 현재 판단 | 근거/제약 |
| --- | --- | --- |
| Primary design target | K4/H8 | 공식 mean=119.08, ops/shot=1,539.6, required≈0.395 action/cycle, future-only memo=5 RAMB36 actual, Policy OOC 100 MHz PASS; true K4/H8 timingfix7 standalone @100 MHz WNS +0.164 ns PASS |
| Stretch | K4/H10 | mean=117.80로 1.083% 더 빠르지만 required≈0.958 action/cycle, memo≈11 BRAM |
| Throughput fallback 후보 | K4/H6 | reconstructed 결과만 존재. 공식 harness 단일점 또는 RTL 측정 전 freeze 금지 |
| Resource/routing fallback | K3/H10 | K4 amplitude 44 BRAM/4:1 routing/placement가 blocker일 때. K3/H8 대비 memo 차이는 1 BRAM뿐이며 iteration은 더 좋음 |
| Resource+throughput fallback | K3/H8 | K3로 내려가면서 policy throughput도 동시에 줄여야 할 때 |

## 7.2 공식 harness 부재로 남은 불확실성

| Anchor | 공식 | 재구성 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| K3/H10 iterations | 131.99 | 132.20 (+0.16%) | 대체로 재현 |
| K4/H8 iterations | 119.08 | 119.24 (+0.13%) | 대체로 재현 |
| K4/H10 iterations | 117.80 | 117.93 (+0.11%) | 대체로 재현 |
| K3/H8 ops/shot | 468.0 | 420.1 (−10.2%) | FAIL |
| K3/H10 ops/shot | 929.4 | 818.1 (−12.0%) | FAIL |
| K4/H8 ops/shot | 1,539.6 | 1,414.3 (−8.9%) | FAIL |

iteration/source 계열은 0.1~0.2% 수준으로 붙지만 ops counter는 상수 배율로도 맞지 않아 공식 counter 정의를 복원하지 못했다.

candidate pool을 current checkpoints까지 넓히면 공식 ops에 가까워지지만, K3/H8에서 좁은 pool과 넓은 pool은 1,098 seed 전부 동일한 S′ trajectory를 만들었다. 즉 추가 action이 dominated일 가능성이 높고, 좁은 RTL action set은 결정 등가이면서 실제 workload를 줄일 수 있다.

그러나 이 분석은 공식 corrected harness 파일이 없는 상태의 재구성 결과이므로 K4/H6 수치, p95/max tail, PLAN_FIFO_DEPTH 구체값은 공식 문서 수치로 freeze하지 않는다.

현재 허용되는 결론 K4/H8 primary 방향과 K4/H10 stretch 강등은 기존 공식 mean/ops anchor만으로 지지된다. K4/H6 low-risk fallback 및 PLAN_FIFO depth는 공식 counter 재실행 또는 실제 policy RTL 측정 전에는 provisional로 유지한다.

## 7.3 재구성 참고 counter — D등급

다음 값은 공식 ops counter가 재현되지 않은 reconstructed harness에서 얻은 참고값이므로 논문 headline 수치로 사용하지 않는다. 다만 exact-hit이 매우 흔하고 logical a==0 source와 실제 INIT 횟수가 다르다는 방향성 확인에 사용한다.

| Point | exact-hit fraction | logical a==0 source/run | physical INIT/run |
| --- | --- | --- | --- |
| K3/H10 | 52.4% | 7.31 | 1.12 |
| K4/H8 | 57.6% | 6.58 | 0.44 |

K4/H6는 동일 reconstructed harness 안에서 K3/H10과 paired 비교한 engineering reference가 있다. 공식 K3/H10=131.99와 재구성 K4/H6를 직접 섞어 비교하지 않고, reconstructed K3/H10=132.20을 paired baseline으로 사용한다. 기존 K3/H10·K4/H8·K4/H10의 reconstructed iteration bias가 모두 +0.11~0.16%로 유사해 공통 편향이 차분에서 상당 부분 상쇄될 가능성은 높지만, K4/H6 자체의 공식 anchor가 없으므로 이를 정량적 오차 bound로 간주하지 않는다. D등급의 주된 이유는 absolute iteration의 공식 재현 부재와 official ops counter 불일치이다.

| Point (D · reconstructed) | iter/run | vs reconstructed K3/H10=132.20 | improved/tie/worse | ops/shot (recon.) | exact-hit | a==0/run | INIT/run |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K4/H6 | 123.15 | −9.053 iter (−6.85%) | 922 / 55 / 121 | 506.8 | 56.7% | 6.61 | 0.42 |

주: ops/shot=506.8은 reconstructed counter이며 official ops/shot과 수치적으로 교환해 쓰지 않는다. K4/H6은 mean에서는 reconstructed K3/H10보다 우수하지만 121/1,098 seeds(약 11.0%)에서 악화되어 per-seed dominance를 갖지 않는다. 따라서 throughput fallback 후보이며 official single-point 전에는 freeze하지 않는다.

## 7.4 Phase 5 K4/H8 Policy RTL closure

Phase 5는 Policy/Shadow-J/Memo/Plan FIFO를 하나의 bundle로 구현하고 corrected Rolling-H8 exact vector를 기준으로 기능을 닫은 뒤, xc7a100tcsg324-1 @100 MHz OOC routed timing을 닫았다. Timing 최적화는 계산 결과를 바꾸지 않는 retiming/pipelining/logic factoring으로 제한했고, golden 결과가 달라진 후보는 즉시 폐기했다.

| 단계 | Policy LUT | Policy FF | RAMB36 | WNS @100MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 초기 combinational policy | 11,583 | 1,469 | 0 | −122.145 ns |
| 5-bank BRAM 구조(hwfix3) | 3,351 | 2,597 | 5 | −13.707 ns |
| spec/memo pipeline(hwfix7) | 2,885 | 2,815 | 5 | −4.042 ns |
| balanced baseline(hwfix9) | 2,999 | 2,933 | 5 | −3.639 ns |
| PREP/memo retiming 누적(hwfix16) | 3,350 | 2,984 | 5 | −0.294 ns |
| future-eval pipeline(hwfix18) | 3,163 | 3,050 | 5 | −0.166 ns |
| hwfix18 + post-route phys_opt | 동일 netlist 계열 | 동일 netlist 계열 | 5 | +0.043 ns |

최종 post-route phys_opt_design -directive AggressiveExplore 결과는 WNS +0.043 ns, TNS 0.000 ns, WHS +0.140 ns, setup/hold failing endpoint 0이다. 마지막 critical path는 a_dmask→action child-ID selection→mreq_raw 계열이며 data path 9.906 ns 중 route가 약 80%를 차지했다. Physical optimization은 추가/삭제 cell 0개 상태에서 마지막 routing/logic transformation으로 +0.209 ns의 WNS gain을 얻었다.

기능 closure: tb_grover_policy_bundle_v11에서 P0_EMPTY~P6_SH2P corrected Rolling-H8 vectors, Shadow-J S0/S1/S2 jump7/reject/retry/clamp, plan FIFO push/order/highwater/pop/flush를 모두 PASS했다. actions/hit/miss는 golden과 일치하는 것을 최종 채택 조건으로 사용했다.

Phase 5 CLOSED K4/H8 Policy 생성기는 기능·메모리 구조·OOC 100 MHz timing까지 완료한 단계였다. 당시 +0.043 ns는 OOC margin이라 full-SoC proof가 아니었지만, 이후 true K4/H8 standalone timingfix7 WNS +0.164 ns와 RVX 100 MHz full-SoC WNS +0.095 ns/board E2E 5/5 PASS까지 확보되어 해당 후속 timing gate도 v0.9.6에서 CLOSED했다.

# 8. Pre-RTL architecture에서 유지되는 핵심 계약

Policy는 물리 slot 번호가 아니라 {source_j, canonical next S′}를 출력하고, Execution Planner가 retain/victim/work/bridge slot을 결정한다.

Packed amplitude memory는 CKPT_K=3/4 parameterized 구조이며 외부 736-bit row interface는 유지한다.

PASS1/PASS2 bridge는 PASS1 source→destination, PASS2 destination→destination으로 라우팅한다. src≠dst out-of-place는 정확히 1 Grover iteration bridge로 제한한다.

새 checkpoint metadata는 전체 ψ_t materialization이 끝난 뒤 commit한다. 실행 중 semantic invalidation이 발생하면 partial state를 source로 사용하지 않도록 전 slot invalidate한다.

정책과 physical routing을 분리해 H6/H8/H10 변경이 memory/meta/planner/executor를 최대한 흔들지 않도록 한다.

checkpoint registered read mux의 추가 latency 때문에 전역 GP_PIPE_LAT를 3으로 변경하지 않는다. 기존 GP_PIPE_LAT=2를 유지하고 checkpoint 쪽에서 별도 latency alignment를 처리한다.

## 8.1 Planner physical slot allocation contract

Policy가 출력한 logical S′를 physical slot에 배치할 때 다음 규칙을 deterministic reference algorithm으로 사용한다. 이 규칙은 |S′|≤K의 logical capacity 조건을 실제 peak-slot allocation에서도 성립시키기 위한 계약이다.

1. 현재 physical slot 중 S∩S′에 속하는 state는 retain-lock하고 plan 전체 동안 overwrite하지 않는다.

2. valid=0이거나 S′에서 탈락하는 slot은 victim/free pool로 사용한다.

3. source state가 physical slot에 materialize되어 있고(ψ0가 실제 slot에 저장된 경우 포함) 그 source가 S′에 retain되지 않으면, 해당 source slot 자체를 첫 working slot으로 재사용한다.

4. source가 S′에 retain되어 overwrite할 수 없거나, source가 physical slot에 존재하지 않는 logical ψ0 anchor이면 lowest-index free/victim slot을 첫 working slot으로 할당한다.

5. path_keep boundary에 도달하면 현재 working slot의 ψ_t materialization 완료 후 metadata를 commit하고 retain-lock한 뒤, 현재 사용 가능한 unlocked free/victim slot 중 lowest-index slot을 다음 destination으로 선택하여 BRIDGE_1을 수행해 traversal을 계속한다.

6. 마지막 working slot을 endpoint ψ_j로 commit하고 measurement source slot로 지정한다.

Capacity-tight invariant: retained=|S∩S′|, free=K−retained, new=|S′\S|≤free이며, source가 physical slot에 존재하지만 S′에서 탈락하는 경우 그 source slot을 Rule 3으로 즉시 재사용하므로 equality case에서도 추가 temporary slot을 요구하지 않는다.

## 8.2 Executor micro-operation contract

| Micro-op | 조건 | Inner controller / routing 계약 |
| --- | --- | --- |
| INIT_RUN | source가 logical ψ0 anchor이고 현재 work slot에 ψ0가 materialize되어 있지 않음 | iter_do_init=1; dst=work; ψ0 materialize 후 필요한 forward run을 이어감 |
| INPLACE_RUN | 현재 working state를 overwrite하면서 다음 preserve boundary 또는 endpoint까지 진행 | src=dst=work; iter_count=n |
| BRIDGE_1 | 현재 checkpoint를 보존하면서 다음 physical slot로 traversal을 넘김 | src=old; dst=new; iter_count=1 고정 |
| NOOP_EXACT | j_req가 이미 저장된 source와 동일 | inner controller 호출 없음; 기존 endpoint slot을 measurement에 전달 |

Executor invariants: 모든 out-of-place bridge는 정확히 1 physical Grover iteration으로 제한하며, zero-length INPLACE_RUN은 생성하지 않는다. Boundary materialization이 완료되기 전에는 해당 destination metadata를 valid로 commit하지 않는다. b=|path_keep|≤K−1이라 두면 BRIDGE_1 호출은 최대 b회, forward-segment 호출은 최대 b+1회이며, ψ0 materialization이 필요한 INIT_RUN은 첫 forward-segment 호출을 대체하므로 별도 호출을 추가하지 않는다. 따라서 inner controller invocation의 일반 상한은 2b+1≤2K−1이고, K=3에서는 최대 5회, K=4에서는 최대 7회이다. 현재 K4 executor 최대 시나리오의 7 inner requests는 이 상한을 정확히 검증하는 worst-case test다.

## 8.3 H10 시점 Pre-RTL v1.1에서 최신 판단으로 바뀌는 부분

| v1.1 항목 | 기존 | 현재 통합본 판단 |
| --- | --- | --- |
| Primary | K4/H10 | K4/H8 |
| H target | H10, H8 fallback | H8 primary; H10 stretch; H6 provisional throughput fallback |
| K4 memo | ~11 RAMB36 projection | H8 future-only memo 5 RAMB36 actual |
| Policy workload | 3,691 actions/shot | H8 공식 1,539.6 actions/shot |
| Sustained rate | 별도 실측 gate | Phase6E 100-seed로 throughput을 직접 검증했다. Cycles N/K1/cold/spec=68,033,174/43,302,983/30,395,200/25,075,183; spec은 cold 대비 17.50%, Normal 대비 63.14% 감소. true K4/H8 standalone timingfix7도 100 MHz WNS +0.164 ns/TNS 0 PASS. |
| PLAN FIFO | 평균 throughput 확보처럼 표현 | 평균 throughput 해결책이 아니라 tail absorber로 정의한다. Phase6E 100-seed: hits=3,053, emptyDemand=1,756, mismatch=0, highwater=1; spec stall 15,195,862→9,875,845 cycles(−35.01%). emptyDemand는 hit-rate 분모가 아니다. |
| Memo semantics | H10 root-inclusive total-cost 관점 | future-only: 8 stages × 1,093 ranks, 10-bit cost + 8-bit epoch = 18 bit; Phase5 구현·golden PASS |

## 8.4 Shadow-J / speculative plan 계약

Shadow generator는 실제 J PRNG state를 절대 advance/commit하지 않는다. 실제 candidate draw와 state ownership은 기존 BBHT random block이 계속 가진다.

현재 j가 확정된 뒤 실제 post-draw J state를 복사하여 future failure-continuation window를 만든다. 각 shadow candidate는 pre-draw state로 후보를 판정한 뒤 ordinary LFSR step^7을 소비하는 jump7 contract와 reject 소비 순서를 실제 RTL과 bit-exact하게 복제한다.

Speculative plan은 oracle_epoch, expected_j, round/retry context, canonical input S가 모두 일치할 때만 consume한다. 하나라도 불일치하면 해당 plan을 discard하고 cold solve로 전환한다.

success, new unique target, dataset/predicate/threshold/data_count/found_mask 의미 변경 등 Oracle epoch 변화에서는 부분 무효화하지 않고 speculative plan FIFO 전체를 flush한다.

## 8.5 BBHT FSM 삽입 지점과 logical counter 보존

DRAW current j → PLAN_CHECK → PLAN_WAIT(cold/miss only) → CKPT_EXEC_START → CKPT_EXEC_WAIT → MEAS → VERIFY

requested j 확정, trial_count 증가, L_BBHT 증가 시점은 기존 BBHT baseline과 동일하게 유지한다. checkpoint policy는 logical trace를 재정렬·생략·수정하지 않고 physical actual_grover_iterations와 wall-clock cycle만 줄여야 한다.

## 8.6 Normal / Burst / autonomous / Enumeration mode 분리

| Mode/event | Checkpoint 동작 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| burst_enable=0 | 항상 fresh INIT; legacy Normal semantics 보존 | 기존 correctness regression |
| auto_shot=0, burst_enable=1 | legacy K1-compatible slot0 path | manual j bit-exact/debug anchor |
| auto_shot=1, burst_enable=1 | CKPT_K=3/4 Rolling checkpoint 활성; primary K4/H8 | 새 연구 기능 |
| Enumeration new unique target | 전 slot invalidate + spec plan FIFO flush | found_mask 변경으로 Oracle change |
| ordinary failure / duplicate / complete-failure retry | Oracle 동일이면 checkpoint/spec continuation 유지 가능 | Enumeration logical contract 유지 |

# 9. Phase 1~6 RTL — functional/throughput closure 상태

버전 정책 v0.9.5는 pre-RVX Main IP freeze, v0.9.6은 RVX 100 MHz full-SoC routed timing과 actual FPGA E2E 5/5까지 닫은 system sign-off 문서다. v0.9.7.x는 동일 validated RTL/source를 freeze한 채 publication gap, 실험 우선순위, 주장-증거 대응표와 문서 정합성을 정리했다. v0.9.8은 sign-off RTL을 변경하지 않고 실제 100 MHz board에서 Normal vs K4/H8 50-seed × 5 target-count paired performance benchmark를 추가한 publication-evidence revision이다. v0.9.8 이후에도 sign-off RTL의 rename/cleanup/algorithm 변경은 하지 않으며 추가 실험용 변경은 별도 branch/evidence로만 관리한다.

## 9.1 Phase 1~2 standalone closure

| 모듈 | 역할 |
| --- | --- |
| grover_amp_mem_packed | 외부 736-bit row, 내부 10×69b+1×46b, depth 512, no array reset |
| grover_ckpt_mem | K3/K4 full-state slots + 11-group registered source mux + rd_valid |
| grover_ckpt_meta | valid/j metadata, invalidate/clear/commit, canonical logical set |
| grover_ckpt_planner | closest predecessor, exact hit, ψ0 anchor, endpoint mandatory, K3 max2/K4 max3 intermediate |
| grover_ckpt_executor | INIT / in-place / one-iteration bridge segment sequencer |
| grover_ckpt_segment_router | bridge PASS1 src→dst, PASS2 dst→dst |

Phase 1~2는 final H와 독립적인 memory/metadata/planner/executor 계층을 확정했다. 최종 package는 Phase1_2 v0.4이며 memory/planner/executor standalone regression을 모두 통과했다.

K4 worst-case executor는 최대 7 inner requests(=2K−1), physical iteration sum 70, bridge 3, canonical S′={30,50,70,90}, endpoint slot 3 및 full-state ψ30/ψ50/ψ70/ψ90 bit-exact를 통과했다.

기존 1.5차 Vivado project에 병합할 때 grover_param.vh 중복 추가를 피하고 정상 기존 parameter source를 유지한다.

## 9.2 Phase 1~2 standalone TB closure

| TB | 결과 | 현재 의미 |
| --- | --- | --- |
| tb_grover_ckpt_mem_slots_v11 | PASS | packed memory/slot standalone closure |
| tb_grover_ckpt_planner_v11 | PASS | closest predecessor / deterministic slot planning closure |
| tb_grover_ckpt_executor_mock_v11 | PASS | executor standalone closure; 기존 boundary commit FAIL 해결 |

## 9.3 Phase 3A/B · Phase 4A/B integration closure

Phase 3A: checkpoint datapath INIT-only 514 cycles; legacy CYC_GROVER=1031; checkpoint CYC_GROVER=1033.
Phase 3B: K4 worst-case 7 inner requests / 70 physical iterations / 3 bridges / orchestration overhead 14 cycles.
Phase 4A: legacy K1-compatible Main IP에서 delta = 2×actual_grover_iterations + 2 exact.
Phase 4B: manual K4 Policy→Planner→Executor→real datapath→Born→Verify A~F 시나리오 PASS.

| 요청 | 형태 |
| --- | --- |
| 20→30 | in-place 10, slot1→slot1 |
| 30→31 | bridge 1, slot1→slot0 |
| 31→50 | in-place 19, slot0→slot0 |
| 50→51 | bridge 1, slot0→slot2 |
| 51→70 | in-place 19, slot2→slot2 |
| 70→71 | bridge 1, slot2→slot3 |
| 71→90 | in-place 19, slot3→slot3 |

| Check | 기대 | 최종 결과 |
| --- | --- | --- |
| inner requests | 7 | PASS |
| physical iteration sum | 70 | PASS |
| bridge_count | 3 | PASS |
| intermediate_commit_count | 3 | PASS |
| endpoint_slot | 3 | PASS |
| full-state endpoints | ψ30/ψ50/ψ70/ψ90 | bit-exact PASS |

## 9.4 Phase 5 Policy closure

Phase 5는 K4/H8 Policy/Shadow-J/Memo/FIFO bundle을 완료했으며, 최종 채택 파일은 grover_policy_v11.v(hwfix18).

Memo는 future-only 8×1,093=8,744 entries, 18-bit(10-bit cost + 8-bit epoch), 5 RAMB36 actual이다.

Timing closure 과정의 register/pipeline 추가는 latency/cycle만 바꾸며 candidate set, DP cost, corrected tie-break, canonical S′, Shadow-J sequence를 변경하지 않는 것을 원칙으로 했다.

Phase 5 OOC closure는 당시 full-SoC timing proof가 아니었다. 2026-08-30 standalone baseline/default-config implementation은 WNS +0.086 ns로 100 MHz를 만족했지만 CHECKPOINT_ENABLE=0이므로 K4/H8 proof도 아니었다. 이후 checkpoint-enabled true K4/H8 wrapper timingfix7에서 WNS +0.164 ns/TNS 0, BRAM 67로 standalone acceptance를 닫았고, v0.9.6 RVX 100 MHz full-SoC에서는 WNS +0.095 ns/TNS 0, WHS +0.018 ns/THS 0, BRAM Tile 99로 배치·배선/cross-hierarchy/checkpoint locality까지 포함한 system timing/resource gate를 최종 CLOSED했다.

## 9.5 V1~V12 검증 상태

| 단계 | 필수 검증 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| V1 Memory | packed 11-RAMB36/state inference, K3/K4 slot independence, 512×736-bit reference bit-exact, simultaneous read/write | PASS |
| V2 Meta/Planner | predecessor, retain/victim, source-retain, j<max checkpoint, ψ0 anchor/materialized, uniqueness. 반드시 materialized-ψ0 tight-capacity case(S={0,50,100}, j=30, S′={30,50,100}, retained=K−1/free=1/new=1)에서 ψ0 source slot을 work slot로 재사용해 overflow 없이 실행되는지 포함한다. | PASS |
| V3 Executor | no-cut/source-retain/1~3 intermediate/exact-hit/endpoint; bridge와 in-place 최종 ψ_j 전체 23×16,384 bit-exact 비교 | PASS |
| V4 Policy | corrected SW Rolling vector와 source_j / canonical S′ / root cost exact match; tie case 포함 | PASS |
| V5 Shadow-J | 실제 jump7 RTL과 candidate/reject/round-reset/retry sequence exact match; 실제 J state non-mutating | PASS |
| V6 Compatibility | 기존 Single/Normal/Burst manual regression 전체 PASS + legacy amplitude bit-exact | PASS |
| V7 Autonomous | 자동 Policy→Planner→Executor→Main IP. requested j/trial/L logical trace 유지, physical work 감소. original 30-trial run L=607, legacy/auto physical=607/119. | PASS |
| V8 Speculation | Shadow-J one-shot-ahead speculative policy + plan FIFO. cold/spec physical 동일, plan mismatch=0, total cycle/stall 감소. | PASS |
| V9 Enumeration | unique target는 checkpoint invalidate+plan flush, same-Oracle complete-BBHT retry는 checkpoint 보존, stale epoch completion은 mismatch로 오판하지 않음. Scenario A/B PASS. | PASS |
| V10 Full regression | final timingfix7 functional regression: recovered non-stale 15/15 PASS + corrected-five 5/5 PASS = combined functional coverage 20/20, FAIL 0, UNKNOWN 0. historical pre-timing-fix same-dir v6 single-run 20/20도 baseline evidence로 보존. | PASS / CLOSED |
| V11 Actual workload | all-failure variable-length budget(1+Σj≥576), DSE scatter seed 0~99. final timingfix7 100-seed assertion PASS: trials/L=3,153/61,908, physical N/K1/C/S=61,908/38,913/12,102/12,102, cycles=68,033,174/43,302,983/30,395,200/25,075,183, plan mismatch=0. | PASS / CLOSED |
| V12 Implementation | 1차 default/baseline implementation은 8,819 LUT / 8,703 FF / 34 BRAM / 64 DSP, WNS +0.086 ns였으나 CHECKPOINT_ENABLE=0이라 K4 proof가 아니었다. 이후 true K4/H8 wrapper로 timingfix0~7을 수행했고, fix7 5-seed sanity PASS 후 최종 routed 결과 LUT 14,042 / FF 13,882 / BRAM 67 / DSP 64, WNS +0.164 ns, TNS 0, WHS +0.017 ns, THS 0, WPWS +3.750 ns를 달성했다. | K4/H8 CLOSED / PASS @100 MHz |

## 9.6 Phase 6 autonomous integration · functional/throughput closure

### 9.6.1 V7 — autonomous K4/H8 execution

V7에서 manual policy 입력 없이 Main IP가 Policy→Planner→Executor를 자동 호출하도록 연결했다. original fixed V7 regression은 30 trials, logical L=607을 legacy와 동일하게 유지하면서 physical Grover iteration을 607→119로 줄였고, total cycles는 665,332→283,525로 감소했다. 이 결과로 autonomous path가 logical BBHT semantics를 건드리지 않고 physical work만 줄이는 1차 gate를 통과했다.

### 9.6.2 V8 — Shadow-J speculation + plan FIFO

V8은 AUTO_SPEC_ENABLE=0 cold reference와 AUTO_SPEC_ENABLE=1 speculative path를 같은 Main IP에서 비교했다. 30-trial run에서 cold/spec physical은 119/119로 동일했고, cycles는 283,555→231,043, policy stall은 135,879→83,367로 감소했다. coldSolves는 30, speculative mode는 specCold=1/specSolves=30, plan hits=29, emptyDemand=17, mismatch=0이었다. 따라서 speculation은 physical decision을 바꾸지 않고 policy latency를 Grover/Born 구간과 overlap하는 성능 기능으로 승격했다.

주: V7의 283,525 cycles와 V8 cold reference의 283,555 cycles는 서로 다른 design-stage run이다. 30-cycle 차이는 오타가 아니며, 현재 evidence로 그 차이를 단일 micro-architectural 원인에 귀속하지 않는다.

### 9.6.3 V9 — Enumeration semantic integration

V9은 autonomous checkpoint를 Enumeration에 합법화하고 Oracle epoch 경계를 정리했다. 새 unique target 발견 시 found_mask 변경으로 checkpoint를 invalidate하고 plan queue를 flush하며, ordinary failure/duplicate/complete-BBHT retry처럼 Oracle이 동일한 구간에서는 checkpoint를 보존한다. 실행 중인 old-epoch speculative solve는 취소하지 않되 epoch/tag로 stale completion을 reject한다.

Scenario A(unique target 2개): trials=47, L=294, legacy/spec physical=294/103, cycles=365,545/314,107, oracleInvalidations=2, planFlushes=5, planHits=45, mismatch=0. Scenario B(all-failure two segments): trials=60, L=1,187, physical=1,187/238, cycles=1,303,543/432,576, policyStall=136,516, oracleInvalidations=0, planFlushes=3, retry checkpoint preservation=1, planHits=58, cold/spec solves=2/60. 두 시나리오 모두 PASS했다.

### 9.6.4 Phase 6D — 20-TB full functional regression

Phase 6D의 historical same-dir v6 flow는 pre-timing-fix V9 Main IP + hwfix18 Policy에서 단일 run PASS 20 / FAIL 0 / UNKNOWN 0을 기록한 baseline이다. v0.9.5에서는 최종 timingfix7 RTL에 대해 실제 recovered 20-TB body를 다시 사용했다. 먼저 non-stale 15개는 모두 PASS했고, 과거 compatibility expectation이 남아 있던 5개는 stale TB로 분류했다. 해당 five를 현행 V9/timingfix7 contract에 맞춘 corrected-five로 재실행한 결과 5/5 PASS, FAIL 0, UNKNOWN 0이므로 최종 timingfix7 functional coverage는 15+5=20/20으로 CLOSED한다.

corrected-five의 변경은 RTL semantics 변경이 아니라 TB compatibility/expectation 정정이다. predicate/padding은 obsolete u_iter_ctrl.st/iter_done debug hierarchy를 현행 iter_state로 정리했고, limits/errors/seeds는 jump7 fallback 초기 requested-cost L=0과 accelerated budget-boundary top-integration check를 반영했다. Born exact/stat는 폐기된 RTL_PROFILE_V06 threshold assertion을 제거하고 deterministic bins=27/27/38/36, sample count=128을 anchor로 유지했다. Normal/Burst 8-case는 현행 MEAS PRNG j=8/6 deterministic result index 480→482를 반영했고, full integration은 threshold semantic invalidation을 idle write가 아니라 accepted_start에서 적용하며 jump7 초기 L=0을 반영했다. 초기 재구성 TB 패키지와 simulate.log 0-byte/UNKNOWN runner, $finish 뒤의 추가 run all로 sim time이 무한 증가한 runner는 검증 evidence에서 폐기했다; 최종 runner는 runtime=all의 $finish 이후 추가 run all을 호출하지 않고 log flush 후 결과를 판정한다.

### 9.6.5 Phase 6E — actual budget-limited workload closure

MAIN 평가 workload는 all-failure, variable-length, shot_cap=100, termination 1+Σrequested_j≥576이다. DSE splitmix64 scatter seed index 0~99를 사용하고 Normal / K1 Burst / K4/H8 cold / K4/H8 speculative 네 DUT를 병렬 비교했다. final timingfix7 100-seed run에서 모든 mode의 logical trials=3,153, L=61,908이 일치했고, physical iteration total은 61,908 / 38,913 / 12,102 / 12,102였다. physical reduction은 K1 vs Normal 37.14%, K4 vs Normal 80.45%, K4 vs K1 68.89%이다. TB 자체가 3,153 / 61,908 / 61,908 / 38,913 / 12,102 / 12,102 aggregate를 assertion으로 검사했고 최종 PASS했다.

final 100-seed wall-clock cycles는 Normal/K1/cold/spec=68,033,174/43,302,983/30,395,200/25,075,183이었다. cycle reduction은 K1 vs Normal 36.35%, cold vs Normal 55.32%, spec vs Normal 63.14%, spec vs cold 17.50%이다. Policy cold는 cycles/stall/actions/hit/miss=15,150,550/15,195,862/4,671,324/2,751,836/678,580, maxlat=29,154, coldSolves=3,153; spec는 15,269,307/9,875,845/4,690,920/2,758,176/685,818, maxlat=29,154, coldSolves=100, specSolves=3,153이다. speculative policy stall은 cold 대비 35.01% 감소했다. plan FIFO는 hits=3,053, emptyDemand=1,756, mismatch=0, maxHighwater=1이며 cold/spec physical equality와 mismatch=0이므로 speculation safety가 actual workload에서 재확인됐다.

final TB는 "PASS: tb_phase6e_actual_workload_100seed_timingfix7_v11 -- Phase6E MAIN 100-seed final freeze RTL/SW cross-check + throughput evaluation"으로 종료했다. $finish simulation time은 680,416,736 ns, run elapsed는 01:06:52, launch_simulation elapsed는 01:07:03이었다. 초기 100-seed의 12,073 expected mismatch는 old tie-break raw provenance 문제였고, v0.9.5 final TB에서는 corrected expected 12,102를 직접 검사해 이 문제를 제거했다. 따라서 Phase6E는 final 100-seed 단독으로 PASS/CLOSED이며, corrected 10-seed는 보조 diagnostic evidence로만 유지한다.

| K4 implementation / RVX promotion gate | 현재 evidence | 판정 |
| --- | --- | --- |
| Logical equivalence | 100-seed trials=3,153 / L=61,908, four modes trace-equivalent | PASS |
| Physical correctness | Normal / K1 / K4 cold / K4 spec = 61,908 / 38,913 / 12,102 / 12,102 | PASS |
| Speculation safety | cold=spec physical, plan mismatch=0 | PASS |
| Wall-clock throughput | spec 25,075,183 cycles; Normal 대비 −63.14%, cold 30,395,200 대비 −17.50% | PASS |
| Full functional regression | final timingfix7 functional coverage 20/20: recovered non-stale 15/15 + corrected-five 5/5; FAIL 0 / UNKNOWN 0 | PASS |
| Standalone implementation #1 | default/baseline config: WNS +0.086 ns, TNS 0, WHS +0.017 ns, WPWS +3.750 ns @100 MHz; LUT/FF/BRAM/DSP=8,819/8,703/34/64 | TIMING PASS / NOT K4 PROOF |
| Full K4/H8 routed timing | CHECKPOINT_ENABLE=1, CKPT_K=4, CKPT_MANUAL_ENABLE=0, AUTO_SPEC_ENABLE=1. timingfix7 post-route: LUT/LUTRAM/FF/BRAM/DSP/IO=14,042/136/13,882/67/64/3; WNS +0.164 ns/TNS 0, WHS +0.017 ns/THS 0, WPWS +3.750 ns/TPWS 0; setup/hold/PW failing EP=0; power est. 0.294 W (Medium). | PASS / STANDALONE CLOSED |
| Post-timing-fix functional sanity | timingfix5 PASS 확인; timingfix6 PASS; timingfix7 5-seed PASS. fix7 aggregate trials/L/N/K1/C/S=155/3,076/3,076/1,853/584/584, plan mismatch=0. 이후 final Phase6D 20/20 coverage와 Phase6E 100-seed PASS로 freeze regression을 완료했다. | PASS |
| RVX 75 MHz reference | Same RTL architecture. APB/DMA/Single/Enum/K4/H8 RTL 5/5 PASS; full-SoC routed timing WNS +0.287 ns, TNS 0, WHS +0.010 ns, WPWS +3.000 ns; LUT/FF/BRAM/DSP=25,568/30,763/99/68; power 0.476 W. | PASS / REFERENCE CLOSED |
| RVX 100 MHz final full-SoC | Same RTL, clock config only. routed WNS +0.095 ns/TNS 0, WHS +0.018 ns/THS 0, WPWS +3.000 ns/TPWS 0; LUT/FF/BRAM/DSP=25,527/30,763/99/68; power 0.503 W; bitstream generated/programmed. | PASS / SYSTEM CLOSED |
| Actual FPGA E2E | APB CSR PASS; AHB DMA PASS; Single result=120/trial=1/L=1/actual=1/cycle=2,126; Enum found=4/FIFO={3,0,2,1}/stall=0/drain=0; true K4/H8 exact counters PASS and plan mismatch=0. | 5/5 PASS / FINAL |

# 10. Phase 7~8 standalone implementation 측정 · K4 acceptance closure · RVX promotion / final freeze

## 10.1 Phase 7A — standalone implementation #1 실측 (default/baseline)

1. 2026-08-30 현재 Vivado project의 standalone implementation #1은 정상 완료되었다. Post-implementation utilization은 LUT 8,819/63,400(13.91%), LUTRAM 80/19,000(0.42%), FF 8,703/126,800(6.86%), BRAM 34/135(25.19%), DSP 64/240(26.67%), IO 3/210(1.43%)이다.

2. Timing summary는 setup WNS +0.086 ns, TNS 0.000 ns, failing endpoints 0; hold WHS +0.017 ns, THS 0.000 ns, failing endpoints 0; pulse-width WPWS +3.750 ns, TPWS 0.000 ns, failing endpoints 0으로 모든 user-specified timing constraint를 만족했다. 즉 이 configuration 자체는 100 MHz routed timing PASS다.

3. Vivado power estimate는 total on-chip 0.413 W, dynamic 0.318 W(77%), device static 0.094 W(23%)이다. dynamic breakdown은 clocks 0.024 W, signals 0.097 W, logic 0.051 W, BRAM 0.082 W, DSP 0.065 W, I/O 0.001 W이며 junction temperature 26.9°C, thermal margin 58.1°C이다. Confidence level은 Medium이므로 board 실측 전력으로 해석하지 않는다.

4. 그러나 이 결과를 K4/H8 checkpoint-enabled implementation으로 승격하지 않는다. authoritative lpsoc_bbht_grover_main_ip.v의 parameter CHECKPOINT_ENABLE 기본값은 0이고, 측정 자원 8,819 LUT / 8,703 FF / 34 BRAM / 64 DSP는 기존 PRNG-fix standalone 8,811 / 8,703 / 34 / 64와 사실상 동일하다. 또한 K4 checkpoint amplitude만 44 RAMB36, Policy memo가 5 RAMB36이므로 총 BRAM=34는 full K4 구조와 양립하지 않는다. 따라서 implementation #1은 baseline/default-parameter timing 참고값이다.

| Standalone implementation #1 metric | Value | Device total | 판정/비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LUT | 8,819 | 63,400 (13.91%) | baseline/default config |
| LUTRAM | 80 | 19,000 (0.42%) |  |
| FF | 8,703 | 126,800 (6.86%) |  |
| BRAM | 34 | 135 (25.19%) | K4 enabled proof 아님 |
| DSP | 64 | 240 (26.67%) |  |
| I/O | 3 | 210 (1.43%) |  |
| Setup | WNS +0.086 ns / TNS 0 | 25,720 endpoints | PASS @100 MHz |
| Hold | WHS +0.017 ns / THS 0 | 25,720 endpoints | PASS |
| Pulse width | WPWS +3.750 ns / TPWS 0 | 8,948 endpoints | PASS |
| Power estimate | 0.413 W | Dynamic 0.318 W / Static 0.094 W | Confidence: Medium |

Figure 10-1. Standalone implementation #1 — post-implementation utilization

Figure 10-2. Standalone implementation #1 — timing summary

Figure 10-3. Standalone implementation #1 — Vivado power estimate (Medium confidence)

Figure 10-4. Standalone implementation #1 — routed device placement view

## 10.2 Phase 7B — full K4/H8 implementation acceptance 및 timing closure (CLOSED)

1. Production synthesis wrapper에서 CHECKPOINT_ENABLE=1, CKPT_K=4, CKPT_MANUAL_ENABLE=0, AUTO_SPEC_ENABLE=1을 강제하여 checkpoint/Policy/Planner/Executor가 실제 netlist에 남도록 했다. true K4/H8 최초 synthesis resource는 LUT 14,444, LUTRAM 136, FF 13,663, BRAM 67, DSP 64, IO 3이었고, BRAM 67은 기존 non-amplitude 약 18 + K4 amplitude checkpoint 44 + H8 future-only memo 5의 구조적 기대와 일치해 checkpoint-enabled elaboration을 확인했다.

2. true K4/H8 최초 routed implementation(fix0)은 WNS -5.741 ns, TNS -2,586.659 ns, setup failing endpoint 2,710으로 100 MHz를 만족하지 못했다. 이후 timingfix1~7은 algorithm/architecture를 재탐색하지 않고 Planner packet/register, manual-path compile-out, Planner 내부 pipeline, checkpoint-S sort pipeline, Shadow-J restart bubble, Policy action-packet pipeline 등 semantic-equivalent retiming만 적용했다. requested-j/RNG accepted sequence/candidate-action set/DP cost/tie-break/S′/source_j/memo/logical·physical 결과는 frozen contract로 유지했다.

3. timingfix4 이후 기능 sanity는 5 seeds만 사용했다. timingfix5 PASS가 사용자 로그로 확인되었고, timingfix6은 trials=155, L=3,076, Normal/K1/K4-cold/K4-spec=3,076/1,853/584/584, mismatch=0으로 PASS했다. timingfix7도 동일 aggregate와 mismatch=0을 유지하면서 K4 cold/spec cycles=1,468,089/1,168,342를 기록해 spec이 cold 대비 20.41% 낮았다. cycle/stall 값은 pipeline/bubble 추가에 따라 달라질 수 있으므로 correctness 판정은 frozen logical/physical aggregate와 mismatch=0을 우선한다.

### 10.2.1 Timing-closure progression

timingfix progression은 아래와 같다. fix5는 전체 위반량을 크게 줄였지만 restart_pending feedback self-loop가 새 최악 경로가 되었고, fix6의 no-draw context-reset bubble로 이를 절단했다. fix7에서는 Policy action selection/compaction과 canonical sort 사이에 RAW action packet register를 추가하고 Shadow-J reset 경계를 재정렬하여 남은 Policy/Shadow-J 경로를 닫았다.

| Version | WNS (ns) | TNS (ns) | Failing EP | 핵심 변경 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fix0 | -5.741 | -2,586.659 | 2,710 | true K4/H8 최초 routed |
| fix1 | -6.346 | -1,792.965 | 1,840 | Planner→Executor plan packet register |
| fix2 | -4.583 | -1,534.951 | 1,466 | manual verification path production compile-out |
| fix3 | -3.252 | -431.622 | 664 | direct combinational Planner→Executor branch 제거 |
| fix4 | -0.945 | -124.325 | 326 | Planner 내부 2-stage pipeline |
| fix5 | -1.928 | -13.471 | 49 | checkpoint-S sort pipeline + Shadow-J restart retime |
| fix6 | -0.751 | -4.299 | 33 | restart_pending no-draw context-reset bubble |
| fix7 | +0.164 | 0.000 | 0 | Policy action packet pipeline + Shadow-J reset boundary retime |

### 10.2.2 Final routed acceptance

timingfix7 post-route timing summary는 setup WNS +0.164 ns/TNS 0.000 ns, hold WHS +0.017 ns/THS 0.000 ns, pulse-width WPWS +3.750 ns/TPWS 0.000 ns이며 setup/hold/pulse-width failing endpoint는 모두 0이다. Vivado report는 “All user specified timing constraints are met.”로 판정했다. Setup/Hold total endpoints는 39,707, pulse-width total endpoints는 14,273이다. 따라서 xc7a100tcsg324-1 @100 MHz standalone checkpoint-enabled K4/H8 timing closure를 CLOSED로 승격한다.

| Standalone K4/H8 timingfix7 metric | Value | Device total | 판정/비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LUT | 14,042 | 63,400 (22.15%) | true K4/H8 final routed |
| LUTRAM | 136 | 19,000 (0.72%) |  |
| FF | 13,882 | 126,800 (10.95%) |  |
| BRAM | 67 | 135 (49.63%) | K4 checkpoint + H8 memo 포함 |
| DSP | 64 | 240 (26.67%) |  |
| I/O | 3 | 210 (1.43%) |  |
| Setup | WNS +0.164 ns / TNS 0 | 39,707 endpoints | PASS @100 MHz |
| Hold | WHS +0.017 ns / THS 0 | 39,707 endpoints | PASS |
| Pulse width | WPWS +3.750 ns / TPWS 0 | 14,273 endpoints | PASS |
| Power estimate | 0.294 W | Dynamic 0.199 W / Static 0.095 W | Confidence: Medium; Tj 26.3°C |

최종 자원은 LUT 14,042, LUTRAM 136, FF 13,882, BRAM 67, DSP 64, IO 3이다. 최초 true-K4 synthesis의 BRAM 67이 최종 routed에서도 유지되어 checkpoint hardware가 최적화로 사라지지 않았음을 확인한다. Power는 implemented-netlist 기반 Vivado estimate로 0.294 W이며 confidence level은 Medium이므로 보드 실측 전력으로 해석하지 않는다.

Figure 10-5. True K4/H8 timingfix7 — post-implementation utilization

Figure 10-6. True K4/H8 timingfix7 — Vivado power estimate (Medium confidence)

Figure 10-7. True K4/H8 timingfix7 — routed device placement view

## 10.3 Phase 7C — RVX 재통합 / 75→100 MHz full-SoC closure

1. Pre-RVX Main IP freeze baseline은 260831_2차완성본_mainIP.zip으로 immutable 보존했다. RVX working copy에서는 grover_policy_v11.v 및 lpsoc_bbht_grover_main_ip.v의 declaration-order/scope compatibility 정리와 wrapper 연결만 수행했고, algorithm/fixed-point/logical-physical semantics는 변경하지 않았다.

2. RVX production wrapper는 CHECKPOINT_ENABLE=1, CKPT_K=4, CKPT_MANUAL_ENABLE=0, AUTO_SPEC_ENABLE=1을 사용한다. manual checkpoint inputs는 0으로 tie하고, runtime autonomous enable은 checkpoint_auto_enable = cfg_burst_enable && cfg_auto_shot으로 gate하여 legacy/Normal과 autonomous K4/H8 mode의 configuration legality를 보존했다. 기존 CSR 0x000~0x060과 AHB loader 동작은 유지하고 0x064~0x094에 K4/H8 telemetry만 확장했다.

3. Clock/CDC는 하나의 공통 RTL architecture로 구성했다. generated network interface가 AHB에 mni_ahbm_asynch, APB에 sni_apb_asynch를 삽입하며 network side는 gclk_noc, user side는 각각 i_grover_dma_clk/i_grover_csr_clk=clk_accel이다. 75 MHz reference에서 RTL 5종과 full-SoC timing을 닫은 뒤 동일 RTL에서 clk_accel 설정만 100 MHz로 변경했다. 100 MHz에서는 외부 100 MHz clock을 clk_accel에 직접 사용하고 RVX system 50 MHz만 PLL에서 생성한다. 100 MHz RTL 5종, implementation, bitstream, programming, actual board E2E까지 최종 PASS했다.

## 10.4 Phase 8 — final freeze / archival / publication handoff

1. standalone과 RVX 100 MHz full-SoC timing/E2E가 모두 닫혔으므로 현재 RTL 및 integration source를 sign-off 기준본으로 freeze한다. 검증 완료 뒤 v11 suffix나 module/file name을 제거하는 cleanup은 수행하지 않는다.

2. warning/comment/naming 정리는 논리·elaboration·placement에 영향을 줄 수 있으므로 최종 기준본에는 적용하지 않는다. 필요한 경우 별도 cleanup branch에서 수행하고 full regression + full-SoC implementation + board sanity를 다시 통과한 경우에만 대체 후보가 될 수 있다.

3. 최종 evidence는 pre-RVX Main IP archive, post-RVX full-source archive, implementation-closed archive, route timing/util/power reports, bitstream, RTL regression logs, board E2E console 결과와 SHA-256 manifest로 보존한다.

4. 문서 버전 v1.0 승격이 필요하더라도 RTL 변경을 전제로 하지 않는다. v0.9.6의 validated RTL/source를 그대로 release baseline으로 사용하고 문서·논문 정리만 수행하는 것을 기본으로 한다.

5. 최종 acceptance 조건인 logical trace 동일, fixed-point/physical correctness, wall-clock cycle 감소, standalone timing PASS, RVX full-SoC routed timing PASS, actual board APB/DMA/Single/Enumeration/K4/H8 E2E PASS가 모두 충족되었다.

# 11. 최종 RTL에서 반드시 관측할 counter

| Counter | 정의/목적 |
| --- | --- |
| policy_cycles_total | policy engine busy 총 cycle, overlap 포함 |
| policy_stall_cycles | main FSM이 plan 미완료로 실제 대기한 cycle |
| policy_actions_eval | 실제 평가한 restricted-B action 수 |
| policy_ops_current_shot | 현재 shot에서 평가한 policy action 누적값; shot 종료 시 reset |
| policy_ops_last_shot | 직전 완료 shot의 policy action 수 latch; TB/firmware trace용 |
| policy_ops_max_per_shot | run 전체에서 관측한 최대 policy ops/shot; tail 원인 지표 |
| policy_memo_hit/miss | memo reuse 효율 |
| policy_max_latency | 한 solve의 최대 latency |
| spec_hit/miss/discard | speculation 효과와 flush 원인 |
| anchor_source_count | logical a==0 source shot 수 |
| actual_init_count | 실제 INIT/materialization 실행 횟수 |
| physical_segment_call_count | 실제 inner controller invocation 수 |
| bridge_count | out-of-place 1-iteration bridge 횟수 |
| intermediate_commit_count | B-mode intermediate checkpoint commit 횟수 |
| ckpt_invalidate_count | Oracle/dataset semantic invalidation 수 |
| plan_fifo_level/highwater | 현재/최대 FIFO occupancy; highwater는 overflow·capacity 관측용 |
| plan_fifo_min_ready_level | cold start/explicit flush를 제외하고 실제 next-plan demand 직전 usable entry 수의 run 내 최소값 |
| plan_fifo_empty_on_demand_count | plan이 필요한 순간 valid head가 없어 cold solve/PLAN_WAIT로 들어간 횟수; FIFO depth 적정성의 직접 결과 지표 |
| actual_grover_iterations | authoritative physical Grover work counter |
| cycle_count | 최종 wall-clock 성능 판정 |

PLAN_FIFO_DEPTH 판정 우선순위는 plan_fifo_empty_on_demand_count와 policy_stall_cycles(실제 결과) → plan_fifo_min_ready_level(남은 headroom) → policy_ops_max_per_shot 및 per-shot trace/p95(원인 분석) 순으로 둔다. p95/p99 histogram은 baseline synthesizable RTL에 강제하지 않고 TB raw dump 또는 DEBUG_POLICY_STATS=1 옵션으로 수집한다.

# 12. 현재 시점에서 하지 않는 것

본 절은 sign-off 이후 다시 열지 않을 설계 영역과 금지사항을 정리한 guardrail이다. 논문용 선택적 보강 항목의 최신 우선순위와 완료 조건은 §19.2~§19.3을 master로 사용한다.

새로운 checkpoint algorithm family 재탐색과 broad H/K sweep은 종료한다. K4/H8 primary와 K4/H10 stretch 판단 자체를 위해 추가 broad DSE는 필요하지 않다. 단 K4/H6 단일점 official closure 검증은 throughput fallback을 정식 freeze해야 할 경우 수행하는 선택적 미결 항목으로 남는다.

K4/H10을 primary로 가정한 policy RTL을 고정하지 않는다.

K4/H6 reconstructed 수치를 공식 논문/설계 숫자로 사용하지 않는다. K4/H6을 정식 throughput fallback으로 명시해야 할 때만 official harness 단일점 검증을 추가한다. 이는 family 재탐색 DSE가 아니라 선택적 closure 검증이다.

p95/max reconstructed tail로 PLAN_FIFO_DEPTH를 확정하지 않는다.

GP_PIPE_LAT를 전역 3으로 변경하지 않는다.

1 state=11 RAMB36보다 더 줄이기 위한 불필요한 amplitude storage 재설계를 하지 않는다.

FIFO를 평균 throughput 부족의 해결책으로 취급하지 않는다.

Phase 1~6 CLOSED 기능 영역, final timingfix7 Phase6D 20/20 coverage, Phase6E final 100-seed PASS, standalone timingfix7 CLOSED 결과와 Main IP freeze semantics를 RVX 통합 과정의 timing 문제만 보고 다시 알고리즘 수준에서 구조 변경하지 않는다. RVX에서 blocker가 생기면 먼저 RVX↔Main-IP interface register, fanout/congestion, placement/phys_opt 등 semantic-equivalent 국소 수정을 적용한다.

Policy OOC WNS +0.043 ns와 standalone default implementation #1 WNS +0.086 ns는 역사적 참고값이며 true K4/H8 standalone proof는 timingfix7 WNS +0.164 ns/BRAM 67이다. 이제 RVX full-SoC proof도 별도로 확보되었으며 100 MHz routed WNS +0.095 ns/TNS 0, WHS +0.018 ns/THS 0, WPWS +3.000 ns/TPWS 0, board E2E 5/5 PASS를 최종 system acceptance로 사용한다.

# 13. 폐기·갱신된 과거 판단

| 과거 판단/표현 | 현재 상태 |
| --- | --- |
| K4는 amp memory 때문에 약 84.4% BRAM이라 우선 배제 | 폐기. packed memory로 1 state=11 BRAM, K4 amplitude=44 BRAM 확인 |
| K4 4:1×736 mux가 3:1보다 timing상 크게 위험할 것 | micro-test에서 K3/K4 mux 모두 OOC WNS +6.579 ns. 또한 Phase5 전체 Policy OOC는 post-route phys_opt 후 +0.043 ns PASS. 둘 다 full-SoC proof는 아님 |
| K3/H10이 first RTL candidate | H10 시점 판단. 현재는 K4/H8 primary target으로 이동 |
| H10이 모든 K에서 practical knee | K3에서는 유효했으나 K4/H10 policy workload가 과도하여 H8 재평가 |
| ψ0 restart/trace = 실제 INIT 수 | 잘못된 의미 혼용. logical anchor source와 physical INIT counter를 분리 |
| segment_count = physical segment call count | 잘못된 의미 혼용. tie-break metric과 physical invocation을 분리 |
| Plan FIFO로 평균 throughput 확보 | 부정확. FIFO는 tail/burst absorber, sustained throughput이 선행 조건 |
| old tie-break의 마지막 후보 선택 | 버그로 확정. (cost, segment_count, canonical S′) lexicographic로 교체 |
| K4/H12는 H10보다 mean이 나빠서 기각 | 폐기. 118.30은 225-seed subset이므로 1,098-seed H10 mean과 직접 비교 금지. 동일 subset paired에서는 H12가 H10보다 0.348% 개선하지만 ops/shot≈7,432, required≈1.9 act/cycle 추정, root-inclusive memo≈21 BRAM projection으로 현재 1-issue architecture 범위를 벗어나 RTL 후보에서 제외 |

# 14. 문서/코드 버전 운영

## 14.1 선택적 보강 측정 목록 (상태 요약)

이 목록은 implementation acceptance blocker가 아닌 historical/optional measurement inventory다. 논문 작성 시 무엇을 실제로 수행할지는 §19.2 주장-증거 대응표와 §19.3 실험 우선순위를 최신 master로 사용한다.

| 선택적 보강 측정 (implementation acceptance blocker 아님) | 필요 이유 | 현재 대체 |
| --- | --- | --- |
| K4/H6 closure / publication point | RTL/100 MHz full-SoC implementation은 실제로 완료. 남은 것은 actual-board multi-seed performance/tail 및 trace. | deterministic RTL 29/613/96/152,558; 5/5 regression PASS; full-SoC 25,406 LUT / 30,541 FF / 98 BRAM / 68 DSP, WNS +0.194 ns. board evidence는 OPEN. |
| K4/H8·K3/H10 p95/max ops/shot | PLAN_FIFO tail model의 SW 공식 anchor 확정 + RTL per-shot trace와 교차검증 | final Phase6E actual RTL에서 100-seed plan hits=3,053, emptyDemand=1,756, mismatch=0, highwater=1 및 spec stall 15,195,862→9,875,845, cycles 30,395,200→25,075,183 감소를 확인했다. SW p95/max 공식 anchor는 분석 보강용으로만 OPEN이며 Main IP freeze/RVX 진입 blocker가 아니다. |
| K4/H8 vs K3/H10 direct paired raw | improved/tie/worse 및 direct CI 확보 | mean Δ=−12.91, CI half-width 상한 ≤±0.77만 C등급 유도 |
| K4/H12 subset 구성·mean shots 확인 | ~1.9 act/cycle 파생치의 provenance 확정 | 정책 독립성상 민감도는 매우 작지만 공식 subset 구성 미기록 |
| 공식 ops counter 정의/원본 corrected harness | RTL action 수와 SW metric의 exact 대조 | 재구성 ops anchor 8.9~12% 불일치; pool 가설만 D등급 |
| corrected first-100 SW raw 재생성 | publication용 seed-by-seed SW/RTL 100-seed exact 표에서 old-tie-break raw 12,073 재사용 방지 | Phase6 closure에는 불필요. 최종 publication raw가 필요할 때 corrected harness로 재생성 |
| 75 MHz actual board E2E 대칭 실행 | 75/100 MHz 비교표를 board까지 완전히 대칭으로 만들 때만 필요 | 100 MHz final target board E2E 5/5가 이미 PASS했으므로 system acceptance에는 불필요 |
| 실측 전력 | Vivado Medium-confidence estimate를 보드 전력 측정으로 보강 | 현재 75/100 MHz는 각각 0.476/0.503 W estimate. 기능/타이밍 closure에는 불필요 |

## 14.2 버전 운영

| 산출물 | 현재 역할 | 후속 정책 |
| --- | --- | --- |
| 최종집약본 v0.9.6 | v0.9.5 Main IP freeze를 RVX 75/100 MHz common architecture와 100 MHz RTL/full-SoC/board 5/5까지 승격한 이전 system sign-off 기준본 | system sign-off evidence로 보존. 현재 문서 기준본은 아니며 v0.9.8이 publication-readiness/정리 상태를 우선한다. |
| LPSoC_BBHT_Grover_v0.8.6 | 검증된 Main IP/Enumeration/RVX/PRNG baseline 및 역사 보존 | 내용 자체를 소급 수정하지 않음 |
| Pre-RTL Architecture v1.1 | H10 시점 parameterized architecture basis | 필요 시 H8/실측 결과 반영 v1.2 |
| Phase1_2 RTL v0.4 ZIP | Memory/Planner/Executor standalone closure package | 최종 cleanup 전 유지 |
| grover_policy_v11_timingfix7.v | standalone production Policy RTL. fix7 5-seed sanity PASS 및 K4/H8 100 MHz routed timing closure에 사용 | sign-off RTL로 freeze. rename/cleanup 금지; 필요 시 별도 branch |
| 공식 corrected DSE report | 1,098-seed K3/H8/H10/H12, K4/H8/H10 anchor | 원본 harness 확보 또는 H6 공식 재실행 시 보강 |
| lpsoc_bbht_grover_main_ip_timingfix5.v | Phase6C V9 semantic baseline에 timingfix5 compile-time path 정리를 반영한 production Main IP. 260831_2차완성본_mainIP.zip에서 normalized filename lpsoc_bbht_grover_main_ip.v로 보관 | pre-RVX immutable semantic baseline으로 계속 보존 |
| Phase6D final timingfix7 regression | historical same-dir v6 pre-timing-fix 20/20 + final timingfix7 recovered non-stale 15/15 PASS + corrected-five 5/5 PASS. combined final functional coverage 20/20, FAIL 0, UNKNOWN 0 | Main IP freeze evidence. RVX 내부 변경 영향 범위에 따라 재사용 |
| Phase6E final 100-seed TB/log | tb_phase6e_actual_workload_100seed_timingfix7_v11_FINAL.v assertion PASS. trials/L=3,153/61,908; physical N/K1/C/S=61,908/38,913/12,102/12,102; cycles=68,033,174/43,302,983/30,395,200/25,075,183; plan FIFO 3,053/1,756/0/highwater1; finish 680,416,736 ns | Main IP freeze workload evidence; RVX 통합 후 E2E/impact sanity에 재사용 |
| Standalone implementation #1 (baseline) | LUT/FF/BRAM/DSP=8,819/8,703/34/64; WNS +0.086 ns; power est. 0.413 W. default CHECKPOINT_ENABLE=0 baseline timing 참고값 | historical baseline only; K4 proof는 timingfix7 final로 대체 |
| Standalone K4/H8 timingfix7 final | LUT/LUTRAM/FF/BRAM/DSP/IO=14,042/136/13,882/67/64/3; WNS +0.164 ns, TNS 0; WHS +0.017 ns, THS 0; WPWS +3.750 ns; power est. 0.294 W; 5-seed sanity PASS | standalone timing evidence로 보존; system proof는 RVX 100 MHz 결과가 추가됨 |
| 260831_2차완성본_mainIP.zip | RVX 통합 전 authoritative Main IP freeze archive. 14 RTL/VH files; 핵심 lineage checkpoint timingfix4 + Policy timingfix7 + Main IP V9/timingfix5 + timingfix7 timing-only wrapper. | immutable pre-RVX archive로 보존; post-RVX source archive와 짝으로 관리 |
| bbht_grover_100MHz_FULL_SOURCE_20260831_162027.tar.gz | Post-RVX final source archive. platform/bbht_grover + PLL generator/simulator patch + Arty clock XDC 포함. SHA-256 01c1e24897831f2ee954a12a26c76c173b16aae37b5de5fd5e6df34dae7c6b80. | FINAL SOURCE FREEZE |
| bbht_grover_100MHz_IMPL_CLOSED_20260831_161849.tar.gz | 100 MHz implementation evidence archive. imp_result + platform XML + generated PLL wrapper/XCI. SHA-256 2345da2ec36f5f8d018c7ed084dff435005858b9107e181e8d4d8104330360de. | FINAL IMPLEMENTATION FREEZE |
| bbht_grover_75MHz_IMPL_CLOSED_20260831_150537.tar.gz | 75 MHz reference implementation closure archive. SHA-256 0ba02d2d1ccc2e5a4ee14c054ecb9e781c9c480d37dda37713a036c09661a4d8. | REFERENCE ARCHIVE |
| 최종집약본 v0.9.7 | v0.9.6 system sign-off를 보존하고 publication-readiness gap/experiment/figure-table plan을 처음 추가한 이전 publication-readiness 기준본 | v0.9.7.1에서 기술 결과는 유지하고 내부 불일치·구조·표기·가독성을 1차 교차검증 결과에 따라 정리. |
| 최종집약본 v0.9.7.1 | v0.9.7 publication-readiness 내용과 v0.9.6 system sign-off를 보존하면서 1차 교차검증에서 발견된 내부 표현 불일치와 구조·가독성을 정리한 이전 minor revision | 이전 정리본으로 보존. 현재 문서 기준본은 v0.9.8. |
| 최종집약본 v0.9.7.2 | v0.9.7.1의 기술 결과와 publication-readiness 내용을 보존하면서 후속 검토에서 확인된 스타일·참조 명칭·장 제목·OOC mux 설명을 정리한 minor revision | 이전 minor revision으로 보존. 현재 문서 기준본은 v0.9.8. |
| 최종집약본 v0.9.7.3 | v0.9.7.2의 기술 결과와 publication-readiness 내용을 보존하면서 추가 교차검증에서 확인된 actual-board POLICY_MAX_LAT 귀속, 50 MHz RTL precheck와 75→100 MHz implementation clock-up 구분, 표 각주 중복, §15 heading hierarchy를 정리한 minor revision | 이전 minor revision으로 보존. 현재 문서 기준본은 v0.9.8. |
| 최종집약본 v0.9.7.5 | v0.9.7.3의 본문 텍스트를 변경하지 않고 callout label/표 각주/최종 판정 서식만 통일한 formatting-only revision | 이전 publication-readiness/정리 기준본으로 보존. 현재 문서 기준본은 v0.9.8. |
| 본 최종집약본 v0.9.8 | v0.9.7.5의 sign-off/publication plan을 유지하면서 2026-09-01 actual Arty A7-100T 100 MHz Normal vs K4/H8 50-seed × 5 target-count paired benchmark와 재현용 SW harness/evidence를 추가 | 현재 문서 기준본. RTL/source freeze는 그대로이며 신규 내용은 publication board performance evidence. |

# 15. 근거 자료 목록

## 15.1 문서 · 알고리즘 기준

LPSoC_BBHT_Grover_v0.8.6_26-08-29.docx — Main IP/Enumeration/RVX/PRNG baseline, historical DSE와 complexity/RTL risk.

LPSoC_BBHT_Grover_최적화알고리즘_선정과정_연구기록_v1.0_2026-08-29.docx — K1→GE→Look-ahead→B→Rolling 선정 과정 및 문헌 challenger 경계.

corrected tie-break 1,098-seed 분석 보고서 — tie-break bug 확인, 공식 MAIN anchor, paired comparison.

LPSoC_BBHT_Grover_K4_Primary_K3_Fallback_B_H10_Rolling_PreRTL_Architecture_v1.1_2026-08-29.docx — packed memory, planner/executor, Rolling H10 architecture basis.

현재진행상황 인계 기록(2026-08-29) — micro-synthesis, Phase1~2 TB 상태, 최신 K/H closure 진행 상황.

K4/H6/H8 재구성 검토 기록 — 공식 harness 부재, ops anchor 불일치, K4/H8 primary/K4/H10 stretch는 공식 anchor만으로 지지되지만 H6/tail은 비공식이라는 한계 확인.

## 15.2 Phase 1~5 RTL · TB · OOC 증거

LPSoC_BBHT_Grover_RTL_v11_Phase1_2_v0.4_2026-08-29.zip — Phase1~2 Memory/Planner/Executor closure package.

Phase3A/3B regression — real checkpoint datapath bit-exact, K4 worst-case executor 7 inner requests / 70 physical iterations / 3 bridges PASS.

Phase4A/4B regression — legacy K1 compatibility와 manual K4 Policy→Planner→Executor→real datapath→Born/Verify A~F PASS.

tb_grover_policy_bundle_v11 — Phase5 P0~P6 corrected Rolling-H8, Shadow-J S0~S2, plan FIFO 전체 PASS.

Vivado 2022.1 Policy OOC routed reports — hwfix18 u_policy LUT 3,163 / FF 3,050 / RAMB36 5; post-route AggressiveExplore 후 WNS +0.043 ns, TNS 0, WHS +0.140 ns @100 MHz.

## 15.3 연구 조언 · 관련 논문

bbht 설계논문작성 관련 조교님 조언.txt — 일반 cache 복제보다 algorithmic memory/checkpoint 최적화와 실제 resource/routing을 함께 평가하라는 방향.

Developing a Grover’s quantum algorithm emulator on standalone FPGAs; Precision-aware fixed-point emulation of Grover’s algorithm; Generalized Grover’s Algorithm for Multiple Phase Inversion States; 기타 관련 논문 — 기존 Grover FPGA/정밀도/배경 근거.

## 15.4 Phase 6 integration · workload · DSE provenance

lpsoc_phase6a_autonomous_v7 / tb_lpsoc_main_ckpt_auto_v7_v11 — autonomous 30-trial logical trace 유지, physical 607→119, wall-clock 감소 PASS.

lpsoc_phase6b_v8_specfifo / tb_lpsoc_main_ckpt_auto_v8_v11 — cold/spec physical equality, Shadow-J speculative plan FIFO, plan mismatch 0, cycle/stall 감소 PASS.

lpsoc_phase6c_v9_enum / tb_lpsoc_main_ckpt_auto_enum_v9_v11 — Enumeration unique-target invalidation과 same-Oracle retry checkpoint preservation, stale epoch handling PASS.

phase6d_v6_same_dir regression log — historical pre-timing-fix V9+hwfix18 기준 단일-run 20 TB PASS / FAIL 0 / UNKNOWN 0. v0.9.5에서는 final timingfix7에 대해 recovered 15/15 + corrected-five 5/5로 20/20 coverage를 재확인.

Phase6E final 100-seed XSim log(2026-08-31) — logical trials=3,153, L=61,908; physical N/K1/cold/spec=61,908/38,913/12,102/12,102; total cycles=68,033,174/43,302,983/30,395,200/25,075,183; policy stall cold/spec=15,195,862/9,875,845; plan hits=3,053, emptyDemand=1,756, mismatch=0, highwater=1; PASS, $finish=680,416,736 ns, run elapsed=01:06:52.

tb_phase6e_actual_workload_10seed_v11 — corrected-tie-break diagnostic: trials=314, L=6,208, physical N/K1/cold/spec=6,208/3,850/1,213/1,213, final PASS. v0.9.5에서는 final 100-seed TB가 corrected aggregate를 직접 assertion PASS했으므로 보조 diagnostic anchor로 유지.

checkpoint_dse_FINAL_raw.csv + bundled ckpt_core.py — budget/out4 R8_B_K4 first-100 old raw 합 12,073과 old tie-break 구현의 provenance 확인. corrected RTL golden으로 직접 재사용 금지.

## 15.5 Timing closure · final freeze archive

timingfix5 인계 기록(2026-08-30) — v0.9.4 이후 true K4/H8 timingfix0~5 progression, frozen semantics, fix6 우선 방향의 authoritative delta.

k4h8_timingfix6_timing_summary.rpt / k4h8_timingfix6_unique_endpoints.rpt — timingfix6 post-route WNS -0.751 ns, TNS -4.299 ns, setup failing endpoints 33; fix5 restart_pending self-loop 제거 효과 확인.

timingfix7 5-seed XSim log — trials=155, L=3,076, Normal/K1/K4-cold/K4-spec=3,076/1,853/584/584, plan mismatch=0; functional sanity PASS.

k4h8_timingfix7_timing_summary.rpt / k4h8_timingfix7_unique_endpoints.rpt — final standalone checkpoint-enabled K4/H8 timing proof: WNS +0.164 ns, TNS 0, WHS +0.017 ns, THS 0, WPWS +3.750 ns, all failing endpoints 0.

Vivado timingfix7 post-implementation screenshots — LUT/LUTRAM/FF/BRAM/DSP/IO=14,042/136/13,882/67/64/3; power estimate 0.294 W(Medium); routed device placement view.

phase6d_20tb_recovered_fix7_flat_v2.tcl + LPSoC_Phase6D_20TB_RECOVERED_fix7_flat_2026-08-31.zip — historical recovered TB body를 final timingfix7 RTL에 재실행. non-stale 15개 PASS; five stale compatibility expectation을 분리하는 근거.

LPSoC_Phase6D_5TB_CORRECTED_fix7_flat_2026-08-31.zip — corrected-five(predicate/padding, limits/errors/seeds, Born exact/stat, Normal/Burst 8-case, full integration) 5/5 PASS, FAIL 0, UNKNOWN 0. prior 15/15와 합쳐 final functional coverage 20/20.

tb_phase6e_actual_workload_100seed_timingfix7_v11_FINAL.v — corrected aggregate 3,153/61,908/61,908/38,913/12,102/12,102를 TB 내부 assertion으로 검사하는 final freeze workload TB.

260831_2차완성본_mainIP.zip — RVX 통합 전 authoritative Main IP freeze archive. 14 RTL/VH files, core lineage checkpoint timingfix4 + Policy timingfix7 + Main IP V9/timingfix5 + timingfix7 timing wrapper.

# 16. 2026-08-31 Main IP freeze closure record

이 절은 v0.9.4.1 이후 실제 수행한 final timingfix7 회귀, 100-seed final freeze run, Main IP freeze 기준과 RVX 이전 provenance를 한곳에 고정한다. 여기서 "freeze"는 전체 RVX 시스템 최종 freeze가 아니라 pre-RVX Main IP 알고리즘/semantics와 standalone evidence의 기준선 고정이다.

## 16.1 Final Phase6D timingfix7 regression provenance

historical same-dir v6: pre-timing-fix V9+hwfix18에서 20/20 single-run PASS. baseline 기능 범위의 원본 evidence로 보존한다.

final timingfix7 recovered run: 실제 recovered TB body에서 non-stale 15개가 모두 PASS했고, 정확히 5개가 오래된 expectation/hierarchy 때문에 FAIL했다. UNKNOWN은 0이었다.

corrected-five run: tb_step12_predicate_padding_v07f, tb_step12_limits_errors_seeds_v07f, tb_step12_born_exact_stat_v07f, tb_lpsoc_bbht_grover_j1_j4_j8_j6_normal_burst_8cases_v07g, tb_lpsoc_bbht_grover_v07f_full_integration이 모두 PASS하여 5/5, FAIL 0, UNKNOWN 0을 기록했다.

최종 판정은 non-stale 15/15 + corrected-five 5/5 = timingfix7 functional coverage 20/20이다. 이는 split-run combined evidence이며 historical v6처럼 하나의 단일 runner가 20개를 연속 PASS한 것이라고 과장하지 않는다.

검증 과정에서 폐기한 시행착오: 원본이 아닌 재구성 20-TB package, simulate.log가 flush되기 전에 읽혀 0 chars/UNKNOWN 20으로 분류된 runner, $finish 뒤 추가 run all 때문에 첫 TB가 23,000,000 ns 이상 계속 진행된 runner. 이들은 RTL FAIL evidence로 사용하지 않는다.

### 16.1.1 Corrected-five의 구체적 compatibility delta

predicate/padding: obsolete dut.u_iter_ctrl.st 및 iter_done debug reference를 현행 dut.iter_state 기준으로 수정.

limits/errors/seeds: jump7 zero-seed fallback의 첫 두 requested cost 합을 L_BBHT=0으로 반영하고, long replay 대신 S_SHOT_PREP에서 L_BBHT=575 boundary를 주입하여 실제 top-level budget-limit/status propagation을 확인하는 accelerated case를 사용.

Born exact/stat: 오래된 RTL_PROFILE_V06 threshold bit-pattern assertion을 제거하고 deterministic result/candidate 및 bins=27/27/38/36, 총 128 samples를 유지.

Normal/Burst 8-case: 현행 measurement PRNG의 deterministic j=8/j=6 expected result_index를 480에서 482로 갱신.

full integration: live threshold write 자체가 아니라 accepted_start에서 semantic cache invalidation이 적용되는 V9 contract와 jump7 초기 L_BBHT=0을 반영.

## 16.2 Phase6E final 100-seed freeze run

최종 TB는 corrected expected aggregate를 내부 assertion으로 검사하며, 100개 seed 모두 실행 후 아래 aggregate를 출력하고 PASS했다. cycle/stall은 timing pipeline/bubble에 따라 변할 수 있으나 이 run 자체가 current timingfix7 freeze의 authoritative workload measurement다.

| Metric | Final 100-seed value | 판정/의미 |
| --- | --- | --- |
| Logical | seeds=100, trials=3,153, L=61,908 | four modes logical contract 일치 |
| Physical N/K1/C/S | 61,908 / 38,913 / 12,102 / 12,102 | cold=spec, K4 vs Normal −80.45% |
| Physical reduction | K1vsN 37.14% / K4vsN 80.45% / K4vsK1 68.89% | physical-work objective 달성 |
| Cycles N/K1/C/S | 68,033,174 / 43,302,983 / 30,395,200 / 25,075,183 | spec vs Normal −63.14%, spec vs cold −17.50% |
| Cycle reduction | K1vsN 36.35% / CvsN 55.32% / SvsN 63.14% / SvsC 17.50% | wall-clock throughput closure |
| Policy cold | cycles/stall/actions/hit/miss = 15,150,550 / 15,195,862 / 4,671,324 / 2,751,836 / 678,580; maxlat=29,154; coldSolves=3,153 | cold reference |
| Policy spec | 15,269,307 / 9,875,845 / 4,690,920 / 2,758,176 / 685,818; maxlat=29,154; coldSolves=100; specSolves=3,153 | stall cold 대비 −35.01% |
| Plan FIFO | hits=3,053 / emptyDemand=1,756 / mismatch=0 / maxHighwater=1 | speculation safety PASS |
| Simulation | $finish=680,416,736 ns; run=01:06:52; launch=01:07:03 | 정상 완료 |
| Final result | PASS: tb_phase6e_actual_workload_100seed_timingfix7_v11 | Phase6E final freeze PASS / CLOSED |

## 16.3 Authoritative Main IP freeze archive

260831_2차완성본_mainIP.zip을 RVX integration branch의 출발점으로 사용한다. archive에는 14개 RTL/VH 파일이 있으며, 아래 네 파일이 timing/semantic lineage를 직접 식별하는 핵심 파일이다.

| Archive file | Lineage / 역할 | Freeze 해석 |
| --- | --- | --- |
| grover_checkpoint_v11.v | header: timingfix4 adds autonomous pipelined planner | checkpoint datapath/planner baseline |
| grover_policy_v11.v | header identifies grover_policy_v11_timingfix7.v; action-packet pipeline + Shadow-J reset boundary retime | K4/restricted-B/Rolling-H8 Policy semantics freeze |
| lpsoc_bbht_grover_main_ip.v | header: V9 + timingfix5 | autonomous/Enumeration Main IP production baseline |
| lpsoc_bbht_grover_timing_wrapper_k4h8_v11.v | header identifies timingfix7 implementation/timing-only wrapper; forces true K4/H8 production parameters | standalone timing proof용. final board/AHB/CSR/DMA wrapper는 아님 |

## 16.4 Freeze 범위와 RVX next gate

FROZEN: K4/H8 algorithm family, corrected tie-break, Shadow-J draw/reject semantics, Planner/Executor contract, fixed-point datapath, requested-j/trial/L logical accounting, physical iteration definition, final Phase6D/Phase6E/standalone timing evidence.

RVX에서 수정 가능: board wrapper, APB CSR, AHB loader/DMA, Result FIFO/backpressure, command/status wiring, CDC, interface pipeline/register, fanout/congestion/placement/phys_opt.

Main IP 내부 interface/latency가 불가피하게 바뀌면 frozen semantics를 변경하지 않고 영향 범위 regression을 재수행한다. full-SoC synthesis/implementation과 autonomous/Enumeration E2E는 새 evidence로 별도 기록한다.

RVX 통합과 100 MHz board E2E까지 CLOSED한 이후에도 추가 algorithm DSE, broad K/H sweep, standalone timingfix8은 수행하지 않는다. 현재 Main IP와 system acceptance는 완료됐으며 후속 실험은 publication용 선택 측정으로만 분리한다.

# 17. RVX 최종 통합 closure

## 17.1 통합 architecture와 freeze 경계

최종 RVX 통합은 새로운 Grover/BBHT 알고리즘을 설계한 단계가 아니라 v0.9.5에서 freeze한 true K4/H8 Main IP를 시스템에 승격한 단계다. Pre-RVX archive의 semantics를 유지하면서 RVX scaffold의 APB CSR, AHB loader, Result FIFO, generated CDC, clock configuration과 board wrapper를 연결했다. Main IP working copy의 변경은 declaration-order/scope compatibility 정리 수준이며 frozen archive 자체는 수정하지 않았다.

| 구분 | 최종 계약 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| Pre-RVX Main IP | 260831_2차완성본_mainIP.zip / SHA-256 851f5e...b226d42 | IMMUTABLE |
| Production parameters | CHECKPOINT_ENABLE=1, CKPT_K=4, CKPT_MANUAL_ENABLE=0, AUTO_SPEC_ENABLE=1 | FIXED |
| Runtime auto gate | checkpoint_auto_enable = cfg_burst_enable && cfg_auto_shot | FIXED |
| APB CDC | sni_apb_asynch: gclk_noc ↔ i_grover_csr_clk=clk_accel | PROVEN |
| AHB CDC | mni_ahbm_asynch: gclk_noc ↔ i_grover_dma_clk=clk_accel | PROVEN |
| CSR | 0x000~0x060 backward-compatible + 0x064~0x094 K4/H8 telemetry | FIXED |

## 17.2 75 MHz reference와 100 MHz target

50 MHz에서는 frozen K4/H8 RVX integration의 pre-clock-up RTL functional regression anchor를 먼저 확인했다. 이후 full-SoC implementation/timing clock-up은 75 MHz reference → 100 MHz final의 2단계로 수행했다. 세 단계는 동일 frozen Main IP와 동일 wrapper/CSR/DMA/FIFO/CDC architecture를 사용하며, 50 MHz는 §2.2의 historical v0.8.2 implementation이 아니라 production CE1 RTL functional precheck를 뜻한다. 따라서 아래 implementation 비교표는 실제 routed implementation point인 75 MHz와 100 MHz만 제시하고, deterministic K4/H8 counters에 대해서만 50 MHz RTL precheck와의 exact match를 보조 anchor로 기록한다.

| Metric | 75 MHz reference | 100 MHz final |
| --- | --- | --- |
| RTL regression | 5/5 PASS | 5/5 PASS |
| K4/H8 deterministic counters | 75 MHz exact match; 50 MHz pre-clock-up RTL functional anchor도 동일 | trial/L/actual/cycle=29/613/96/200,892 exact match |
| WNS / TNS | +0.287 ns / 0 | +0.095 ns / 0 |
| WHS / THS | +0.010 ns / 0 | +0.018 ns / 0 |
| WPWS / TPWS | +3.000 ns / 0 | +3.000 ns / 0 |
| LUT / FF | 25,568 / 30,763 | 25,527 / 30,763 |
| BRAM Tile / DSP | 99 / 68 | 99 / 68 |
| Power estimate | 0.476 W | 0.503 W |
| Actual board E2E | 미실행(선택적 reference) | 5/5 PASS |

## 17.3 100 MHz final RTL regression

| Test | 핵심 결과 | 예상/기준 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| APB CSR | CONTROL write/read = 0x0000000B | CSR readback | PASS |
| AHB DMA | DMA_STATUS=0x80; MAIN_STATUS=0x800 | load complete/no error | PASS |
| Single | result=120, trial=1, L=1, actual=1, cycle=2,126 | production CE1 deterministic anchor | PASS |
| Enumeration | found=4, stall=0, drain 후 FIFO=0 | unique target + FIFO contract | PASS |
| true K4/H8 | trial=29, L=613, actual=96, cycle=200,892, mismatch=0, POLICY_MAX_LAT=14,802 | 50 MHz pre-clock-up RTL / 75 MHz reference와 동일 deterministic anchor | PASS |

## 17.4 100 MHz full-SoC routed implementation

Vivado 2024.2 routed report에서 All user specified timing constraints are met를 확인했다. sys_clk_pin 100 MHz intra-clock domain의 WNS도 +0.095 ns이며 setup/hold/pulse-width failing endpoint는 모두 0이다. PLL reset/locked unconnected warning과 multi-clock set_input_jitter warning은 제거되었다. 남은 sys_clk_pin overrides external_clk_0 경고와 사용하지 않는 peripheral XDC object warning은 구현 성공/timing sign-off를 막지 않는 infrastructure warning으로 분리한다.

| Metric | Value | Device total/상태 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| WNS / TNS | +0.095 ns / 0.000 ns | 83,086 timing endpoints, failing 0 | PASS |
| WHS / THS | +0.018 ns / 0.000 ns | failing 0 | PASS |
| WPWS / TPWS | +3.000 ns / 0.000 ns | failing 0 | PASS |
| Slice LUT | 25,527 | 63,400 / 40.26% | PASS |
| Slice Registers | 30,763 | 126,800 / 24.26% | PASS |
| BRAM Tile | 99 | 135 / 73.33% | PASS |
| DSP48E1 | 68 | 240 / 28.33% | PASS |
| Power | 0.503 W | Dynamic 0.399 / Static 0.104 / 27.3 C / Medium | ESTIMATE |
| Bitstream | bbht_grover_fpga.arty-100t.bit, 3.7 MB | Generated + programmed | PASS |

## 17.5 Actual Arty A7-100T board E2E

Olimex ARM-USB-TINY-H(15ba:002a)와 FTDI(0403:6010)를 WSL에 attach한 뒤 100 MHz bitstream을 programming하고 RVX EMU@FPGA에서 5개 test를 실행했다. startup status HIGH 후 아래 결과를 확보했다.

| Board test | 실제 출력 anchor | 판정 |
| --- | --- | --- |
| APB CSR | CONTROL write=0x0000000B / read=0x0000000b | PASS |
| AHB DMA | DMA_STATUS=0x00000080 / MAIN_STATUS=0x00000800 | PASS |
| Single Search | RESULT_INDEX=120 / TRIAL=1 / L=1 / ACTUAL=1 / CYCLE=2,126 | PASS |
| Enumeration | FOUND=4 / FIFO={3,0,2,1} / STALL=0 / drain 후 0 | PASS |
| true K4/H8 | STATUS=0x844 / trial=29 / L=613 / actual=96 / cycle=200,892 / POLICY_MAX_LAT=14,802 / mismatch=0 / cold=1 / spec=29 | PASS |

## 17.6 Final archive / reproducibility anchor

| Archive | SHA-256 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 260831_2차완성본_mainIP.zip | 851f5e9aa06ad7adbd615f2611113c3babf0a1835e1dc68a92c99f6a4b226d42 | pre-RVX frozen Main IP |
| bbht_grover_75MHz_IMPL_CLOSED_20260831_150537.tar.gz | 0ba02d2d1ccc2e5a4ee14c054ecb9e781c9c480d37dda37713a036c09661a4d8 | 75 MHz reference implementation |
| bbht_grover_100MHz_IMPL_CLOSED_20260831_161849.tar.gz | 2345da2ec36f5f8d018c7ed084dff435005858b9107e181e8d4d8104330360de | 100 MHz routed/bitstream evidence |
| bbht_grover_100MHz_FULL_SOURCE_20260831_162027.tar.gz | 01c1e24897831f2ee954a12a26c76c173b16aae37b5de5fd5e6df34dae7c6b80 | post-RVX final source freeze |

RVX environment anchor: ~/rvx_summer26, git commit 27545a9a3e6e7aa2e0889ea8f31be8407c8a3ed3, Vivado 2024.2, QuestaSim 2022.1_2. platform/bbht_grover는 프로젝트 통합 source이며 generated source보다 실제 current source/headers와 archived copy를 우선한다.

# 18. 남은 작업의 분류와 종료 판정

보드/RTL/implementation 관점의 필수 gate는 종료되었다. 특히 최종 target인 100 MHz에서 실제 board E2E 5/5까지 통과했으므로 추가 보드 작업은 기능 acceptance를 위해 필요하지 않다. 단, v0.9.5의 미결 목록 중 publication-grade raw/통계 보강은 연구 문서 품질을 높이기 위한 선택 항목으로 남는다. 75 MHz board E2E는 원래 reference matrix를 완전히 대칭으로 만들고 싶을 때만 선택적으로 수행하며, 100 MHz final acceptance를 대체하거나 보완해야 하는 필수 gate가 아니다.

| 항목 | 현재 상태 | 필수 여부 |
| --- | --- | --- |
| Main IP / algorithm RTL | freeze | 완료 |
| RVX full-SoC 100 MHz timing | CLOSED | 완료 |
| 100 MHz board E2E | 5/5 PASS | 완료 |
| Source/implementation archive | SHA-256 포함 2종 final + pre-RVX/reference 보존 | 완료 |
| 75 MHz board E2E | 미실행 | 선택 |
| 실측 power | Vivado estimate만 존재 | 선택 |
| corrected first-100 SW raw / p95-max / K4-H6 | 선택적 보강 측정 목록 유지 | 논문 필요 시 선택 |
| RTL naming/debug cleanup | sign-off 이후 적용하지 않음 | 하지 않음 |
| 100 MHz board Normal vs K4/H8 paired benchmark | 50 seeds × target 1/4/16/64/256 = 250 paired runs; 250/250 PASS, success 250/250 each, mismatch=0; aggregate iter −72.22%, cycles −31.66% | 완료 (publication evidence) |

v0.9.8 최종 판정: 100 MHz RVX + true K4/H8 full-SoC implementation 및 actual FPGA E2E는 v0.9.6에서 CLOSED된 상태를 유지하며 RTL/source freeze도 그대로다. 추가로 동일 100 MHz board에서 Normal vs K4/H8의 50-seed × 5 target-count paired benchmark를 완료하여 총 250/250 paired PASS, 양 mode 250/250 성공, plan mismatch=0을 확보했다. 전체 합산 physical iteration은 14,883→4,134(−72.22%), cycle은 20,229,755→13,824,806(−31.66%)였다. 따라서 system-performance 핵심 비교 evidence는 확보되었고, 남은 논문 핵심 과제는 K/H trade-off·ablation, seed-level raw/tail 통계, resource breakdown, Related Work/novelty와 논문용 figure/table 정리다.

논문용 미결 항목의 최신 정의·우선순위·완료 조건은 §19.2~§19.3을 단일 master로 사용하며, §12와 §14.1은 각각 guardrail과 historical inventory로만 해석한다.

# 19. 논문 완성을 위한 부족점과 publication-readiness plan

본 절은 hardware acceptance의 미완료 목록이 아니다. Main IP, true K4/H8 standalone timing, RVX 100 MHz full-SoC routed timing과 실제 board E2E는 이미 CLOSED다. 여기서 부족하다고 분류하는 것은 reviewer가 논문의 contribution, trade-off, 재현성, 비교 공정성을 판단하기 위해 요구할 가능성이 높은 publication evidence다. 따라서 현재 frozen RTL을 유지하면서 SW/analysis/measurement 산출물을 보강하는 것을 기본 전략으로 한다.

RTL 상태 RTL 담당 관점의 필수 설계 작업은 종료되었다. 아래 항목 중 RTL 변경이 필요한 경우는 기존 counter로 측정이 불가능한 특수 계측뿐이며, 그 경우에도 sign-off copy가 아니라 별도 instrumentation branch를 사용한다.

## 19.1 논문 중심 주장과 범위 정리

현재 자료는 BBHT, K1, multi-checkpoint, Look-ahead, restricted-B, Rolling DP, Shadow-J, Enumeration, RVX 통합까지 범위가 넓다. 논문에서는 모든 기능을 동등한 contribution으로 제시하기보다 아래 3단 구조로 중심을 좁히는 것이 가장 일관된다.

| Claim layer | 논문에서의 핵심 주장 | 현재 근거 | 추가 보강 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 · Problem/semantic | BBHT requested-j sequence와 logical 성공/실패 의미를 보존하면서 amplitude state reuse로 physical Grover iteration만 줄이는 checkpoint 문제 정식화 | logical/physical counter 분리, source/slot/invalidation/tie-break contract, Phase6D/6E | 문제 정의와 notation을 논문식으로 압축, 기존 checkpoint/cache와 차이 명시 |
| C2 · Algorithm/HW policy | restricted-B + corrected Rolling H-step exact DP와 Shadow-J를 사용한 hardware-aware K4/H8 autonomous policy | 1,098-seed DSE, Phase5/6 policy regression, K4/H8 119.08 iter/run · 1,539.6 ops/shot | K/H trade-off plot, algorithm ablation, tail statistics, novelty 경계 |
| C3 · System realization | K4/H8 policy를 실제 FPGA/RVX SoC에 autonomous하게 통합하여 100 MHz에서 timing/board E2E까지 검증 | standalone WNS +0.164 ns, full-SoC WNS +0.095 ns, board E2E 5/5 PASS + 2026-09-01 Normal/K4 50-seed×5-target actual-board paired benchmark 250/250 PASS, aggregate iter −72.22%, cycles −31.66% | seed-level raw/tail distribution, resource breakdown, 필요 시 K1/cold·host elapsed·SW baseline/power |

## 19.2 주장-증거 대응표: 현재 무엇이 부족한가

Publication open-item master: 아래 §19.2의 주장-증거 gap과 §19.3의 우선순위가 논문 준비 단계의 최신 미결 목록이다.

| 논문 주장 후보 | 현재 evidence | 현재 부족점 | 완료 조건/대안 |
| --- | --- | --- | --- |
| Semantic-preserving physical-work reduction | Phase6E 100-seed: N/K1/cold/spec physical=61,908/38,913/12,102/12,102; mismatch=0 | publication raw/seed-by-seed 표가 완전하지 않음 | corrected harness로 first-100 또는 전체 seed raw 재생성 + script/CSV 보존 |
| K4/H8가 practical knee | K4/H8 119.08 iter/run, 1,539.6 ops/shot; K4/H10 117.80, 3,691.4 ops/shot | trade-off를 독자가 한눈에 보는 figure/ablation 부족 | Normal/K1/K3/H8/K3/H10/K4/H8/K4/H10을 physical work vs policy work/resource로 시각화 |
| Speculation이 wall-clock을 줄임 | Phase6E cycles cold/spec=30,395,200/25,075,183; physical 동일 | 평균 외 tail/분포가 부족 | seed별 cycle/latency 분포 + p50/p95/max 또는 CDF/box plot |
| Autonomous FPGA implementation | standalone/RVX 100 MHz timing CLOSED, board E2E 5/5, plus 50-seed × 5 target-count Normal vs K4/H8 paired board benchmark 250/250 PASS; aggregate physical iter −72.22%, cycles −31.66% | 동일 보드 핵심 Normal-vs-K4 비교는 완료. seed-level raw distribution, K1/cold, host-observed elapsed는 아직 미수집 | 핵심 system-level mode comparison은 완료. 분포/host elapsed 또는 K1/cold를 논문에 강조할 경우 추가 수집 |
| Resource-efficient implementation | standalone/full-SoC total LUT/FF/BRAM/DSP 확보 | checkpoint/policy/RVX가 각각 얼마를 추가했는지 분해 부족 | hierarchical utilization 또는 단계별 build로 baseline + checkpoint + policy + RVX breakdown |
| Standalone accelerator speedup | HW cycle/clock evidence 존재 | 동일 RVX CPU pure-SW baseline 부재 | speedup을 강하게 주장하면 동일 processor SW baseline 추가. 어려우면 speedup claim을 HW mode 간 비교로 제한 |
| Energy efficiency | Vivado power estimate 0.503 W | 실측 board power/energy 부재 | energy claim을 넣으면 실제 전력 계측. 아니면 estimate는 implementation 참고치로만 사용 |
| Enumeration scalability | 4-target board correctness + FIFO/backpressure contract | 대규모 target/FIFO stress 없음 | Enumeration을 contribution으로 강조할 때 target count sweep + occupancy/stall/drain throughput 추가 |

## 19.3 논문용 추가 실험 우선순위

| Priority | 실험/분석 | 왜 필요한가 | RTL 변경 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 · 핵심 완료 | 100 MHz board Normal vs K4/H8 동일 dataset/seed paired runtime 비교: 50 seeds × target 1/4/16/64/256, 총 250 pairs. K1/cold/host elapsed는 필요 시 확장 | 실제 system-level speed와 simulation-cycle 주장을 연결하는 핵심 board evidence 확보 | 없음 · 완료 |
| P0 | K/H trade-off + algorithm ablation | K4/H8 선택 이유와 각 아이디어의 기여량 증명 | 없음(SW/DSE 재정리) |
| P0 | publication-grade corrected raw + p95/max tail | 재현성·worst-case policy feasibility 보강 | 없음 |
| P0 | hierarchical resource breakdown | BRAM 73.33% full-SoC에서 비용의 원인을 보여 줌 | 없음(report 분석) |
| P0/P1 | RVX CPU software baseline | 논문이 standalone acceleration/speedup을 핵심 claim으로 삼으면 P0, checkpoint architecture 중심이면 P1 | 없음(SW 구현) |
| P1 | 실측 전력/energy | energy efficiency를 claim할 때 필요 | 없음(board 계측) |
| P1 | Enumeration stress sweep | Enumeration/FIFO를 핵심 contribution으로 내세울 때 필요 | 대부분 없음; SW drain harness 필요 |
| P1 | Q/P/K/H scalability analytical model | 한 Q14/P32 구현의 일반화 한계를 보완 | 없음 |
| P2 | 75 MHz actual board E2E | 75/100 비교를 board까지 대칭으로 만들 때만 유용 | 없음 |
| P2 | K4/H6 official single point | fallback knee/추가 DSE를 논문에 넣고 싶을 때만 | 없음 |

## 19.4 핵심 추가 실험의 권장 계약

Board runtime comparison: 2026-09-01 동일 100 MHz bitstream에서 Q14 N=16,384, EQ(12345), 고정 random background/target-position seed, target count 1/4/16/64/256 조건을 사용했다. 각 조건에서 동일 (seed_j, seed_meas) 50쌍을 Normal→K4/H8 순서로 paired 실행하여 총 250 pairs를 확보했고 250/250 PASS, 양 mode success 250/250, plan mismatch=0을 확인했다. aggregate physical iteration은 14,883→4,134(−72.22%), cycle은 20,229,755→13,824,806(−31.66%)였다. 이번 simple-output run은 target별 aggregate를 보존했으며 seed-level raw distribution/host elapsed/K1/cold 비교는 필요 시 별도 publication extension으로 수집한다.

Ablation: Normal → K1 → Look-ahead A → restricted-B → Rolling H8 순서 또는 현재 보존된 공식 후보군 중 구현/해석 가능한 단계만 사용한다. 서로 다른 tie-break/raw package를 섞지 않는다.

Tail statistics: mean만 쓰지 말고 policy_actions_eval, policy_max_latency, plan FIFO empty/hit, total cycles의 p50/p95/max 또는 CDF를 제공한다. 실제 보드의 단일 deterministic true K4/H8 anchor에서는 POLICY_MAX_LAT=14,802였고, final Phase6E 100-seed aggregate에서는 policy_max_latency=29,154였다. 따라서 14,802는 한 run의 관측값, 29,154는 해당 100-seed workload에서의 aggregate max로 구분하며 둘을 동일 통계량처럼 직접 비교하지 않는다.

Resource breakdown: 기존 route_util_hier.rpt/route_util.rpt와 standalone baseline을 우선 활용하고, 단순 합산으로 추정하지 말고 가능하면 hierarchy 기준 실제 post-synth/post-route 숫자를 사용한다.

CPU baseline: 동일 RVX CPU에서 software-only BBHT/Grover를 완전 Q14로 수행하기 어려우면 feasible Q 범위에서 측정 후 scaling 한계를 명시하거나, speedup 절대 claim을 제거한다. Qiskit과의 직접 속도 비교는 플랫폼/목적이 달라 핵심 baseline으로 삼지 않는다.

Power: 실측이 없으면 0.503 W는 Vivado Medium-confidence estimate라고 명시한다. 에너지/효율 headline을 쓰려면 보드 전력 계측과 runtime을 결합해 J/run 또는 energy ratio를 산출한다.

## 19.5 Related Work와 novelty 경계

선행연구 정리는 "Grover FPGA emulator", "fixed-point precision", "standalone RISC-V QC emulator", "BBHT/unknown-solution search", "recomputation/checkpoint/cache planning"의 다섯 축으로 분리한다. 기존 standalone Grover/QAOA FPGA 연구는 accelerator+RISC-V 통합의 선행 기준으로, precision-aware Grover 연구는 fixed-point 정확도 배경으로, BBHT 원전/응용 연구는 requested-j/unknown-solution 알고리즘 배경으로 사용한다.

| 주장 | 안전한 표현 | 피해야 할 표현 |
| --- | --- | --- |
| Checkpoint novelty | BBHT requested-j sequence와 Oracle epoch semantics에 맞춘 semantic-preserving multi-amplitude checkpoint planning 및 autonomous hardware realization | "checkpoint/cache를 최초로 제안" |
| Algorithm novelty | restricted-B + corrected Rolling finite-horizon DP를 hardware throughput/resource constraint와 결합한 design point | "모든 cache replacement보다 최적" |
| System novelty | Q14/P32 true K4/H8를 100 MHz RVX SoC에 통합하고 deterministic semantics/timing/board E2E까지 닫은 구현 | "최초의 standalone Grover FPGA" |
| Performance | Normal/K1 대비 physical work/cycle 감소 및 동일 조건 board 결과 | Qiskit/고성능 서버와 조건 불일치 상태에서 절대 우월 주장 |

범위 원칙 응용 분야를 억지로 붙여 논문의 범위를 넓히지 않는다. 특정 응용을 넣으면 해당 분야의 고전 알고리즘과 비용/정확도 비교 책임이 생긴다. 본 연구의 강점은 BBHT/Grover emulator의 algorithm-hardware co-design과 standalone realization 자체에 있다.

## 19.6 논문에서 새로 만들어야 할 핵심 Figure / Table

| Type | 권장 내용 | 현재 자료에서 가져올 것 |
| --- | --- | --- |
| Fig. 1 | RVX + APB/AHB CDC + wrapper + Main IP + checkpoint/policy 전체 block diagram | 17장 통합 구조, v0.9.6 CDC/clock 계약 |
| Fig. 2 | Normal vs K1 vs K4 checkpoint state reuse timeline | source/endpoint/ψ0/invalidation 계약 |
| Fig. 3 | restricted-B + Rolling H-step decision 예시 | Planner/Policy contract, corrected tie-break |
| Fig. 4 | Shadow-J speculative plan pipeline와 cold/spec overlap | Phase6B/plan FIFO 구조 |
| Fig. 5 | physical iteration vs policy cost trade-off | K3/K4 H8/H10 공식 DSE 수치 |
| Fig. 6 | board/system performance distribution | 2026-09-01 50-seed×5-target actual-board Normal vs K4/H8 aggregate result 확보; seed-level distribution raw는 선택 보강 |
| Table I | Related Work comparison | Grover FPGA / fixed-point / standalone / BBHT / checkpoint 축 |
| Table II | Final design parameters | Q14, P32, F22, K4/H8, PRNG, termination, FIFO, clock |
| Table III | Standalone + RVX implementation result | WNS/Util/Power estimate/board |
| Table IV | Algorithm ablation / K-H trade-off | Normal/K1/candidate policies |
| Table V | 100 MHz performance + tail stats | 50-seed board target sweep의 cycles/physical iter/절감률 확보; p95/max는 seed-level raw 수집 시 추가 |

## 19.7 권장 논문 구성

| Section | 핵심 내용 |
| --- | --- |
| I. Introduction | 문제: unknown-solution BBHT의 반복적 state reconstruction 비용 → contribution 3개만 제시 |
| II. Background / Motivation | Grover/BBHT, state-vector emulator, logical vs physical work, existing standalone FPGA context |
| III. Problem Formulation | checkpoint set S, source, capacity K, Oracle epoch, semantic-preserving objective |
| IV. Proposed Policy | restricted-B, Rolling H-step DP, corrected tie-break, Shadow-J/speculation |
| V. Hardware Architecture | checkpoint memory, planner/executor, policy/memo, BBHT/Enumeration integration, RVX APB/AHB/CDC |
| VI. Evaluation | DSE/ablation → RTL correctness → timing/resource → board performance → optional power/SW baseline |
| VII. Related Work | Grover FPGA, precision, BBHT, standalone SoC, recomputation/checkpoint |
| VIII. Conclusion | physical-work reduction과 autonomous standalone realization의 의미, 한계와 future work |

## 19.8 RTL 담당자 관점의 남은 작업

| 항목 | 현재 판단 | 행동 |
| --- | --- | --- |
| 기능 RTL | 완료 | freeze 유지 |
| Standalone timing | 100 MHz CLOSED | 추가 timingfix 불필요 |
| RVX full-SoC timing | 100 MHz CLOSED | 추가 구현 불필요 |
| Board acceptance | 5/5 PASS | 추가 기능 검증 불필요 |
| Resource breakdown | 논문용 미정리 | 기존 hierarchical report 추출/표 작성; RTL 수정 없음 |
| Tail/perf raw | 논문용 보강 필요 | 기존 counters + SW harness 우선 사용 |
| 새 계측 counter | 현재 필수 아님 | 기존 counter로 부족할 때만 instrumentation branch |
| Algorithm 변경 | 현재 금지 | SW가 명확히 우월한 후보를 제시한 경우 별도 연구 branch에서 처음부터 재검증 |

## 19.9 논문 작성 착수/완료 gate

| Gate | 최소 paper-ready 조건 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| G0 · Hardware sign-off | Main IP/RVX 100 MHz timing + board E2E + archive | 완료 |
| G1 · Reproducibility | corrected raw/seed/config/script/report manifest | 부분 보강: config/seed roster/test code/target별 summary 패키지 확보; seed-by-seed raw는 추가 가능 |
| G2 · Algorithm story | K4/H8 trade-off + ablation + novelty boundary | 보강 필요 |
| G3 · System performance | 같은 board에서 mode 비교 + runtime distribution | 핵심 완료: Normal vs K4/H8 250/250 paired board 비교 확보 / seed-level distribution·host elapsed는 선택 보강 |
| G4 · Cost story | resource breakdown + timing table | resource total 완료 / breakdown 필요 |
| G5 · Claim-dependent | SW baseline(속도 claim), 실측 power(energy claim), Enum stress(scale claim) | 주장에 따라 선택 |
| G6 · Paper assets | architecture/algorithm/result figures + related-work table + final outline | 작성 필요 |

종료 판정 논문은 지금부터 작성 시작해도 된다. G1~G4는 논문을 쓰면서 병행 보강할 수 있으며, G5는 최종 abstract/contribution에서 어떤 claim을 유지할지에 따라 필요 여부를 결정한다. 새로운 RTL 기능 개발은 paper-ready의 선행조건이 아니다.

# 20. 2026-09-01 실제 보드 50-seed paired performance benchmark

목적과 실험 계약. 기존 deterministic board E2E 5/5에 더해, 실제 정답이 존재하는 동일 workload에서 Normal BBHT와 true K4/H8의 system-level 성능을 직접 비교했다. sign-off RTL/bitstream은 변경하지 않았고 SW benchmark app만 사용했다. Search space는 Q14 N=16,384, predicate는 EQ(12345), background dataset은 BACKGROUND_SEED=0x5EED1234로 생성하며 target position은 TARGET_POS_SEED=0xA17E2026로 고정했다. target set은 1⊂4⊂16⊂64⊂256으로 nested 구성하고 각 target-count에서 동일 (seed_j, seed_meas) 50쌍을 Normal→K4/H8 순서로 paired 실행했다.

정확성 결과. 다섯 target-count 모두 pair_pass=50/50, Normal success=50/50, K4/H8 success=50/50, plan_mismatch=0이었다. 따라서 총 250 paired runs에서 250/250 PASS와 양 mode 250/250 성공을 확보했다. 같은 paired run에서 logical/search 결과를 유지한 채 K4/H8의 physical work와 cycle 감소를 측정했다.

| Targets | Pair / Success | Physical iter (N → K4) | Cycles (N → K4) | Plan mismatch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50/50 PASS · N/K4 50/50 | 8,414 → 2,230 (−73.49%) | 10,186,883 → 6,443,381 (−36.74%) | 0 |
| 4 | 50/50 PASS · N/K4 50/50 | 3,615 → 1,007 (−72.14%) | 4,940,549 → 3,717,106 (−24.76%) | 0 |
| 16 | 50/50 PASS · N/K4 50/50 | 1,882 → 532 (−71.73%) | 2,920,180 → 2,099,548 (−28.10%) | 0 |
| 64 | 50/50 PASS · N/K4 50/50 | 662 → 234 (−64.65%) | 1,359,349 → 1,015,193 (−25.31%) | 0 |
| 256 | 50/50 PASS · N/K4 50/50 | 310 → 131 (−57.74%) | 822,794 → 549,578 (−33.20%) | 0 |
| Aggregate | 250/250 PASS · N/K4 250/250 | 14,883 → 4,134 (−72.22%) | 20,229,755 → 13,824,806 (−31.66%) | 0 |

해석. physical iteration 절감은 target 1/4/16/64/256에서 각각 73.49/72.14/71.73/64.65/57.74%였다. target이 증가해 search가 짧아질수록 checkpoint reuse opportunity가 줄어 physical-work 절감률이 감소하는 경향을 보였다. cycle 감소는 각 조건에서 36.74/24.76/28.10/25.31/33.20%였고 모든 target-count aggregate에서 K4/H8이 Normal보다 낮았다. 전체 250 pairs 합산 기준 physical iteration은 72.22%, cycle은 31.66% 감소했다.

Evidence/제한. 사용한 app은 bbht_paper_bench 50-seed simple version이며 seed roster 0~49, dataset generator, CSR counter collection, pair consistency check를 포함한다. 이번 simple-output run은 target별 aggregate와 PASS 상태를 보존했으며 개별 seed RUN raw는 출력하지 않았다. 따라서 논문에서 p50/p95/CDF 또는 seed-level paired statistics를 제시하려면 verbose/raw 수집을 별도로 수행해야 한다. 현재 aggregate board performance claim에는 본 결과를 사용한다.

# 21. 2026-09-04 K4/H6 + memo4 publication branch update

본 절은 v0.9.8 이후의 변경분과 현재 논문 준비 master를 기록한다. §1·§6.3·§6.4·§7·§12·§14·§19에 남아 있는 K4/H6 provisional 표현은 v0.9.8 시점의 역사적 상태이며, 현재 K4/H6 branch의 판정은 본 §21을 우선한다. K4/H8 sign-off evidence 자체는 삭제하지 않고 reference baseline으로 유지한다.

v0.9.9 상태 요약 K4/H6 + conservative memo4는 RTL regression과 100 MHz full-SoC implementation까지 CLOSED다. 실제 board E2E와 publication Performance/Trace raw는 아직 OPEN이다. 따라서 현재 단계에서 추가 synth/implementation은 필수 아님; 다음 작업은 board evidence 수집이다.

## 21.1 H6로의 변경과 prior H7 결과의 provenance

K4/H8에서 H를 줄이는 목적은 physical iteration을 무리하게 최소화하는 것이 아니라, 1-issue Policy가 finite-horizon DP를 계산하는 동안 발생하는 exposed policy stall을 줄여 total wall-clock cycle을 낮추는 것이다. K는 4로 유지하며 Planner/Executor/checkpoint amplitude memory/PRNG/BBHT logical accounting은 변경하지 않는다.

과거 H7 테스트 중 Shadow-J가 out_idx==6에서 종료되어 future j를 7개만 생성한 버전은 exact H7이 아니다. exact next-root H7 speculation에는 j[t+1]..j[t+8]의 8개 future 값이 필요하므로, 해당 166,377-cycle 결과는 publication에서 정식 H7 point로 사용하지 않는다. H6는 cold root가 current+j[t+1]..j[t+6], next speculative root가 j[t+1]+j[t+2]..j[t+7]을 사용하므로 Shadow-J future 7개(out_idx 0..6)가 정확한 계약이다.

비교 금지 prior 166,377-cycle “H7” 결과를 exact H7 공식 결과처럼 표/그래프에 넣지 않는다. H6 vs exact H7을 논문 claim으로 만들고 싶을 때만 H7 Shadow-J를 future 8개로 수정해 별도 재검증한다. 현재 논문에 H7 직접 비교를 넣지 않는다면 이 재실행은 불필요하다.

## 21.2 K4/H6 + conservative memo4 최종 RTL 계약

| 항목 | v0.9.9 K4/H6 계약 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| K / H | K=4, H_FUTURE=6 | 4개 full-state checkpoint + current root 뒤 6 future look-ahead |
| WINDOW_LEN | 7 | current + 6 future requests |
| U_MAX | 11 | K4 + 최대 7 request universe |
| STATE_RANKS | 1,093 | 공격적 dense H6 rank 562로 축소하지 않고 legacy-compatible rank 체계 유지 |
| Memo stage | future-only stage 0..5 | root는 직접 평가; 6 future stages만 memo |
| MEM_ENTRIES | 6,558 = 6 × 1,093 | valid logical address 0..6,557 |
| Memo bank | 4 × 2,048 × 18-bit RAMB36 | 기존 H8 5-bank에서 1 bank 제거; read latency/DP semantics 유지 |
| Shadow-J | future 7 values | H6 next-root speculation에 필요한 j[t+1]..j[t+7] 생성 |

Conservative memo4의 의도는 BRAM 한 개 정도를 안전하게 줄이는 것이며 dense rank compaction을 억지로 수행하지 않는다. rank_state()와 기존 stage base 주소 계약은 유지하고 H6에서 실제 접근 가능한 stage/address만 4-bank 범위에 들어오게 했다. 따라서 memo4는 throughput algorithm 자체를 바꾸는 최적화가 아니라 저장 자원 절감이며, 성능 변화의 주원인은 H8→H6 horizon 감소다.

## 21.3 K4/H6 RVX RTL regression closure

기존 RVX 5종 APB CSR / AHB DMA / Single / Enumeration / K4 autonomous test harness를 수정 없이 재사용했고 5/5 PASS했다. 마지막 deterministic K4 test는 두 번 연속 동일 counter를 재현했으며 QuestaSim은 Errors 0, Warnings 0으로 종료했다. 테스트 문자열과 app 명에 K4/H8이 남아 있는 것은 legacy regression 이름이며 실제 elaborated Policy는 H6다.

| Metric | Historical K4/H8 deterministic | K4/H6 + memo4 | 변화/판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| TRIAL_COUNT | 29 | 29 | logical 동일 |
| L_BBHT | 613 | 613 | logical 동일 |
| ACTUAL_ITER | 96 | 96 | physical 동일: 이 seed에서는 H 감소 손실 없음 |
| CYCLE_COUNT | 200,892 | 152,558 | −48,334 (−24.06%) |
| POLICY_CYCLES | 133,885 | 58,130 | −75,755 |
| POLICY_STALL | 76,960 | 28,626 | −48,334 (−62.80%) |
| POLICY_ACTIONS | 42,605 | 16,075 | −26,530 |
| MEMO HIT / MISS | 24,056 / 5,857 | 7,302 / 2,545 | H6 DP workload 축소에 따라 lookup 총량 감소 |
| POLICY_MAX_LAT | 14,802 | 8,943 | −5,859 |
| PLAN_EMPTY | 15 | 10 | 감소 |
| PLAN_HIT / MISMATCH | 28 / 0 | 28 / 0 | spec safety 유지 |
| COLD / SPEC | 1 / 29 | 1 / 29 | 동일 |

Deterministic stall accounting H8: 200,892 − 76,960 = 123,932. H6: 152,558 − 28,626 = 123,932. 따라서 이 seed의 total-cycle 개선 48,334 cycle은 exposed policy stall 감소 48,334 cycle과 정확히 일치한다. 이 single-seed 현상은 중요한 원인 anchor이지만 multi-seed 평균 claim은 board Performance Run 이후 확정한다.

## 21.4 RVX 100 MHz full-SoC implementation closure

Workspace imp_arty-100t_2026-09-04에서 Vivado full-SoC implementation과 bitstream 생성을 완료했다. 중간 place/route 단계의 negative slack은 final route에서 회복되었고 final report는 “All user specified timing constraints are met.”로 종료했다.

| Metric | K4/H8 v0.9.8 reference | K4/H6 + memo4 v0.9.9 | Delta |
| --- | --- | --- | --- |
| LUT | 25,527 | 25,406 | −121 |
| FF | 30,763 | 30,541 | −222 |
| LUTRAM | - | 184 | current routed total |
| BRAM Tile | 99 | 98 | −1 tile |
| BRAM primitives | - | 82 RAMB36 + 32 RAMB18 | 82 + 32/2 = 98 tile |
| DSP | 68 | 68 | same |
| Setup | WNS +0.095 / TNS 0 | WNS +0.194 / TNS 0 | margin +0.099 ns |
| Hold | WHS +0.018 / THS 0 | WHS +0.014 / THS 0 | PASS |
| Pulse width | WPWS +3.000 / TPWS 0 | WPWS +3.000 / TPWS 0 | PASS |
| Bitstream | generated/programmed | generated | board programming next |

Hierarchy anchor: top BBHT_GROVER_FPGA는 25,406 LUT / 30,541 FF / 82 RAMB36 / 32 RAMB18 / 68 DSP이며, i_bbht_rvx_wrapper는 13,882 LUT / 13,901 FF / 50 RAMB36 / 32 RAMB18 / 64 DSP, u_main_ip은 13,674 LUT / 13,588 FF / 50 RAMB36 / 32 RAMB18 / 64 DSP로 보고되었다. K4 amplitude checkpoint는 기존과 같이 44 RAMB36을 유지하고 memo bank가 5→4로 줄어 full-SoC BRAM이 99→98 tile로 감소한 것이 확인되었다.

Implementation 판정 추가 synth/implementation은 논문 작성의 선행조건이 아니다. H6 full-SoC 100 MHz timing/resource/bitstream gate는 CLOSED다. 이후 RTL을 손대면 다시 regression/implementation이 필요하므로 board evidence 수집 전에는 현재 source/bitstream을 고정한다.

## 21.5 v0.9.9 publication open-item master

이 표는 현재 K4/H6 publication branch에서 §19.2~§19.3의 상태를 갱신한 최신 master다. v0.9.8에 적힌 gap 중 이미 닫힌 항목과 board 단계로 이동한 항목을 구분한다.

| Priority | 항목 | 현재 상태 | 완료 조건 / 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | K4/H6 actual board E2E | OPEN | 새 bitstream programming 후 APB/DMA/Single/Enumeration/K4-H6 5/5 PASS. deterministic K4-H6 counter는 RTL anchor와 exact match. |
| P0 | Board Performance Run | OPEN | 같은 dataset/config/seed로 Normal vs K4/H6를 paired 실행. 최종 논문 cycle/time은 이 run만 사용. target 1/4/16/64/256, 기존 seed 0~49를 최소 동일 roster로 유지. |
| P0 | Board Trace Run / publication raw | OPEN | Performance와 동일 seed/data/config를 별도 run으로 재현하여 per-run/per-shot requested-j, cycle, physical work, policy/memo/plan/stall/tail 원인을 가능한 범위까지 CSV로 보존. Trace cycle은 headline performance로 사용 금지. |
| P0 | K/H trade-off + ablation | 보강 필요 | 기존 공식 DSE + K4/H6 신규 hardware evidence로 physical work vs policy work/resource/cycle story를 재정리. prior non-exact H7은 제외. |
| P0 | Seed-level distribution / tail | OPEN | cycle, actual_iter, trials/L, policy stall/actions/max latency, plan empty/hit의 p50/p95/p99/max/CDF 또는 box plot. Performance raw를 기본으로 하고 Trace는 원인 설명. |
| P0 | Resource breakdown | 부분 CLOSED | full-SoC top/u_wrapper/u_main_ip hierarchy는 확보. 필요 시 기존 route_util_hier.rpt에서 checkpoint/policy/platform row를 추가 추출; rerun 불필요. |
| P0 | Related Work / novelty / figures | 작성 필요 | Grover FPGA, fixed-point, BBHT, standalone SoC, recomputation/checkpoint 축으로 정리하고 Fig/Table 제작. |
| P1 | H6 RTL 100-seed all-failure run | 선택 | board raw가 충분하면 blocker 아님. 논문에서 RTL/SW per-seed exact equivalence를 별도 강하게 주장할 때만 추가. |
| P1 | RVX CPU SW baseline | claim-dependent | 절대 accelerator speedup claim을 유지할 때만 추가. 없으면 mode-to-mode HW comparison으로 제한. |
| P1 | 실측 power/energy | claim-dependent | energy headline을 넣을 때만 board 전력 계측. 현재 H6 power estimate도 필요 시 existing implementation report에서 추출. |
| P1 | Enumeration stress | claim-dependent | Enumeration/FIFO scalability를 contribution으로 강조할 때만 target sweep/stall/drain 추가. |
| P2 | Exact H7 rerun | 불필요 기본 | H6 vs H7 직접 claim을 하지 않으면 수행하지 않는다. 필요 시 Shadow future 8개로 corrected H7을 별도 branch에서 재검증. |

논문 착수 판정 지금부터 원고 작성은 가능하다. 현재 부족한 핵심은 새로운 RTL 기능이 아니라 board raw/trace, trade-off/ablation 정리, resource/novelty/figure-table이다. H6 board Performance + Trace가 끝나면 system-performance evidence는 실질적으로 paper-ready 수준으로 올라간다.

## 21.6 Board 단계의 Performance Run / Trace Run 분리 원칙

| Run | 목적 | 출력/계측 원칙 | 논문 사용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance Run | 최종 성능 수치 확보 | 실행 중 verbose print/extra polling/debug read를 최소화. 같은 dataset/seed/config paired. done 이후 필요한 aggregate CSR만 읽어 CSV 저장. accelerator cycle_count와 필요 시 host elapsed를 측정. | cycle/time/physical iteration의 최종 headline은 오직 이 run |
| Trace Run | 왜 그런 성능이 나왔는지 원인 분석 | Performance와 동일 seed/data/config를 별도 재현. per-shot/per-policy telemetry를 최대한 수집. 추가 CSR read/print/instrumentation이 있으면 성능 수치가 바뀔 수 있음을 명시. | requested-j/shot, stall tail, memo/plan behavior, 성공/실패 원인 설명용. headline cycle/time 사용 금지 |

두 run의 seed roster와 dataset/target placement를 반드시 동일하게 고정한다. Trace Run에서 성능을 더 잘 보이게 하기 위해 seed를 골라내거나 Performance와 다른 target set을 사용하지 않는다. Performance 결과와 Trace 결과의 logical counters/result가 같은지 cross-check하여 Trace가 동일 workload를 재현했음을 확인한다.

## 21.7 Board Trace에서 보존할 publication-grade 세부 항목

Run-level 필수: target_count, seed_j, seed_meas, dataset/background seed, target-position seed, result/success, trial_count, L_BBHT, actual_grover_iterations, cycle_count, policy_cycles, policy_stall, policy_actions, memo_hit/miss, policy_max_latency, plan_level/highwater/emptyDemand/hit/mismatch, cold/spec solves. bitstream/source/app hash와 clock도 evidence manifest에 기록한다.

Shot-level 목표: shot index, requested_j, 누적 L_BBHT, 가능하면 BBHT m/round/retry context, measured candidate/result, success/failure/duplicate/new-target reason, source_j, exact-hit 여부, shot physical iteration 또는 cumulative-delta, shot cycle 또는 cumulative-delta, policy cold/spec kind, policy actions/latency/memo hit-miss delta, plan FIFO hit/empty/mismatch/level, policy stall delta, checkpoint init/bridge/intermediate commit/invalidation delta. existing CSR에 없는 항목은 먼저 SW deterministic reconstruction 또는 기존 debug signal/trace 가능성을 검토하고, 불가피할 때만 별도 instrumentation bitstream을 사용한다.

통계 산출: target별·전체 paired mean/median/p50/p95/p99/max, standard deviation 또는 IQR, physical-iteration reduction, cycle reduction, stall ratio, actions/shot, memo hit rate, plan emptyDemand/shot, max latency distribution을 만든다. physical work와 total cycle의 상관, policy_stall과 total cycle의 상관, requested-j 크기/shot 순서와 physical delta의 관계도 원인 분석 후보로 남긴다.

중요 instrumentation이 필요한 Trace bitstream을 새로 만들더라도 그 bitstream의 cycle/time을 최종 성능 수치로 사용하지 않는다. 최종 성능은 uninstrumented Performance bitstream/run에서 고정하고, Trace는 원인 해석과 correctness evidence만 담당한다.

## 21.8 현재 freeze / next handoff

| 항목 | 현재 상태 |
| --- | --- |
| Working RTL | K4/H6 + conservative memo4; RVX 5/5 regression PASS |
| Deterministic anchor | trial=29, L=613, actual=96, cycle=152,558; policy=58,130/stall=28,626/actions=16,075; memo 7,302/2,545; maxlat=8,943; plan empty/hit/mismatch=10/28/0; cold/spec=1/29 |
| Implementation | imp_arty-100t_2026-09-04; 100 MHz routed timing CLOSED; LUT/FF/BRAM/DSP=25,406/30,541/98/68 |
| Timing | WNS +0.194 / TNS 0; WHS +0.014 / THS 0; WPWS +3.000 / TPWS 0 |
| Bitstream | imp_result/bbht_grover_fpga.arty-100t.bit generated successfully |
| Historical reference | K4/H8 full-SoC 25,527/30,763/99/68, WNS +0.095; board deterministic cycle 200,892; 2026-09-01 50-seed×5-target aggregate board evidence preserved |
| Next chat gate | Program H6 bitstream → board E2E 5/5 → Performance Run → Trace Run → evidence freeze → paper tables/figures |

v0.9.9 종료 판정 H6 branch는 board 직전 상태다. RTL/implementation은 완료했고 추가 synth/imp는 필요하지 않다. 다음 채팅에서는 source를 변경하지 않은 채 actual-board closure와 publication measurement만 수행한다.

# 22. 2026-09-04 v0.9.9.1 · fixed K4/H4 final publication closure

본 절은 v0.9.9 §21 이후 수행한 모든 변경·검증·측정·freeze를 기록하는 최종 delta다. §21까지의 K4/H6 상태는 historical/provenance reference로 보존하며 삭제하지 않는다. 현재 RTL, bitstream, 성능 수치, 논문용 주장과 open-item 판정은 본 §22가 우선한다.

## 22.1 K4/H4 knee 선정과 fixed-H4 RTL 계약

24-point K/H DSE와 H6 actual-hardware evidence를 함께 검토한 결과, physical iteration 최소화만으로 wall-clock-equivalent accelerator cycle을 최소화할 수 없음을 확인했다. Horizon을 키울수록 physical iteration은 추가로 감소하지만 policy DP workload와 exposed stall이 급격히 증가한다. 따라서 exhaustive global optimum을 주장하지 않고 K4/H4를 practical knee point이자 최종 publication candidate로 고정했다.

| Parameter | Final K4/H4 value | Meaning |
| --- | --- | --- |
| K / H | K=4 / H_FUTURE=4 | 4 full-state checkpoints + 4 future look-ahead |
| WINDOW_LEN | 5 | current root + 4 future requests |
| U_MAX | 9 | K4 + 최대 5 request universe |
| STATE_RANKS | 1,093 | legacy-compatible rank space 유지 |
| MEM_ENTRIES | 4,372 = 4 × 1,093 | future-only memo logical entries |
| top_terminal | a_req_idx >= 4 | H4 termination contract |
| build_raw_idx_q | 8 | H4 build universe boundary |
| Memoized req_idx | 1..4 | root 직접 평가, future stage memo |
| Physical j_window_flat | 9 × 7-bit 유지 | interface 호환; H4는 slice 0..4만 의미적으로 사용 |

Knee-point claim guardrail K4/H4는 explored design space의 practical knee로 표현한다. 모든 K/H pair를 actual FPGA에서 실측한 global optimum이라고 주장하지 않는다. H5/H3/K3 추가 implementation은 현재 논문 claim의 필수 gate가 아니다.

## 22.2 H4 RTL / policy correctness closure

Standalone H4 Policy OOC + corrected Python golden: 20 deterministic vectors, 20/20 PASS, Errors 0 / Warnings 0.

CASE0 latency 4,464 cycles는 MEM_ENTRIES=4,372 initial clear가 포함된 cold initialization 값이며 steady-state speculative latency와 혼용하지 않는다.

Full RTL compile: make RTL_SIMULATOR=questasim _compile_rtl_debug, MAKE_RC=0, current sim_rtl/work는 fixed H4.

| Deterministic metric | K4/H4 | K4/H6 reference | H4 vs H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| TRIAL_COUNT | 29 | 29 | logical same |
| L_BBHT | 613 | 613 | logical same |
| ACTUAL_ITER | 96 | 96 | physical same on this seed |
| CYCLE_COUNT | 130,713 | 152,558 | −14.32%, 1.167× |
| POLICY_CYCLES | 20,263 | 58,130 | −65.14% |
| POLICY_STALL | 6,781 | 28,626 | −76.31% |
| POLICY_ACTIONS | 3,753 | 16,075 | −76.65% |
| POLICY_MEMO HIT/MISS | 1,163 / 861 | 7,302 / 2,545 | workload sharply reduced |
| POLICY_MAX_LAT | 4,461 | 8,943 | −50.12% |
| PLAN_EMPTY | 5 | 10 | H4 fewer exposed demands |
| PLAN_HIT / MISMATCH | 28 / 0 | 28 / 0 | plan correctness preserved |
| COLD / SPEC_SOLVE | 1 / 29 | — | H4 deterministic anchor |

## 22.3 Deterministic overlap trace: H4 vs H6

| Metric | K4/H4 | K4/H6 | Interpretation |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumed speculative plans | 28 | 28 | same deterministic demand count |
| Fully hidden | 24/28 (85.71%) | 19/28 (67.86%) | H4 overlap success increases |
| Late | 4/28 | 9/28 | H4 late count decreases |
| Spec exposed stall sum | 2,276 | 21,898 | −89.6% |
| Spec latency mean | 559.0 cyc | 1,820.9 cyc | policy latency, not overlap, is dominant change |
| Spec latency median | 398 cyc | 1,381.5 cyc |  |
| Spec latency max | 2,001 cyc | 8,944 cyc |  |
| Available overlap mean | 4,390.0 cyc | 4,391.4 cyc | overlap budget is essentially unchanged |

Deterministic trace에서 H4/H6의 available-overlap mean은 사실상 동일하므로 H4의 improvement를 “우연히 더 긴 physical overlap을 얻었다”로 해석하지 않는다. 관측된 개선은 policy computation latency와 exposed speculative stall의 감소로 설명하는 것이 맞다.

## 22.4 100 MHz full-SoC implementation closure

| Metric | K4/H4 final | K4/H6 reference | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice LUTs | 25,440 / 63,400 (40.13%) | 25,406 | +34, essentially same |
| Slice Registers | 30,528 / 126,800 (24.08%) | 30,541 | −13 |
| BRAM Tile | 98 / 135 (72.59%) | 98 | same; H4 does NOT reduce BRAM |
| DSP | 68 / 240 (28.33%) | 68 | same |
| WNS / TNS | +0.236 ns / 0 | +0.194 ns / 0 | 100 MHz setup PASS |
| WHS / THS | +0.015 ns / 0 | +0.014 ns / 0 | hold PASS |
| WPWS / TPWS | +3.000 ns / 0 | +3.000 ns / 0 | pulse-width PASS |
| Post-route power | 0.465 W estimate | — | Dynamic 0.362 W, Static 0.103 W, Medium confidence |

Policy hierarchy: grover_policy_rolling 3,331 LUT / 2,971 FF / 4 RAMB36.

u_policy_memo: 372 LUT / 3 FF / 4 RAMB36. H4 memo는 실제 routed design에서 4×RAMB36이며 “H4가 H6보다 BRAM을 줄인다”는 주장을 하지 않는다.

Plan FIFO: 165 total LUT (109 logic + 56 LUTRAM) / 42 FF. Shadow-J: 146 LUT / 147 FF.

Final bitstream: bbht_grover_fpga.arty-100t.bit, SHA256 13efbcefc97b4fd65e6f05de520c5356b29801f51aaded2a370e6b082fb05a14.

## 22.5 Actual-board E2E 5/5 and RTL-to-Board exact-match closure

Arty A7-100T에서 APB CSR, DMA load, Single search, Enumeration, autonomous K4/H4의 5종 E2E test가 모두 PASS했다. Autonomous board run의 deterministic counter가 full RTL deterministic run과 cycle 단위로 정확히 일치했다. app 출력에 남은 “K4/H8” 문자열은 legacy label이며 실제 elaborated RTL은 fixed H4다.

| Board deterministic metric | Value |
| --- | --- |
| TRIAL_COUNT / L_BBHT | 29 / 613 |
| ACTUAL_ITER / CYCLE_COUNT | 96 / 130,713 |
| POLICY_CYCLES / STALL / ACTIONS | 20,263 / 6,781 / 3,753 |
| MEMO HIT / MISS | 1,163 / 861 |
| POLICY_MAX_LAT | 4,461 |
| PLAN level/highwater/empty/hit/mismatch | 1 / 1 / 5 / 28 / 0 |
| COLD / SPEC_SOLVE | 1 / 29 |
| 판정 | Full RTL ↔ actual board exact counter match |

## 22.6 Final minimally-instrumented 50-seed Performance Run

최종 headline 성능은 per-seed RUN_CSV, policy telemetry, pair CSV, progress UART 출력을 제거한 clean Performance app에서 측정했다. 각 run의 accelerator internal CYCLE_COUNT와 physical iteration을 CPU 변수에 누적하고 target-level summary와 final PASS만 UART로 출력했다. 상세 Trace Run과 aggregate cycle/iteration이 exact match하여 instrumentation 제거 전후 결과 재현성도 확인했다.

| Targets | Normal iter | K4/H4 iter | Normal cycles | K4/H4 cycles | Speedup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,414 | 2,314 | 10,186,883 | 3,468,655 | 2.937× |
| 4 | 3,615 | 1,034 | 4,940,549 | 1,919,557 | 2.574× |
| 16 | 1,882 | 536 | 2,920,180 | 1,225,980 | 2.382× |
| 64 | 662 | 232 | 1,359,349 | 699,228 | 1.944× |
| 256 | 310 | 131 | 822,794 | 483,488 | 1.702× |
| Aggregate | 14,883 | 4,247 | 20,229,755 | 7,796,908 | 2.595× |

Aggregate physical-iteration reduction: 71.46%.

Aggregate accelerator-cycle reduction: 61.46%; ratio-of-sums speedup 2.594587×.

At 100 MHz: Normal 202.29755 ms, K4/H4 77.96908 ms (internal accelerator transaction time).

Correctness: Normal 250/250 success, K4/H4 250/250 success, paired consistency 250/250, pair fail 0.

## 22.7 50-seed Trace/Validation mechanism analysis

| Metric | Aggregate value | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| H4 shots | 3,647 | 50 seeds × 5 target conditions의 total BBHT trials |
| Policy cycles | 1,508,706 | 413.684 cycles/shot |
| Policy stall | 276,027 | H4 total cycles의 3.5402% |
| Policy actions | 309,647 | 84.905 actions/shot |
| Memo hit / miss | 93,231 / 77,963 | telemetry aggregate |
| Maximum policy latency | 5,275 cycles | 250-run observed maximum |
| PLAN_HIT | 3,397 | consumed speculative plans |
| PLAN_EMPTY final | 603 | cumulative; monotonic semantics 확인 |
| Cold demands | 250 | independent run당 1회 |
| Late speculative | 353 | 603 − 250 |
| Hidden speculative | 3,044 | 3,397 − 353 |
| Counter-derived hidden fraction | 89.6085% | timestamp trace가 아니라 validated counter reconstruction |
| PLAN_MISMATCH | 0 | plan semantic correctness |

| Target | Policy cyc/shot | Actions/shot | Stall/total | Memo hit rate | Hidden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 581.88 | 132.03 | 3.69% | 58.28% | 83.84% |
| 4 | 465.56 | 99.86 | 4.08% | 55.50% | 88.30% |
| 16 | 347.95 | 65.06 | 3.47% | 49.40% | 90.91% |
| 64 | 225.03 | 33.54 | 2.13% | 40.73% | 97.14% |
| 256 | 167.34 | 15.66 | 2.55% | 23.78% | 98.78% |

Target count 증가에 따라 hidden fraction은 관측상 증가하고 policy cycles/shot은 감소한다. 이 경향은 reduced policy latency와 일관되지만, 전체 250-run에 대해 timestamp 기반 overlap을 직접 계측한 것은 아니므로 인과를 과도하게 단정하지 않는다.

## 22.8 250-pair observed semantic equivalence and robustness

기존 500 RUN_CSV를 pair-wise 재분석한 결과, 기록된 logical/search fields는 Normal과 K4/H4에서 모든 250 pair가 exact match했다. actual_iter와 cycle_count는 최적화 대상인 physical quantities이므로 equality 조건에서 의도적으로 제외한다. 모든 per-shot requested-j를 board에서 직접 저장한 것은 아니므로 그 범위를 넘는 bit-exact sequence claim은 하지 않는다.

| Observed field | Exact match |
| --- | --- |
| seed_j / seed_meas | 250/250 / 250/250 |
| trial_count | 250/250 |
| L_BBHT | 250/250 |
| success / result_valid / result_index | 250/250 each |
| timeout / unexpected_error / terminal_limit | 250/250 each |
| status | 250/250 |
| Observed logical semantics aggregate | 250/250 |

| Paired speedup statistic | Value |
| --- | --- |
| Ratio-of-sums | 2.594587× |
| Mean pair speedup | 2.254368× |
| p05 / p50 / p95 | 1.467339× / 2.223084× / 3.322906× |
| Min / Max | 0.931657× / 3.825778× |
| H4 faster / tie / slower | 248 / 0 / 2 |
| Worst slower delta | −106 cycles (−1.06 µs @100 MHz) |

## 22.9 H8 → H6 → H4 actual-board progression and knee interpretation

| Design | Physical iter | Cycles | Speedup vs Normal | Cycle reduction vs Normal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal | 14,883 | 20,229,755 | 1.000× | 0% |
| K4/H8 | 4,134 | 13,824,806 | 1.463× | 31.66% |
| K4/H6 | 4,154 | 9,154,981 | 2.210× | 54.74% |
| K4/H4 | 4,247 | 7,796,908 | 2.595× | 61.46% |

H8→H4: cycle 43.60% 감소, 1.773× speedup.

H6→H4: physical iteration은 4,154→4,247로 2.24% 증가하지만 cycle은 9,154,981→7,796,908로 14.83% 감소(1.174×).

따라서 “minimum physical iterations ≠ minimum execution cycles”가 actual-board result로 확인된다. 이것이 H4 practical-knee 논리의 핵심 hardware evidence다.

## 22.10 DSE 사용 원칙과 논문 claim boundary

24-point DSE의 physical iteration과 actions/shot은 candidate-screening 및 knee 설명에 사용한다. 과거 screening hidden과 total-cycle projection은 일부 point에서 actual RTL과 absolute mismatch가 확인되었으므로 close-point의 cycle-accurate FPGA prediction이나 global ranking proof로 사용하지 않는다.

| Selected DSE point | Physical iter/run | Actions/shot | Use in paper |
| --- | --- | --- | --- |
| K4/H3 | 147.665 | 75.0 | H4 이전 policy-light point |
| K4/H4 | 134.821 | 157.9 | final practical knee |
| K4/H5 | 127.883 | 303.1 | physical gain diminishes, policy work +92% vs H4 |
| K4/H6 | 123.149 | 547.3 | physical slightly lower, policy much heavier |
| K3/H4 | 142.738 | 71.6 | cross-K context |
| K3/H5 | 138.048 | 123.9 | cross-K near-knee context |

Paper-safe DSE visualization 권장: x축 policy actions/shot, y축 mean physical iterations/run, K/H design points와 K4/H4 knee 강조. 비권장: 미실측 high-H point의 projected total cycle을 cycle-accurate 결과처럼 표시. Actual H8/H6/H4 board cycles는 별도 measured progression table/figure로 제시.

## 22.11 Final evidence freeze / reproducibility anchor

| Evidence artifact | SHA256 |
| --- | --- |
| user/rtl/src/grover_policy.v | 561332f3d5c89ff24341b1d59a97e422151ba5719a969191a917a4dc6300fe4d |
| lpsoc_bbht_grover_main_ip.v | a867ef88a5eeaf658ca94f8252b94c37d650f1eb1f85648639fca0d11bab3125 |
| bbht_rvx_wrapper.v | ec1c2e054db9a895db1710263659707fecdbe2d0c41b87fa3b598f55a0540c58 |
| k4h4_fixed_rtl_20260904.tar.gz | 7c0f118dfb557f6b3b265fb8f4e41af28da44149e55bd22f127ded3461d0d9aa |
| k4h4_clean_performance_final_20260904.tar.gz | 01ab634d00ca9e5be0dbafe98f72a529941ea2383a6e96ef3f7d69096c6a50d1 |
| k4h4_trace_validation_final_20260904.tar.gz | 60e2fbab7cf878b75063685f32f173786571503f1655091ca64b0724d46ac835 |
| k4h4_final_comparison_20260904.tar.gz | d672854a070adc889e0eac33ce85b1e083242f6d480d42f289ab9a8f5a35ef88 |
| k4h4_paper_prep_final_20260904.tar.gz | 315e636c7da4997b15185b65d1faec77115524b3b035e1f046cc14a7a2864b3f |
| H4 final bitstream | 13efbcefc97b4fd65e6f05de520c5356b29801f51aaded2a370e6b082fb05a14 |
| Clean UART log | 779c826e8308dcac1b0f34f85200e5524012af94386e5e69f91b25454143483f |
| Detailed Trace UART log | acf003c96b039cfad595d9a55a4629f43d3c3d9ec554f9f760fa473684d1c163 |

Known-hash cross-check에서 current H4 RTL 3개와 frozen RTL/performance/trace/comparison archives가 모두 PASS했다. Paper-prep 분석은 semantic-equivalence, paired-speedup distribution, hierarchy/timing/power extract와 master manifest를 포함한다.

## 22.12 Paper-ready closure and next handoff

| Gate | Final status | Paper action |
| --- | --- | --- |
| Functional/RTL correctness | CLOSED | 20-vector H4 policy + full RTL + board 5/5 |
| Semantic equivalence | CLOSED | recorded logical fields 250/250 exact |
| Headline performance | CLOSED | clean Performance Run only |
| Mechanism/tail evidence | CLOSED | Trace Run, hidden/stall/memo/plan + distribution |
| K/H selection | CLOSED for practical-knee claim | DSE + actual H8/H6/H4 progression |
| Timing/resource | CLOSED | 100 MHz final implementation + hierarchy extract |
| Power | CLOSED as estimate | 0.465 W Medium-confidence post-route estimate only |
| CPU/Qiskit baseline | NOT REQUIRED | absolute SW/Qiskit speedup claim을 하지 않음 |
| Measured energy | NOT REQUIRED | energy-efficiency headline을 하지 않음 |
| Enumeration scalability stress | NOT REQUIRED | scale claim을 하지 않음 |
| Additional K/H FPGA runs | NOT REQUIRED | global optimum을 주장하지 않음 |
| Paper figures/text | OPEN | frozen evidence에서 생성; RTL/bitstream 변경 금지 |

v0.9.9.1 final handoff 추가 보드/RTL 검증은 현재 논문 skeleton과 claim 범위의 선행조건이 아니다. 다음 단계는 frozen K4/H4 evidence를 source-of-truth로 사용해 논문 원고를 작성하는 것이다. Performance headline은 clean run만, 원인 분석은 Trace run만 사용한다. 그림/표는 evidence에서 생성하되 v0.9.9의 historical H6/H8 provisional 수치와 혼용하지 않는다.

# 23. 2026-09-05 v0.9.9.2 · multi-engine architecture-policy co-design branch

본 절은 v0.9.9.1 §22의 paper-ready K4/H4 freeze 이후 시작된 별도 후속 연구를 기록한다. current paper의 fixed K4/H4 RTL/bitstream/board evidence는 immutable reference로 유지하며, 아래 수치는 새로운 multi-engine branch의 SW architecture screening이다. 따라서 §23의 DSE wall-clock 수치를 실제 FPGA/RTL cycle 또는 current-paper headline으로 사용하지 않는다.

Freeze boundary: §22 fixed K4/H4 = current publication source-of-truth. §23 multi-engine = separate research branch. 두 branch의 성능 수치와 claim을 혼용하지 않는다.

## 23.1 연구 문제의 재정의: 5-state budget에서 K/R/E/H co-design

Single-engine 단계에서는 K/H가 주된 설계변수였지만, multi-engine에서는 full-amplitude state storage의 역할 자체가 checkpoint와 concurrent result/destination으로 분리된다. 따라서 후속 문제를 (K, R, E, H) co-design으로 재정의한다.

| 기호 | 정의 | 현재 branch 해석 |
| --- | --- | --- |
| K | reusable full-amplitude checkpoint 수 | 과거 state를 재사용하여 recomputation을 줄이는 축 |
| R | concurrent result/destination full-state slot 수 | compute 완료 state가 Born/retirement 대기 중에도 다음 계산을 수용하는 축 |
| E | physical Grover state-evolution engine 수 | 동시에 수행 가능한 forward Grover segment의 수 |
| H | failure-continuation Shadow-J future look-ahead | 미래 logical shot outcome을 알지 않고 failure path의 requested-j만 미리 생성 |

현재 planning constraint는 full-amplitude state 5개다. 기존 packing 기준 한 state는 11 RAMB36E1이므로 state storage만 보면 5 states = 55 RAMB36E1 수준이지만, multi-engine datapath, policy, CPU/SoC, routing/port 요구량은 아직 synthesis되지 않았다. 따라서 5-state budget은 architecture DSE constraint이며 final resource proof가 아니다.

## 23.2 현재 유지하는 15개 mode

Normal과 frozen Single K4/H4를 reference로 두고, C3/R2 3종, Dual K3/H2~H6 5종, Triple K2/H2~H6 5종을 동일 workload에서 비교한다. Pure C3/R2와 Triple은 prior screening 결과가 약하더라도 사전 탈락시키지 않는다.

| Mode | Family | K | R | E | H | 정의 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | Baseline | 0 | 1 | 1 | 0 | Normal |
| M01 | Baseline | 4 | 1 | 1 | 4 | frozen Single K4/H4 |
| M02 | C3/R2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Pure C3/R2 |
| M03 | C3/R2 | 3 | 2 | 2 | 4 | C3/R2 +7 (dual in-path harvesting) |
| M04 | C3/R2 | 3 | 2 | 2 | 4 | C3/R2 +5+7 (ordered async refill + harvesting) |
| M05 | Dual | 3 | 2 | 2 | 2 | Dual K3/H2 |
| M06 | Dual | 3 | 2 | 2 | 3 | Dual K3/H3 |
| M07 | Dual | 3 | 2 | 2 | 4 | Dual K3/H4 |
| M08 | Dual | 3 | 2 | 2 | 5 | Dual K3/H5 |
| M09 | Dual | 3 | 2 | 2 | 6 | Dual K3/H6 |
| M10 | Triple | 2 | 3 | 3 | 2 | Triple K2/H2 |
| M11 | Triple | 2 | 3 | 3 | 3 | Triple K2/H3 |
| M12 | Triple | 2 | 3 | 3 | 4 | Triple K2/H4 |
| M13 | Triple | 2 | 3 | 3 | 5 | Triple K2/H5 |
| M14 | Triple | 2 | 3 | 3 | 6 | Triple K2/H6 |

## 23.3 15-mode full SW DSE v1: contract와 산출물

Workload: target count M={1,4,16,64,256}, 각 50 common seeds, 총 250 paired workloads.

Mode 수: 15, raw = 3,750 runs. 기존 run6.seeds_of / success-aware gen_trace roster를 재사용.

주요 invariant 보고: capacity violation 0/3,750, max_live_amp_states=5, logical_path_match 3,750/3,750.

Policy sweep: P3/P2 latency grid 98,250 rows, P1 chain sweep 22,500 rows.

Evidence 성격: Monte-Carlo/SW architecture model. board prediction 또는 RTL cycle-accurate evidence가 아님.

| Artifact | 규모/역할 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| dse files.zip | 13-file bundle | 54f22c7ab699cb09b268a0bf3b5adfacb5e2a9ce58da8f2f5f267cf9d1882bce |
| multi_engine_dse_FINAL_raw.csv | 3,750 rows × 65 columns | 2e1125bbaa87f82fe09dfa32eb5d3b2901442233da6876249aee2bd47a2cbfb4 |
| multi_engine_dse_FINAL_summary.csv | 90 aggregate rows | 13423a4d8654ccf062822fde08d172b5cf5557352435bc302301697e4d2d88c6 |
| multi_engine_dse_FINAL_sweep.csv | 98,250 policy-sweep rows | 2cd17e3ef55d879cd91123d03b7e93b45bc8b8bbb30f2d847db266e7785e004c |
| multi_engine_dse_FINAL_report.md | v1 analysis report | 454da36176665adec022dc8c60153603fcf1ca924d57cd362e04999d6cced251 |
| me_arch.py | multi-engine SW architecture model | 476522ec9f2032db11c44b21ab27a6fbbb8f1006b57f4c15d7252c9c3094d1a4 |

## 23.4 H2~H6 single-policy anchor 재현과 새 H5/H6 값

동일 corrected tie-break source와 run4 MAIN workload를 사용한 250-seed 재계산에서 기존 anchor는 actions/shot <1.2%, iter/run <1.4% 범위로 재현되었다. H5/H6는 임의 추정이 아니라 동일 source에서 새로 계산한 screening 값이다.

| Point | mean physical iter/run | actions/shot |
| --- | --- | --- |
| K2/H2 | 194.516 | 9.3 |
| K2/H3 | 182.816 | 16.3 |
| K2/H4 | 180.116 | 25.9 |
| K2/H5 | 177.444 | 38.3 |
| K2/H6 | 176.512 | 54.0 |
| K3/H2 | 173.608 | 18.7 |
| K3/H3 | 152.180 | 38.1 |
| K3/H4 | 142.364 | 71.0 |
| K3/H5 | 137.932 | 123.2 |
| K3/H6 | 135.044 | 201.0 |
| K4/H4 | 135.216 | 156.1 |

Trend: Dual K3는 H4 이후 physical-work 개선 폭이 빠르게 줄어드는 반면 actions가 H4 71.0 → H5 123.2 → H6 201.0으로 증가한다. Triple K2도 H4 25.9 → H5 38.3 → H6 54.0으로 policy work가 증가하고 physical-work 개선은 작아진다. 따라서 H3/H4 부근 practical knee 가설은 유지하지만, multi-engine 최종 H는 실제 policy latency와 wall-clock으로 재판정한다.

## 23.5 Full 15-mode DSE v1 결과

아래 표는 v1 SW model의 pooled 250-workload 결과다. Compute speedup은 ideal compute makespan만, P3 speedup은 board-derived CYC_SHOT과 common commit-tail calibration을 포함한 modelled wall-clock이다. 두 값 모두 actual FPGA prediction이 아니다.

| Mode | compute speedup vs M01 | physical work ratio | useful util. | actions/shot | P3 paired speedup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | 0.2568× | - | 88.9% | 0.0 | 0.3429× |
| M01 | 1.0000× | 1.0000 | 69.7% | 98.2 | 1.0000× |
| M02 | 0.9639× | 1.3246 | 47.2% | 4.7 | 1.0504× |
| M03 | 1.0517× | 1.1561 | 44.5% | 5.4 | 1.1206× |
| M04 | 1.0836× | 1.0234 | 43.1% | 7.5 | 1.2269× |
| M05 | 0.9684× | 1.2197 | 46.0% | 13.4 | 1.1256× |
| M06 | 1.0370× | 1.1002 | 44.3% | 26.7 | 1.1869× |
| M07 | 1.0638× | 1.0510 | 43.5% | 49.0 | 1.2107× |
| M08 | 1.0758× | 1.0304 | 43.1% | 84.6 | 1.2215× |
| M09 | 1.0843× | 1.0172 | 42.8% | 138.9 | 1.2292× |
| M10 | 0.9448× | 1.3870 | 35.4% | 7.7 | 1.1741× |
| M11 | 0.9920× | 1.3294 | 35.4% | 13.2 | 1.2193× |
| M12 | 1.0088× | 1.3079 | 35.3% | 20.6 | 1.2364× |
| M13 | 1.0139× | 1.2994 | 35.3% | 30.4 | 1.2419× |
| M14 | 1.0172× | 1.2951 | 35.3% | 42.8 | 1.2454× |

v1 해석 제한: P3 상위 M14/M13/M12/M09/M04는 1.2269×~1.2454×로 1.5% 이내이며 model error보다 작다. 따라서 Triple K2/H6를 “winner”로 freeze하지 않는다.

Compute-only speedup의 최대는 약 1.084×다. v1에서 1.2×대 wall-clock gain의 대부분은 compute 자체 단축보다 retirement/Born 구간과의 overlap에서 발생한다.

v1 P3에서는 Triple K2/H4~H6, Dual K3/H6, C3/R2+5+7이 선두군이지만 서로 통계·모델 오차 범위 내다.

P2(no decision speculation)에서는 모든 multi-engine mode가 M01에 패배했다. 즉 결과의 부호가 policy overlap model에 민감하다.

Pure C3/R2는 prior simplified screening 0.897×와 달리 v1 P3에서 1.0504×가 나왔다. 이 차이는 model-dependent issue로 미결이다.

Triple H2~H6의 v1 useful utilization은 약 35.3~35.4%로 거의 고정이었고 H 증가는 주로 physical work를 줄였다. 단 §23.7의 H-window issue 문제 때문에 일반 결론으로 freeze하지 않는다.

## 23.6 v1에서 새로 드러난 structural hypothesis: R=1과 retirement overlap

v1 timing model은 frozen M01의 R=1이 Born/Verify 대기 result가 유일 destination을 점유하여 next compute를 막는 구조적 직렬화 요인이라고 해석했다. R≥2로 재분할하면 result를 보존한 채 별도 destination에서 future compute를 수행할 수 있어 wall-clock overlap이 열리고, E=2/3은 그 overlap window를 채우는 역할을 한다는 가설이다.

중요: 이 가설은 현재 RTL에서 자동으로 성립하지 않는다. frozen Main IP는 measurement 중 amp_write_forbid와 measurement-exclusive read path를 사용하므로 R slot을 늘리는 것만으로 Grover compute와 Born read/write가 동시에 가능해지지 않는다. multi-engine RTL에서는 AMP port/banking/arbitration 또는 별도 read path를 실제로 재설계하고 검증해야 한다.

## 23.7 v1 DSE model audit — final ranking 전에 반드시 수정할 항목

| ID | 문제 | v2 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| A1 | Future visibility | sim_epoch가 actual epoch plan을 넓게 보유하여 engine issue eligibility가 explicit H-window로 gate되지 않는다. H는 checkpoint policy에 주로 작용하므로 Dual/Triple utilization과 H 효과가 낙관/왜곡될 수 있다. |
| A2 | Logical assertion | logical_path_match가 강한 per-event tuple 비교가 아니며 order_violation_count도 독립 retirement assertion이 아니다. 실제 (epoch, trial, requested_j, outcome) sequence를 비교해야 한다. |
| A3 | Physical 5-slot legality | capacity check가 count 중심이다. 정확한 slot ID, source pin, destination ownership, overwrite legality, old/new set transition lifetime을 추적해야 한다. |
| A4 | Policy latency | P3 L_commit=75.7은 mode 공통 serial tail이라 H별 실제 policy complexity를 직접 penalize하지 않는다. “80-cycle cutoff에서 H가 살아남는다”는 결론을 낼 수 없다. |
| A5 | Cross-family actions | C3/R2 actions와 RollingHTB actions의 정의가 달라 7.5 vs 138.9 같은 비율을 직접 scheduler latency 비율로 해석하면 안 된다. |
| A6 | Born/AMP overlap | v1은 retirement overlap을 모델링하지만 current RTL의 read/write exclusivity와 multi-port conflict를 exact하게 반영하지 않는다. OVERLAP_OFF/ON을 분리해야 한다. |

따라서 v1 DSE는 architecture 방향성과 K/H physical-work trend를 보는 1차 screening으로 보존하되, C3/R2 vs Dual vs Triple의 최종 wall-clock 순위와 RTL 후보 freeze에는 사용하지 않는다.

## 23.8 현재 candidate status — Triple/Pure 포함, 아직 탈락 없음

| Family | 유지 후보 | 현재 판정 |
| --- | --- | --- |
| C3/R2 | Pure, +7, +5+7 | 모두 유지. Pure는 architecture baseline이자 R=2 overlap hypothesis 확인점. |
| Dual | K3/H2, H3, H4, H5, H6 | H2~H6 전부 v2에 유지. H5/H6는 policy latency/complexity gate에서 탈락할 수 있으나 사전 제거 금지. |
| Triple | K2/H2, H3, H4, H5, H6 | 모두 유지. v1 선두 결과도, 낮은 utilization 결과도 H-window 수정 전 final로 해석하지 않음. |

Policy practical gate는 여전히 중요하다. 실제 또는 신뢰 가능한 estimated decision latency가 약 80 cycles 이상이고 그 대가로 얻는 wall-clock/physical-work 이득이 작으면 해당 H를 practical candidate에서 제외한다. 단 v1 P3 sweep은 mode-specific policy latency를 구현하지 않았으므로 이 gate를 통과/실패했다고 판정하지 않는다.

## 23.9 신규 algorithm 조사 결과 — v2 이후 검토할 hardware-friendly 후보

별도 algorithm-search work에서 scheduling/cache/OoO/prefetch 계열을 다시 조사했다. 아래 후보는 literature-inspired mapping이며 아직 본 프로젝트에서 SW/RTL 검증되지 않았다. 이름 자체를 novelty claim으로 사용하지 않고, 기존 C3/R2/Dual/Triple에 추가했을 때 total FPGA wall-clock을 줄이는지로만 평가한다.

| 후보 | 우선도 | 핵심 | HW 관점 | 적용 순서 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| State-MSHR + in-flight path coalescing | 가장 우선 | ready hit → same-target in-flight merge → path containment/waypoint → new issue 순서로 중복 future compute 억제 | E≤3,H≤6에서 작은 tag/MSHR 비교; +7과 보완 관계 | v2 baseline 안정화 후 1차 add-on |
| Head-Reservation Backfilling | 높음 | current/head가 필요한 source/destination을 먼저 예약하고 남는 자원에서만 future job backfill | Triple에서 slot deadlock/starvation을 낮은 복잡도로 억제 | Triple K2/Hx 우선 |
| cheap SWLL selector | 중간~높음 | future survival/depth, saved iteration, lateness/hold를 작은 정수 score로 결합 | full stochastic score 대신 LUT/shift 기반 cheap approximation 우선 | Dual/Triple future selector A/B test |
| ACE-Window (restricted affinity) | high-upside / high-risk | 5 AMP slot을 tagged elastic window처럼 운용하되 physical routing affinity는 제한 | wide 5×E state crossbar가 필요하면 즉시 탈락 | 고위험 별도 SW/RTL 후보 |
| Feedback-Gated E2/E3 | 후순위 | spec consumed/late/flushed/state-blocked counter로 E/H aggressiveness 동적 조절 | epoch가 짧아 adaptation이 불안정할 수 있음 | fixed E2/E3 결과가 workload별로 크게 갈릴 때만 |

## 23.10 Incremental scheduler 방향 — H≤6에서 full DP를 피하는 원칙

신규 후보를 실제 RTL로 가져갈 경우 H≤6과 5-state의 작은 bounded problem size를 활용한다. 각 future entry에 best/second-best predecessor와 distance를 유지하면 새 AMP state 삽입은 O(H), Shadow window shift는 O(K), stale best 재검사는 해당 entry에 대해 최대 K 비교로 제한할 수 있다. 최악 비교량은 H×K≤6×5=30 수준이다. 이 원칙은 full WFA/POMDP/MILP와 같은 SW-oracle 계열을 RTL policy로 직접 구현하지 않기 위한 guardrail이다.

## 23.11 DSE v2 재실행 gate

| Gate | 수정 | Acceptance |
| --- | --- | --- |
| V2-1 | explicit H-window issue eligibility | current + failure-continuation H future만 engine issue 후보로 노출. 실제 future trace 전체를 scheduler가 미리 보면 안 됨. |
| V2-2 | exact 5-slot identity/lifetime | slot ID별 valid/ready/epoch/j/pin/owner/destination/overwrite를 event-driven으로 추적. capacity count만으로 PASS 금지. |
| V2-3 | real semantic assertions | 모든 mode의 retire tuple을 frozen logical trace와 실제 비교하고 visibility/order/stale-epoch violation counter를 산출. |
| V2-4 | Born/AMP overlap OFF vs ON | 현재 frozen memory semantics에 가까운 overlap-off와 future multi-port redesign potential인 overlap-on을 분리하여 R≥2 이득을 해부. |
| V2-5 | policy timing 분리 | decision count와 primitive work를 family별로 따로 기록. common per-shot tail만으로 H2~H6 latency를 판정하지 않음. 0~128 cycle sensitivity는 decision event에 적용. |
| V2-6 | same 15-mode / same 250 workload | v1과 동일 seed roster/mode 정의로 rerun하여 delta를 직접 비교. 신규 ACE/MSHR/SWLL은 v2 baseline closure 이후 별도 DSE. |

## 23.12 v0.9.9.2 handoff

현재 결론: fixed K4/H4 single-engine paper branch는 §22 상태로 그대로 CLOSED/frozen. multi-engine branch는 “15-mode DSE v1 완료 + model audit 완료 + 신규 알고리즘 후보 조사 완료, DSE v2 필요” 상태다.

| 항목 | 상태/대상 | 다음 행동 |
| --- | --- | --- |
| Current paper | K4/H4 | 변경 없음. 2.595× actual-board headline과 §22 evidence 그대로 사용. |
| Multi-engine architecture | C3/R2 + Dual K3/H2~H6 + Triple K2/H2~H6 | 15 mode 전부 v2까지 유지. winner 미선정. |
| DSE v1 | 3,750 raw runs / 250 paired workloads | screening evidence로 보존. 최종 RTL ranking proof 아님. |
| Next mandatory gate | DSE v2 | H-window, exact slot map, real assertions, overlap OFF/ON, policy timing 수정 후 동일 15 mode 재실행. |
| New algorithms | State-MSHR / Backfill / cheap SWLL / restricted-affinity ACE | v2 baseline closure 후 add-on DSE. Feedback-gated E는 후순위. |
| RTL implementation | OPEN | v2에서 robust candidate 3~5개로 줄인 뒤 구현. C3/R2/Triple을 SW v1 순위만으로 사전 탈락시키지 않음. |

# 24. 2026-09-05 v0.9.9.3 · DSE v2 STRICT bring-up / Family 2 expansion / clean SW-DSE handoff

본 절은 v0.9.9.3의 최신 multi-engine provenance를 보존하기 위한 통합 기록이다. §22 fixed Single K4/H4(E1) publication baseline은 immutable reference이며, §23의 15-mode DSE v1은 historical screening으로 유지한다. 이 절의 목적은 strict exact-slot model의 correctness bring-up 상태, Family 2의 정확한 의미, fifth-bank 확장안, clean pure-SW DSE 재실행 계약을 기록하는 것이다. 당시에는 multi-engine winner나 final RTL 구조를 확정하지 않았다.

## 24.1 Fixed K4/H4 기준점은 변경 없음

Current-paper baseline: Single K4/H4(E1), H_FUTURE=4, WINDOW_LEN=5, U_MAX=9. ψ0는 free conceptual source이며 checkpoint slot을 차지하지 않는다.

Final RVX full-SoC routed: LUT 25,440 / FF 30,528 / BRAM 98 tile / DSP 68, WNS +0.236 ns @100 MHz, TNS 0. Actual-board E2E 5/5와 clean Performance/Trace/semantic evidence는 §22 상태 그대로 CLOSED다.

Family 2에서 사용한 약 266.566M pure-SW compute cycles 및 약 213k physical iterations는 architecture cost model aggregate이며 board CYCLE_COUNT 7,796,908과 다른 metric이다.

## 24.2 DSE v2 STRICT의 목적과 v1 provenance 정정

DSE v2 STRICT는 v1의 count-based model을 physical full-state bank identity/lifetime까지 추적하는 event-driven exact-slot model로 강화하는 작업이다. 목표는 성능 ranking보다 semantic/slot legality 증명이다.

Enumeration epoch 서술 정정: non-final retry는 same Oracle segment를 유지하며 checkpoint도 유지된다. segment boundary는 success/found_mask update에 따른 Oracle epoch change 또는 final termination이다.

ψ0는 physical slot을 점유하지 않는 free anchor다. initial strict-model에서 ψ0를 일반 materialized state로 취급한 것이 slot exhaustion의 한 원인이었다.

STEP 8 invariant gate가 닫히기 전에는 250-workload full DSE, ranking, speedup, STEP 9 실행을 금지한다.

## 24.3 DSE v2 STRICT invariant bring-up 진행 이력

| Revision | STEP 8 상태 | 주요 진전 | 남은 핵심 결함 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2 initial | FAIL; full DSE 미실행 | A3 reference replica 15/15, 일부 RollingDP↔RollingHTB exact, slot identity/assertion 도입 | 26/45 no-event liveness, illegal_overwrite>0, M01 physical iteration +20.8%, policy/slot desync |
| v3 | 16/45 PASS | measurement lifetime event record 분리, source pin lifetime 수정, admission-time all-or-nothing reservation, illegal_overwrite=0 | ON variants/C3-R2 stall, duplicate endpoint cleanup이 live checkpoint의 마지막 copy를 파괴 |
| v4 current | 28/45 PASS | completion-time endpoint alias, compute-destination/measurement-slot 분리, alias reference pin, passing rolling modes Frozen RollingHTB exact | Dual K3/H3~H6 ON 8개 + C3/R2 9개 no-event stall; obligation/admission/eviction accounting 불일치 |

v2→v4의 PASS 수 증가는 성능 개선이 아니라 simulator correctness bring-up 진행도다. v4에서도 STEP 9 성능 ranking은 실행하지 않았다.

## 24.4 v4 invariant gate: 28/45 PASS

| Group | Combinations | v4 결과 |
| --- | --- | --- |
| M00 Normal ×3 + M01 Single K4/H4 ×3 | 6 | PASS |
| M05 Dual K3/H2 ×3 | 3 | PASS |
| M06~M09 Dual OVERLAP_OFF | 4 | PASS |
| M10~M14 Triple ×3 | 15 | PASS |
| M06~M09 Dual ON_IDEAL / ON_CONFL | 8 | FAIL: no-event stall |
| M02~M04 C3/R2 ×3 | 9 | FAIL: no-event stall |

Passing combinations에서 capacity, illegal_overwrite, pin, stale_epoch_source, unready_source, destination_conflict, logical_tuple_mismatch, retirement_order_violation, early_measurement, visibility_violation, policy_slot_desync, replans, forced_evict counter는 0이었다.

Completed combinations의 peak_live는 architecture budget에 맞게 최대 5였다.

## 24.5 Frozen RollingHTB reproduction과 H-window 해석 정정

v4의 completed rolling modes는 frozen RollingHTB physical iterations를 exact reproduce했다: M01=758, M05=939, M06=811, M07=798, M08=810, M09=804, M10~M14=1043/1033/1042/1024/1024.

A1의 과거 “issued depth ≤ min(E,R)” 서술은 폐기한다. v4 raw audit에서 M09(E=R=2)는 depth 4, M14(E=R=3)는 depth 5까지 도달했다.

낮은 H mode에서는 issued depth가 H에 포화될 수 있으므로 strict Shadow-J H-window는 실제 issue-path binding constraint가 될 수 있다. 최종 A1 판정은 45/45 closure 이후로 미뤘다.

## 24.6 v4 남은 결함과 canonical obligation accounting

대표 failure M07 Dual K3/H4 ON_IDEAL에서는 head가 ψ1을 필요로 하지만 physical bank에 legal ψ1 copy/producer가 사라지는 policy-slot desync가 발생했다.

다음 수정 원칙은 K-side unique checkpoint-value obligation, R-side result/measurement obligation, transient physical reservation을 역할별로 분리한 하나의 canonical accounting에서 admission과 eviction protection을 함께 유도하는 것이다.

같은 ψ value가 Sout와 pending promotion 등에 중복되면 K capacity에서 double count하지 않는다. 반면 source/destination/measurement pin으로 동시에 필요한 physical occupancy는 별도 lifetime 조건으로 검사한다.

C3/R2의 retained result(Rret)는 R-side 역할이며 K checkpoint capacity에 섞지 않는다.

OVERLAP_ON_CONFL은 normalized work progress와 wall-clock을 분리하여 event interval별 contention rate를 적용해야 한다. issue 순간 duration만 1.15× 하는 구식 모델은 폐기 대상이다.

## 24.7 Family 2 재정의: Independent Dual K2/K3 Parity Tracks

| 항목 | Family 2 contract |
| --- | --- |
| Logical split | 원래 j0,j1,j2,j3,…를 policy 입력 전에 parity로 분리 |
| Track A | j0→j2→j4→…; 독립 K2/K3 Rolling policy/checkpoint trajectory |
| Track B | j1→j3→j5→…; 독립 K2/K3 Rolling policy/checkpoint trajectory |
| Cross-track reuse | 금지. A checkpoint는 B가 사용하지 않고 B checkpoint는 A가 사용하지 않음 |
| ψ0 | 각 track의 free conceptual source; every-request restart가 아니라 epoch 내 checkpoint trajectory 유지 |
| Logical duplicate | 없음. 같은 logical j를 두 engine이 중복 계산하지 않음 |
| Execution time | A+B physical work가 아니라 independent progress + ordered commit/backpressure의 event makespan |
| Pair barrier | 폐기. pair마다 max(A_i,B_i)를 강제 합산하는 barrier model 금지 |
| Speculation | H는 policy visibility; physical amplitude compute는 기본 next endpoint/one-ahead |
| Commit | global j0→j1→j2→… 유지; earlier success 시 later speculative work discard |

v0.9.9.3 시점 Family 2 paper candidate에서는 intra-iteration datapath splitting을 의도적으로 제외했다. 이후 §25에서 이 축을 Family 1/2와 별개의 방향으로 다시 선택해 실제 E4 RTL까지 구현했다.

## 24.8 5번째 full-state bank를 활용하는 Family 2 확장

### 24.8.1 Fixed Dual K2×2

A=K2, B=K2의 독립 checkpoint capacity 4개를 기본으로 하고 H2~H6만 sweep한다.

### 24.8.2 Dual Elastic K2/K3

logical 5-state budget의 5번째 reusable checkpoint를 한 track에 제공하여 A=K3/B=K2 또는 A=K2/B=K3로 운용한다. extra bank owner는 해당 track의 state만 저장하며 cross-track content sharing은 없다.

### 24.8.3 Floating fifth checkpoint / critical-track-aware allocation

fifth checkpoint owner를 실행 중 K3/K2 ↔ K2/K3로 전환하는 floating policy를 검토한다. objective는 ΣW가 아니라 dual makespan min max(T_A,T_B)이며, extra checkpoint를 current critical track의 completion time을 가장 크게 줄이는 쪽에 배정한다. online allocator는 future ground truth를 사용하지 않고 history/checkpoint/source distance/performed work/정책 추정치로 T_hat_A/T_hat_B를 예측하며, oracle allocator는 upper bound로만 사용한다.

## 24.9 Family 2 provisional pure-SW observations — non-authoritative

| H | Fixed K2×2 compute | Fixed K2/K3 | Oracle/perfect UB |
| --- | --- | --- | --- |
| H2 | ≈243.214M | ≈238.277M | ≈234.028M |
| H3 | ≈240.675M | ≈235.231M | ≈230.405M |
| H4 | ≈240.213M | ≈234.542M | ≈229.485M |
| H5 | ≈239.995M | ≈234.126M | ≈228.997M |
| H6 | ≈239.885M | ≈233.922M | ≈228.696M |

같은 provisional model에서 frozen K4/H4는 약 266.566M compute cycles / 약 213k physical iterations였다. board metric이 아니다.

Parity K2/H4 pilot은 Track A≈170k, B≈173k로 이상적 106.5k/track과 큰 차이가 있어 per-track checkpoint efficiency가 핵심 bottleneck으로 관찰됐다.

H3 이후 compute diminishing return과 빠른 policy-work 증가가 관찰되어 compute-only minimum H를 final optimum으로 해석하지 않았다.

## 24.10 Family 2에서 같이 측정할 policy/work metrics

Per track: physical Grover iterations, logical requests, iterations/request, exact-hit rate, ψ0-source rate, mean/p95 source distance, recomputation distance.

Policy: decisions A/B, actions A/B, actions/decision mean/p50/p95/max, estimated policy cycles/decision latency. K2/K3 timing은 actual RTL이 아니면 ESTIMATED로 표시한다.

Timing: A/B policy busy, exposed policy stall, compute-only event makespan, compute+policy makespan.

Policy hardware assumption: TWO_POLICY_ENGINES와 ONE_SHARED_POLICY_ENGINE를 분리하며 Policy_A+Policy_B를 elapsed time처럼 단순 합산하지 않는다.

K/H knee: H2→H6에서 physical gain, makespan gain, policy action 증가, final estimated makespan을 함께 본다.

## 24.11 Clean pure-SW DSE 재실행 contract

| Family | Clean baseline modes | 분리 규칙 |
| --- | --- | --- |
| Family 1 | Pure C3/R2; + in-path harvesting; + harvesting + ordered async refill | shared C3 checkpoint pool + R2 result/destination + E2. Family2 parity semantics 금지 |
| Family 2 | Fixed K2×2; fixed K3/K2; fixed K2/K3; oracle floating; online floating | even/odd 독립 trajectories. A/B checkpoint cross-sharing 금지 |

공통 workload: M={1,4,16,64,256} × 50 common seeds = 250. 먼저 authoritative frozen K4/H4 pure-SW baseline을 exact reproduce하지 못하면 multi-engine DSE를 중단한다.

requested-j/trial/success/final-result logical path는 frozen baseline과 같아야 하며 scheduling/checkpoint는 physical work만 바꿀 수 있다.

elapsed time은 event-driven engine progress + ordered retirement + success invalidation + backpressure로 계산한다.

Family별 action 정의가 다르므로 cross-family action count를 직접 cycle ratio로 바꾸지 않는다.

## 24.12 v0.9.9.3 handoff / branch status

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| Frozen K4/H4(E1) | §22 그대로 CLOSED / immutable publication baseline |
| DSE v1 | screening/provenance로 보존; final ranking proof 아님 |
| DSE v2 strict | v4 28/45 PASS, 45/45 전 STEP 9 금지 |
| Family 1/2 winner | 미선정 |
| 2× speedup / five-bank RTL feasibility | 미확정 |
| 다음 strict gate | canonical obligation/lifetime correctness → 45/45 → clean 250-workload DSE |

## 24.13 Evidence / provenance anchor

| Artifact | SHA256 / 상태 |
| --- | --- |
| dse files_260905_v2.zip | 48373d0c27a422278caaf4d1f4691d0c62b9bbb242a1fbb6cdcbccba627c296c · initial STEP8 FAIL |
| dse files_260905_v3.zip | b2d8189ac615a4de524f5d0db9811530f8044e6c58f2eba473a8cc20891334ae · 16/45 PASS provenance |
| dse files_260905_v4.zip | ec4dad4e848981e06b268d3e299129e24a78d7691af53fee81d595b1a9b3ae51 · current best strict bundle |
| v4 me_arch_v2.py | a9b7a4ed0b1b602721429d14d6106deae955639fa005460f5c15c524d1eb815d |
| v4 invariant report | 01beedc2ce4f1a554d5163a824484e1f3ce5617ff33c0bcd3f2ec6cd3a7976d8 · 28/45 PASS / A1 correction |

# 25. 2026-09-06 v0.9.9.4 · standalone E4 intra-iteration / K3H3 retune / Measurement M1·M2

본 절은 v0.9.9.3 이후 실제 RTL 구현과 profiling에서 발생한 방향 전환 및 closure를 모두 기록한다. 핵심 변화는 inter-request Family 1/2 strict-model을 즉시 RTL로 승격하지 않고, 완성된 K4/H4(E1)의 physical Grover kernel과 Born measurement 자체를 먼저 줄이는 별도 datapath 축으로 이동한 것이다. 그 결과 E4 intra-iteration, E-aware K/H retune, Measurement M1/M2까지 실제 standalone RTL로 구현·검증되었으며 현재 architecture freeze candidate는 K3/H3-E4-M2다.

중요 source-of-truth 변경: 앞으로 experimental RTL 수정의 authoritative base는 old K4/H4 ZIP이 아니라 bbht_standalone_260905.zip / bbht_standalone_top.v 기반 standalone source다. frozen K4/H4(E1) publication baseline은 비교 기준으로만 보존하며 절대 덮어쓰지 않는다.

## 25.1 용어와 branch 경계

| 이름 | 정의 / 상태 |
| --- | --- |
| K4/H4(E1) | 2026-09-04 frozen publication baseline. intra-iteration engine 1개. §22 authoritative. |
| K4/H4-E4 | 기존 K4/H4 policy를 E4 datapath에 적용한 experimental branch. |
| K3/H3-E4 | E4의 낮아진 iteration cost에 맞춰 K/H를 retune한 branch. |
| K3/H3-E4-M1 | Born BUILD 2 rows/cycle 적용. |
| K3/H3-E4-M2 | M1 + 16×32 hierarchical row selection. 현재 architecture candidate. |
| Normal-E4 | checkpoint/policy 없이 E4 datapath만 사용하는 baseline. |

Family 1/2는 §23~§24에 alternative inter-request multi-engine 연구 provenance로 남긴다. E4는 “Family 2의 엔진을 4개로 늘린 구조”가 아니라 동일 Grover iteration 내부의 state-vector arithmetic을 공간 분할한 별도 축이다.

## 25.2 E1 cycle breakdown profiling — E4 선택 근거

먼저 frozen checkpoint-aware physical controller의 cycle을 RTL simulation에서 분해했다. INIT 없이 physical Grover iteration 1회는 1,033 body cycles이며, START_TO_DONE interface edge는 +1 cycle이었다.

| Phase | cycles / physical iter | 해석 |
| --- | --- | --- |
| PASS1 | 516 | Oracle + global sum streaming |
| P1DRN | 1 | PASS1 pipeline drain |
| MEAN | 1 | global mean finalize |
| PASS2 | 515 | Diffusion + writeback |
| Total body | 1,033 | physical Grover iteration |
| INIT | 514 | ψ0 initialization body |

즉 1,033 cycles 중 1,031 cycles가 PASS1/PASS2의 512-row streaming에 집중되어 있어, 같은 iteration의 서로 다른 row를 여러 arithmetic datapath가 동시에 처리하는 intra-iteration parallelism이 높은 잠재력을 가진다고 판단했다.

## 25.3 E1 full-path profiling — Grover 이후 Measurement 병목 확인

Q14 N=16,384, one-target EQ workload에서 first unique Enumeration result를 Result FIFO에 commit할 때까지 exclusive wall-clock을 분해했다. E1 K4/H4 reference에서는 총 84,010 cycles가 다음처럼 정확히 합산됐다.

| Exclusive bucket | cycles | 비율 |
| --- | --- | --- |
| Physical INIT + Grover | 57,329 | 68.24% |
| Measurement | 18,955 | 22.56% |
| Policy-only exposed | 6,808 | 8.10% |
| Control/other | 918 | 1.09% |
| Total | 84,010 | 100% |

23 shots, L_BBHT=179, actual physical Grover iterations=55.

Born 23회 aggregate: BUILD 11,914 (=518/shot), ROW_SCAN 6,190 (≈269.13/shot), LANE_SCAN 402 (≈17.48/shot), Verify 46 (=2/shot).

이 profiling으로 E4 이후 measurement가 다음 병목으로 이동할 가능성을 사전에 확인했다.

## 25.4 Standalone platform을 experimental base로 승격

RVX/ORCA 없이 PC와 Arty A7-100T만으로 accelerator 전체를 구동하기 위해 standalone port를 만들었다. top은 bbht_standalone_top.v이며 구조는 UART → APB bridge → 기존 MMIO → dataset generator → loader/data_mem → Main IP다. 초기 standalone 포팅에서는 core IP의 semantic interface를 유지하고 RVX 의존 APB/AHB boundary만 교체했다.

UART bridge는 기존 MMIO CSR map과 read-to-pop FIFO semantics를 유지한다.

Dataset generator는 main_clean.c의 deterministic background/target placement를 하드웨어에서 재현한다.

Experimental E4/K3H3/M1/M2 수정은 이 standalone source tree를 기준으로 계속 진행한다.

RVX를 다시 붙일 때 old wrapper를 복원하지 않고 최신 standalone core/top 구조를 기준으로 새 연결부를 설계한다.

## 25.5 E4 intra-iteration architecture

E4는 4개의 독립 BBHT search가 아니다. 동일한 physical Grover iteration 하나를 4개의 arithmetic engine이 협력해서 처리한다.

E1: P=32 amplitudes/cycle, 512 rows
E4: 4 × P32 = 128 amplitudes/cycle
cycle q issue: row 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3

BBHT requested-j sequence, Enumeration order, result/FIFO semantics, checkpoint policy의 logical 의미는 그대로 유지한다.

Oracle은 4 row를 병렬 처리하고 각 engine의 partial sum을 global sum으로 결합한다. MEAN은 global reduction 이후 1회 계산하며 PASS2는 동일 global mean을 4 engine에 broadcast한다.

physical Grover iteration 자체의 wall-clock을 줄이는 구조이므로 checkpoint가 줄이는 physical iteration count와 다른 최적화 축이다.

## 25.6 E4 checkpoint memory: 4-way interleaved striping

E4의 4 bank는 state 4개 복제가 아니라 하나의 full state를 row modulo 4로 partition한 bandwidth structure다. active module은 grover_ckpt_mem_interleaved_e4다.

| Bank | 저장 row | local address |
| --- | --- | --- |
| bank0 | 0,4,8,… | {slot[1:0], row[8:2]} |
| bank1 | 1,5,9,… | {slot[1:0], row[8:2]} |
| bank2 | 2,6,10,… | {slot[1:0], row[8:2]} |
| bank3 | 3,7,11,… | {slot[1:0], row[8:2]} |

PASS1: source checkpoint → destination checkpoint.

PASS2: destination checkpoint → same destination writeback.

full-state Oracle scratch는 제거했다.

## 25.7 E4 dead-code cleanup

BRAM 폭발을 유발했던 초기 E4 split/banked 흔적은 active hierarchy가 아니었으며 cleanup에서 제거했다.

grover_amp_mem_half_tdp_e4

grover_ckpt_slot_banked_e4

grover_ckpt_mem_banked_e4

grover_e4_oracle_scratch_banked

현재 E4 checkpoint active hierarchy는 grover_ckpt_mem_interleaved_e4 하나를 기준으로 한다. K3/H3 branch에도 clean grover_checkpoint.v를 반영한다.

## 25.8 K4/H4-E1 vs K4/H4-E4 direct RTL functional/cycle 결과

| 항목 | E1 | E4 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| Main-IP 6-case aggregate | 568,096 | 301,404 | 1.884832× |
| Enumeration case | 474,434 | 227,354 | 2.086763× |
| Functional regression | 6/6 PASS | 6/6 PASS | logical semantics 동일 |
| Enumeration FIFO order | 1,4,7,5,2,3,6,0 | 동일 | PASS |

result, trial_count, L_BBHT, FIFO/order, terminal behavior가 E1과 E4에서 동일했다.

## 25.9 E4 physical kernel exact profile

K3/H3-E4 first-result profile에서 physical Grover 55 iterations를 계측한 결과 E4 body가 정확히 다음 패턴으로 반복됐다.

| Phase | aggregate | per physical iter |
| --- | --- | --- |
| INIT | 129 | 1회 init |
| PASS1 | 7,260 | 132 |
| MEAN | 55 | 1 |
| PASS2 | 7,205 | 131 |
| Grover body | 14,520 | 264 |

E1 1,033 cycles/iter 대비 E4 264 cycles/iter로 physical kernel speedup은 1033/264 ≈ 3.91×다. 이는 logical iteration 수 감소가 아니라 동일 iteration의 per-iteration latency 감소다.

## 25.10 K4/H4-E4 standalone TOP final E2E

| Case | 핵심 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| full N=16384 / target_count=256 | Normal-E4 cycles=9,637 iter=7; K4/H4-E4 cycles=12,198 iter=3; result=15288, trials=8, L=7 | PASS |
| full N / sparse target=1 | result=507, cycles=14,841 | PASS |
| full N / no-target | shot_cap=3, clean shot-limit terminal, cycles=3,483 | PASS |
| data_count=13 Enumeration/padding | found=13, unique FIFO, padding index 없음, cycles=296,238 | PASS |

UART → APB → MMIO → dataset generator → loader/data_mem → BBHT → checkpoint/E4 Grover → Born/Verify → Enumeration/found_mask → FIFO → MMIO read-to-pop → UART 전체 경로가 STANDALONE_E4_TOP_FINAL_E2E_ALL_PASS로 닫혔다.

## 25.11 E4 standalone synthesis와 BRAM 해석

| Resource | K4/H4-E4 standalone post-synthesis |
| --- | --- |
| LUT | 31,865 / 63,400 = 50.26% |
| FF | 23,402 / 126,800 = 18.46% |
| BRAM | 83.5 / 135 = 61.85% |
| DSP | 64 / 240 = 26.67% |

E4 checkpoint state를 4복제해서 BRAM이 증가한 것이 아니다.

주요 증가는 E4 4-row/cycle data_mem bandwidth를 위한 banking이다. E1 약 32 physical arrays(~16 BRAM36 equivalent) → E4 64 arrays(~32 BRAM36 equivalent)로 약 +16 BRAM 규모가 발생했다.

과거 standalone→RVX에서 보인 약 +32 tile SoC overhead를 단순 적용하면 E4 full-SoC BRAM은 약 115.5/135(85.6%) projection이지만, 이는 actual implementation 수치가 아니며 “ORCA core=32 BRAM”이라는 뜻도 아니다.

## 25.12 Policy profiling: E4가 새 policy stall을 만든 것이 아님

| Metric | K4/H4-E1 | K4/H4-E4 | Delta |
| --- | --- | --- | --- |
| policy_cycles | 112,855 | 112,855 | 0 |
| policy_stall | 38,540 | 38,569 | +29 |

처음 가설 “E4가 너무 빨라 policy가 못 따라가 큰 stall이 생긴다”는 거의 틀렸다. absolute policy work/stall은 거의 동일하며, E4가 Grover body를 줄였기 때문에 fixed policy/checkpoint overhead의 상대 비중이 커진 것이다. 논문에서는 “E4 creates large policy stalls”가 아니라 “E4 reduces the Grover body while fixed policy/checkpoint overhead remains, exposing a larger relative overhead”로 표현한다.

## 25.13 E-aware K/H retune: K3/H3-E4

24-point policy-work DSE에서 E4 환경의 iteration value가 낮아졌을 때 더 작은 policy가 유리할 가능성을 보고 K3/H3를 실제 RTL로 구현했다.

| Point | iter/run | actions/shot |
| --- | --- | --- |
| K4/H4 | 134.821 | 157.9 |
| K3/H3 | 152.652 | 38.4 |
| K3/H4 | 142.738 | 71.6 |
| K3/H5 | 138.048 | 123.9 |

K3/H3는 K4/H4보다 physical work는 늘지만 policy-work proxy가 약 75.7% 감소했다. 이를 실제 K3/H3-E4 RTL로 검증했다.

| 항목 | K4/H4-E4 | K3/H3-E4 | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-case aggregate cycles | 301,404 | 288,164 | -13,240; 1.045946× |
| Enumeration cycles | 227,354 | 220,657 | -2.95% |
| Enumeration physical iter | 317 | 332 | +15 (+4.7%) |
| Policy actions | 16,266 | 4,898 | -69.9% |
| Policy cycles | 76,774 | 34,184 | -55.5% |
| Policy stall | 15,160 | 4,114 | -72.9% |

6/6 direct RTL functional comparison에서 result/FIFO/trials/L 동일.

“minimum policy work”가 목표가 아니라, main/measurement가 hide할 수 있는 범위에서 iteration을 최대한 줄이는 total-cycle optimum이 목표다.

## 25.14 K3/H3-E4 standalone TOP E2E

| Case | K4/H4-E4 | K3/H3-E4 |
| --- | --- | --- |
| full-N target256 | 12,198 | 11,089 |
| sparse target1 | 14,841 | 14,226 |
| no-target | 3,483 | 3,467 |
| padding Enumeration | 296,238 / iter356 | 280,653 / iter382 |

최종 로그: STANDALONE_K3H3_E4_TOP_FINAL_E2E_ALL_PASS.

target256에서는 Normal-E4 9,637 cycles가 K3/H3-E4 11,089보다 빠르다. checkpoint/policy가 모든 density에서 무조건 이득이라고 주장하지 않는다.

## 25.15 E4 이후 bottleneck 이동: Measurement가 50% 이상

K3/H3-E4 first-result exact profile: total 37,657 cycles, trial_count=23, L_BBHT=179, physical iterations=55.

| Exclusive bucket | cycles | 비율 |
| --- | --- | --- |
| Physical | 14,649 | 38.9% |
| Measurement | 18,955 | 50.3% |
| Policy-only | 3,353 | 8.9% |
| Control | 700 | 1.9% |
| Total | 37,657 | 100% |

Measurement 내부는 BUILD 11,914 (=518/shot), ROW_SCAN 6,190 (≈269.1/shot), LANE_SCAN 402 (≈17.5/shot)였다. E4가 physical kernel을 3.91× 줄인 뒤 Measurement가 가장 큰 bottleneck이 되었으므로 K/H 추가 미세조정보다 Measurement optimization을 우선했다. PASS2 계산과 row-weight 생성의 aggressive hiding은 구조 복잡도 때문에 우선 보류했다.

## 25.16 Measurement M1: BUILD 2 rows/cycle

기존 Born BUILD는 512 rows를 1 row/cycle로 읽고 grover_born_square32 하나로 32 amplitude square와 row weight를 만든다. E4 quad read를 Measurement에도 재사용하고 square32 두 개를 둬 4-row response를 두 cycle에 처리하도록 바꿨다.

effective 2 rows/cycle: 첫 processing cycle row0/row1, 다음 cycle row2/row3.

4-row buffer + half selector, dual row sum accumulation.

row_weight는 같은 cycle 2-write를 위해 parity/even-odd bank 구조로 변경.

PASS2 hiding은 사용하지 않고 ROW_SCAN은 M1에서 유지.

| Metric | Before M1 | M1 |
| --- | --- | --- |
| BUILD aggregate | 11,914 | 6,026 |
| BUILD / shot | 518 | 262 |
| Measurement | 18,955 | 13,067 |
| Measurement / shot | 824.13 | 568.13 |
| First-result total | 37,657 | 31,769 |

추가 speedup ≈1.185×, total -15.6%.

activity: quad_requests=2,944=128/shot, quad_responses=2,944, dual_square_pairs=5,888=256/shot.

| Resource | M1 standalone synthesis |
| --- | --- |
| LUT | 34,659 / 63,400 = 54.67% |
| FF | 25,762 / 126,800 = 20.32% |
| BRAM | 84.5 / 135 = 62.59% |
| DSP | 128 / 240 = 53.33% |

DSP 64→128 증가는 두 번째 square32의 비용이며 예상과 일치했다.

## 25.17 Measurement M2: 16×32 hierarchical row selection

M1 후 BUILD 262 cycles/shot와 ROW_SCAN 약 269 cycles/shot가 공동 병목이 됐다. M2는 512 rows를 16 groups × 32 rows로 나누고 BUILD 중 32-row group cumulative metadata를 추가 생성한다. square 연산이나 BUILD cycle은 증가시키지 않는다.

Selection: 16 group scan → selected group 안의 32 row scan → 기존 lane scan

| Metric | M1 | M2 |
| --- | --- | --- |
| First-result total | 31,769 | 26,392 |
| Measurement | 13,067 | 7,541 |
| Measurement / shot | 568.13 | 327.87 |
| GROUP_SCAN | - | 202 aggregate |
| ROW_SCAN | 기존 6,190 | 462 aggregate |
| GROUP+ROW / shot | ≈269.13 | 28.87 |

row selection 약 269→28.9 cycles/shot, 약 89.3% 감소 / 약 9.3× improvement.

deterministic functional anchor 유지: result=7777, trial=23, L=179, physical iter=55, plan mismatch=0.

## 25.18 M2 full Enumeration profile — Measurement 병목 완화

K3/H3-E4-M2 full Enumeration profile에서 total_cycles=192,874, bbht_searches=4, bbht_shots=123, found_count=1, consecutive_fail=3, actual_grover_iter=544였다.

| Exclusive bucket | cycles | 비율 |
| --- | --- | --- |
| Physical | 144,519 | 74.93% |
| Measurement | 40,090 | 20.79% |
| Policy-only | 5,817 | 3.02% |
| Control/other | 2,447 | 1.27% |
| Total | 192,874 | 100% |

| Born metric | M2 full Enumeration |
| --- | --- |
| BUILD | 32,226 = 262/shot |
| GROUP_SCAN | 1,128 = 9.17/shot |
| ROW_SCAN | 2,304 = 18.73/shot |
| GROUP+ROW | 27.90/shot |
| LANE_SCAN | 2,083 = 16.94/shot |
| quad_requests / responses | 15,744 / 15,744 = 128/shot |
| dual_square_pairs | 31,488 = 256/shot |

Measurement 최적화 전 동일 full Enumeration은 약 253,622 cycles(Physical 144,519 / Measurement 102,610 / Policy-only 3,862 / Control≈2,630)였고 M2 후 192,874 cycles로 -60,748 cycles, -23.95%, 약 1.315× 추가 speedup을 얻었다. Measurement window가 짧아져 policy-only가 일부 증가했지만 절감량에 비해 작다. 현재 bottleneck은 다시 Physical≈75%로 이동했고 추가 8×8×8 scan 등은 diminishing return 때문에 보류한다.

## 25.19 Measurement 이후 K3/H3 vs K3/H4 재판정

Measurement latency가 크게 줄어 policy hiding 조건이 바뀌었으므로 K3/H4-M2를 동일 full Enumeration에서 다시 실제 RTL로 비교했다.

| Metric | K3/H3-M2 | K3/H4-M2 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total cycles | 192,874 | 201,460 | H3가 8,586 cycles / 4.45% 빠름 |
| Physical iterations | 544 | 540 | H4가 4 iter 절감 |
| Physical wall | 144,519 | 143,463 | H4 이득 ≈1,056 cycles |
| Measurement | 40,090 | 40,090 | 동일 |
| Policy work | 31,481 | 53,178 | H4 증가 |
| Policy stall | 5,779 | 15,415 | H4 증가 |
| Policy-only | 5,817 | 15,745 | H4 +9,928 cycles |

H4의 4-iteration 절감은 E4 기준 약 1,056 cycles에 불과한 반면 exposed policy-only가 약 9,928 cycles 늘어 total이 악화됐다. 따라서 현재 M2 구조에서는 K3/H3가 K3/H4보다 명확히 우세하며 K3/H5는 policy work가 더 크고 K4/H3는 prior DSE상 우선순위가 낮다. K3/H3를 current K/H freeze candidate로 둔다.

## 25.20 Current architecture freeze candidate

| 축 | 현재 candidate |
| --- | --- |
| Checkpoint / policy | K=3, H_FUTURE=3, corrected Rolling family |
| Intra-iteration | INTRA_ENGINES=4, 총 128 amplitudes/cycle |
| Checkpoint memory | E4 4-bank interleaved striping |
| Grover body | 264 cycles / physical iteration |
| Measurement M1 | 2-row/cycle BUILD, dual square32, parity-banked row_weight |
| Measurement M2 | 16×32 hierarchical row selection |
| PASS2 row-weight hiding | 사용하지 않음 |
| Semantic status | plan mismatch=0, deterministic result/FIFO/trials/L anchors 유지 |
| Current label | K3/H3-E4-M2 |

이 freeze는 “architecture candidate” 의미이며 frozen K4/H4(E1) §22를 소급 대체하지 않는다. v0.9.9.6 §27에서 standalone 100 MHz routed timing과 actual-board clean 250-pair는 CLOSED되었다. 남은 system/paper gate는 RVX full-SoC 재통합, ORCA pure-SW same-platform baseline, 최종 ablation/evidence 정리다.

## 25.21 K3/H3-E4-M2 standalone post-implementation resource

v0.9.9.4 시점 Vivado Post-Implementation Utilization 화면에서 확인한 preliminary snapshot이다. 아래 표의 LUT 34,365 / FF 25,828 수치는 provenance로 보존하며, 이후 최종 routed report에서 LUT 34,399 / FF 28,847로 갱신되었다. 최신 authoritative resource/timing은 §27을 사용한다.

| Resource | Utilization | Available | Utilization % |
| --- | --- | --- | --- |
| LUT | 34,365 | 63,400 | 54.20% |
| LUTRAM | 172 | 19,000 | 0.91% |
| FF | 25,828 | 126,800 | 20.37% |
| BRAM | 84.50 | 135 | 62.59% |
| DSP | 128 | 240 | 53.33% |
| IO | 10 | 210 | 4.76% |
| BUFG | 1 | 32 | 3.13% |

Figure 25-1. K3/H3-E4-M2 standalone — Post-Implementation Utilization (2026-09-06)

v0.9.9.4 preliminary snapshot은 LUT 34,365 / FF 25,828 / BRAM 84.5 / DSP 128이었다. 최종 routed 수치는 §27에서 LUT 34,399 / FF 28,847 / BRAM 84.5 / DSP 128로 supersede한다.

DSP 53.33%는 M1 dual-square32 구조의 비용이 final M2까지 유지됨을 보여준다.

v0.9.9.4 당시 Timing/WNS/TNS는 OPEN이었다. v0.9.9.6 §27에서 WNS +0.224 ns / TNS 0, WHS +0.011 ns / THS 0으로 100 MHz closure를 확정한다.

## 25.22 현재 claim boundary / 해석 원칙

Frozen K4/H4(E1)의 2.594587× actual-board speedup은 §22의 publication baseline으로 그대로 유지한다. K3/H3-E4-M2는 이후 §27에서 standalone actual-board 250-pair closure까지 완료했지만, baseline datapath가 달라 §22의 2.594587× 수치와 단순 직접 비교하지 않는다.

E4 3.91×는 “physical Grover kernel per-iteration” speedup이지 end-to-end BBHT/Enumeration speedup이 아니다.

M1/M2 1.315×는 동일 full-Enumeration profile에서 measurement optimization 전→후의 추가 speedup이다.

K3/H3가 K3/H4보다 4.45% 빠르다는 결론은 M2 full Enumeration의 현재 deterministic workload/trace에서 실제 RTL cycle로 확인된 결과다. publication-scale 다양한 density/seed에서도 재검증해야 한다.

Measurement M1/M2는 Born sampling semantics를 바꾸는 근사화가 아니라 동일 weighted sampling을 더 높은 memory/arithmetic parallelism과 hierarchical selection으로 구현하는 방향이다. deterministic anchors는 동일하지만 statistical distribution regression은 publication campaign에서 별도 수행한다.

Family1/2 strict-model branch는 폐기된 것이 아니라 alternative architecture provenance다. v0.9.9.7 §28에서 K3/H3-E4-M2 RVX full-SoC RTL E2E와 100 MHz routed implementation까지 CLOSED되었다. 현재 immediate priority는 최신 RVX bitstream의 actual-board E2E, ORCA pure-SW baseline, 최종 ablation/evidence 정리다.

## 25.23 앞으로의 실행 순서

| Priority | 작업 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Standalone timing + actual-board validation | CLOSED (§27): 100 MHz WNS +0.224 ns/TNS 0, smoke PASS, clean 250-pair PASS |
| P1 | RVX SoC 재통합 | SUPERSEDED (§28): full-RVX RTL E2E + 100 MHz synth/place/route/bitstream CLOSED; actual-board E2E만 OPEN |
| P2 | Publication-scale final experiment | OPEN: Normal-E1 / frozen K4H4-E1 / E4 / M1 / M2 / final K3H3-E4-M2 paired ablation + resource/timing 정리 |
| P3 | ORCA CPU pure-SW baseline | OPEN: Arty A7-100T ORCA pure-SW C implementation, mcycle/runtime, compiler/options/source/raw log 보존 |

RVX/ORCA 실험은 장비 반납 전에 확보한다. 가능하면 target_count 1/4/16/64/256 × common seed roster를 사용한다.

ORCA pure-SW 결과는 accelerator CYCLE_COUNT나 pure-SW architecture cost model과 섞지 않고 실제 CPU execution metric으로 별도 표기한다.

## 25.24 논문 스토리의 최신 형태

Frozen baseline: K4/H4(E1) — checkpoint policy와 actual-board publication evidence.

Datapath extension: E4 intra-iteration — 동일 Grover iteration의 4-row/cycle state-vector parallelism.

E-aware policy retune: K4/H4-E4 → K3/H3-E4 — physical iteration의 marginal value가 낮아지면서 policy optimum이 이동함을 RTL로 확인.

Measurement optimization: M1 2-row/cycle BUILD + M2 hierarchical row selection — E4 이후 dominant bottleneck을 직접 제거.

Measurement-aware policy recheck: K3/H3-M2 vs K3/H4-M2 — H3 우세 재확인.

System closure 순서: standalone actual board(§27 CLOSED) → 최신 K3/H3-E4-M2 RVX full-SoC RTL/implementation(§28 CLOSED) → 보드 확보 후 RVX actual-board E2E → final paired ablation 정리 → ORCA CPU-only same-platform comparison.

논문의 핵심 co-design 메시지: datapath parallelism이 physical iteration의 cycle cost를 바꾸면 checkpoint policy가 iteration 하나를 줄이는 가치와 policy hiding window도 함께 바뀐다. 따라서 datapath, measurement, checkpoint horizon은 독립적인 optimum이 아니라 상호 의존하는 algorithm-hardware co-design 변수다.

## 25.25 v0.9.9.4 handoff

v0.9.9.4 handoff 당시 K3/H3 + E4 + M1/M2는 candidate freeze 단계였고 timing/actual-board가 OPEN이었다. 이 상태는 provenance로 보존한다. 이후 v0.9.9.6 §27에서 100 MHz routed timing과 standalone actual-board clean 250-pair를 닫았으므로, 현재 판단은 §27이 우선한다.

# 26. 2026-09-06 v0.9.9.5 · post-v0.9.9.4 handoff delta

본 절은 v0.9.9.4의 K3/H3-E4-M2 architecture candidate를 변경하는 새 알고리즘 절이 아니다. 메인 채팅으로 연구를 넘길 때 누락되기 쉬운 standalone equivalence provenance, 최신 source archive, timing-closure 규칙, ORCA/RVX 비교 방법을 고정한다. §25의 실제 RTL/profile 수치와 충돌하면 §25의 수치를 유지하고, 운영 순서·source anchor·comparison contract는 본 §26을 우선한다.

## 26.1 Standalone base의 신뢰 근거 — frozen K4/H4 RVX와 250-pair exact equivalence

E4 experimental branch가 standalone source를 authoritative base로 사용하게 된 근거를 명시한다. frozen K4/H4를 RVX에서 standalone으로 포팅할 때 core algorithm RTL의 의미를 바꾸지 않고 RVX 의존 boundary만 교체했으며, standalone 결과가 기존 RVX clean benchmark와 250쌍 전체에서 동일함을 확인했다.

| 항목 | RVX / frozen K4/H4 | Standalone K4/H4 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Control boundary | ORCA → APB MMIO | PC UART → APB bridge → 동일 MMIO | CSR/read-to-pop semantics 유지 |
| Dataset path | System SRAM → AHB loader | deterministic dataset generator → 동일 loader/data_mem | Main IP loader boundary 유지 |
| Core IP | K4/H4 frozen core | 동일 core semantic interface | 포팅 자체가 algorithm change가 아님 |
| LUT / FF | 25,440 / 30,528 | 14,407 / 14,128 | RVX/SoC 제거로 platform resource 회수 |

| Build | Tool / flow | WNS @100 MHz | 250 paired result |
| --- | --- | --- | --- |
| RVX reference | Vivado 2024.2 / RVX make | +0.236 ns | 기준 clean 250-pair |
| Standalone A | Vivado 2024.2 / TCL batch | +0.089 ns | RVX summary와 byte-identical |
| Standalone B | Vivado 2022.1 / GUI project | +0.234 ns | RVX summary와 byte-identical |

대표 seed_roster[0], target_count=256에서 NORMAL/K4H4 result_index=15288, trial=8, L_BBHT=7, actual_iter=7/3, cycle=18,100/14,890으로 simulation과 actual standalone board가 cycle 단위까지 일치했다.

이 equivalence는 frozen K4/H4 standalone port의 wrapper/platform 신뢰 근거다. K3/H3-E4-M2의 timing/board sign-off를 대신하지 않는다.

Standalone의 1 Mbaud UART/Python 왕복은 host-control overhead다. accelerator 내부 CYCLE_COUNT와 섞어 HW 성능으로 보고하지 않는다.

## 26.2 Current experimental source archive anchor — K3/H3-E4-M2

2026-09-06 전달된 최신 experimental source anchor는 `bbht_standalone_260906_K3H3_2row.zip`이다. SHA-256은 9c60786554531891ba962a19b394831251ce79910de02a7575330e87e4452b27이며, top은 CKPT_K=3, POLICY_H_FUTURE=3, INTRA_ENGINES=4로 연결되어 있고 grover_measurement.v에는 M2의 16×32 GROUP_SCAN/selected-group ROW_SCAN 구조가 존재한다. 기존 `bbht_standalone_260906_K3H3.zip` 기록은 prior source provenance로 남기고, 새 변경이 생기면 별도 archive/SHA revision을 만든다.

| Artifact / file | SHA256 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| bbht_standalone_260906_K3H3.zip | 466aec05f87fcbec3d02cdd786134e442b49512277ca9e153dfd7a992edfd7b0 | 15-file current experimental handoff archive |
| bbht_standalone_top.v | d997d0026e636fa796aa338647dbf90c80dbea2706d62969fbd1c475069e1dfd | K3/H3/E4 top parameter anchor |
| lpsoc_bbht_grover_main_ip.v | 34205dc64d8a9afa456327acdeb1a34b9f1faf8450184659257e21291232dccb | E1/E2/E4 Main IP integration |
| grover_policy.v | 70175209bc210c51adb6456e4c60a5c16d2d373d0dd50820af5e2113a884acea | parameterized Rolling policy; H supplied by top |
| grover_measurement.v | f5d1e63917c2f9d677635ae7a49ce51127cbddac83546ddc1d1a67ec540c7460 | M1 dual-square BUILD + M2 hierarchical selection |
| grover_iteration.v | fdeb2730ce700cea9140bac48b9e351c375f8a297cf77015c80fb3d608a567a1 | E4 physical Grover datapath |
| grover_checkpoint.v | 4035690e4180956afa19a341f3693c2d0b7f7c8c39526f217acfd5d445a20cb6 | checkpoint/E4 state interface |

Current archive에 대한 변경이 생기면 새 ZIP과 SHA를 별도 revision으로 남기고 이 SHA를 조용히 덮어쓰지 않는다.

## 26.3 Timing-closure branch 규칙 — post-implementation resource 이후

v0.9.9.4에는 resource만 있고 timing summary가 OPEN이었으나, v0.9.9.6에서 routed report를 확보했다. acceptance는 WNS≥0/TNS=0이며 engineering target은 WNS≥+0.2 ns로 운용한다. 최종 K3/H3-E4-M2 standalone @100 MHz는 WNS +0.224 ns, TNS 0, WHS +0.011 ns, THS 0, WPWS +3.750 ns로 모든 user-specified timing constraint를 만족한다. 따라서 추가 timing optimization은 현재 필수가 아니다.

| 항목 | v0.9.9.5 계약 |
| --- | --- |
| Engineering target | 100 MHz에서 WNS +0.2 ns를 engineering target margin으로 사용. 최소 sign-off는 setup/hold violation이 없어야 함. RVX full-SoC는 +0.125 ns로 sign-off PASS이나 target margin에는 미달하며, bit/board 문제 발생 시에만 추가 최적화. |
| Path triage | worst_setup_1500.rpt 및 unique-endpoint 형태로 반복 cone/fanout을 분리해 우선순위 결정 |
| Pipeline/cycle 추가 | 허용. 단 BBHT logical semantics, PRNG accepted sequence, result/FIFO semantics를 바꾸지 말고 latency/cycle anchor를 새로 측정 |
| Fix acceptance | 수정 RTL마다 해당 block TB + top/integration regression 후 implementation. 기능 PASS 없는 timing 개선은 채택하지 않음 |
| Reporting | Utilization screenshot에서 timing을 추정하지 않음. routed timing report의 WNS/TNS/WHS/THS를 별도 archive |

Cycle을 추가하는 timing fix는 “semantic-preserving retiming/pipelining”으로 취급한다. publication 성능 표에는 수정 이후 실제 cycle을 다시 사용하며 이전 profile의 cycle 숫자를 그대로 재사용하지 않는다.

K3/H3-E4-M2 standalone timing 및 actual-board status는 v0.9.9.6 §27에서 CLOSED다. v0.9.9.7 §28에서 RVX full-SoC RTL E2E와 100 MHz routed implementation/bitstream도 CLOSED되었으며, 최신 RVX bitstream의 actual-board E2E와 ORCA pure-SW baseline은 별도 OPEN gate로 유지한다.

## 26.4 ORCA / RVX 역할 구분과 논문용 pure-SW baseline contract

ORCA와 RVX server를 혼동하지 않는다. ORCA는 FPGA fabric에 합성되는 RISC-V soft CPU core이고, RVX는 ORCA와 주변장치/IP를 구성·생성·빌드하는 SoC/EDA platform이다. 따라서 논문에서 의미 있는 same-platform SW baseline은 서버의 x86/AMD/Intel CPU가 아니라 Arty A7-100T에 구현된 ORCA가 BBHT/Grover를 pure software로 실행한 결과다.

| 구분 | 사용 가능성 | 논문에서의 위치 |
| --- | --- | --- |
| Actual Arty A7 ORCA pure-SW | 최종 우선 | HW accelerator와 same-platform primary SW comparison |
| RVX server의 ORCA RTL/SoC simulation | 가능 | 사전 cycle sanity / 디버그. simulator wall-time이 아니라 ORCA architectural cycle을 봄 |
| RVX server native CPU에서 C/Python 실행 | 가능 | 참고용 PC baseline. same-platform ORCA speedup으로 사용 금지 |

| Pure-SW experiment item | Contract |
| --- | --- |
| Workload | target_count={1,4,16,64,256} × 50 common seeds = 기존 250 paired roster를 우선 사용 |
| Inputs | 가능한 한 동일 dataset, seed_j/seed_meas, predicate, BBHT λ/m/budget/termination 및 fixed-point semantics 유지 |
| Measurement | ORCA mcycle/runtime와 clock을 기록. compiler/version/options, C source, raw log도 함께 freeze |
| Timing scope | HW/SW 모두 search 시작~success/termination 등 같은 범위를 정의. UART/printf/host setup은 동일하게 제외하거나 별도 보고 |
| Pairing | workload별 SW/HW result correctness를 먼저 확인하고 paired speedup을 산출 |
| Headline | ratio-of-sums를 주 headline으로 사용할 수 있고 mean/p50/p95 pairwise speedup은 보조. 결과를 보고 비교대상을 선택하지 않음 |

RVX/ORCA 접근 가능 기간이 제한되므로 ORCA SW evidence는 standalone timing fix와 병행하여 먼저 확보해도 된다. 최종 paper metric은 가능하면 actual-board ORCA 실행으로 다시 고정한다.

## 26.5 TalkFile_LPSoC_Grover_CORE_FINAL의 SW cost 등급 정정

`TalkFile_LPSoC_Grover_CORE_FINAL_20260823.zip`의 `03_RESULTS/sw_cost/sw_cost_summary.json`은 platform을 “PC Python/NumPy relative baseline only; not RVX firmware timing”으로 명시한다. 따라서 이 자료는 Python golden/model 및 상대 SW cost 참고 자료로는 유효하지만 ORCA pure-SW timing evidence가 아니다.

TalkFile의 Python model은 향후 ORCA용 C implementation의 functional/golden cross-check에 사용할 수 있다.

TalkFile의 PC ns 값을 accelerator board CYCLE_COUNT와 직접 나눠 논문 speedup으로 사용하지 않는다.

## 26.6 RVX 재통합 원칙과 최신 closure 순서

RVX를 다시 붙일 때 frozen K4/H4의 old bbht_rvx_wrapper를 그대로 복원하지 않는다. 현재 authoritative design boundary의 top은 `bbht_standalone_top`이므로 이 top/core를 source-of-truth로 두고 RVX용 APB/AHB/CDC 연결부를 새로 구성한다. 따라서 과거 K4/H4 wrapper 기반 합성 절차와 일부 integration hierarchy가 달라질 수 있다. 과거 standalone→RVX의 약 +32 BRAM tile 증가는 capacity planning projection일 뿐 actual full-SoC resource로 간주하지 않는다.

| Priority | 작업 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- |
| P0 | K3/H3-E4-M2 standalone timing + actual-board | CLOSED (§27): routed WNS +0.224/TNS 0, WHS +0.011/THS 0, clean 250-pair board PASS |
| P0-parallel | ORCA pure-SW evidence 확보 | OPEN / NEXT: 동일/근접 workload, ORCA mcycle/runtime, compiler/source/raw logs; actual-board ORCA 우선 |
| P1 | RVX full-SoC 재통합 | CLOSED except board (§28): APB/DMA/Single/Enumeration RTL E2E PASS, full-SoC 100 MHz routed + bitstream PASS; actual-board E2E OPEN |
| P2 | Publication-scale final campaign | OPEN: Normal / frozen K4H4-E1 / E4 / M1 / M2 / final K3H3-E4-M2 ablation + ORCA SW comparison |

## 26.7 v0.9.9.5 handoff · v0.9.9.6/v0.9.9.7 supersession status

| 축 | 최신 상태 |
| --- | --- |
| Publication baseline | K4/H4(E1) frozen, §22 immutable; actual-board 250-pair 2.594587× evidence 유지 |
| Experimental candidate | K3/H3-E4-M2; standalone timing/board CLOSED (§27), RVX full-SoC RTL/implementation CLOSED (§28), latest RVX board E2E OPEN |
| Current source anchor | Standalone provenance: bbht_standalone_260906_K3H3_2row.zip / SHA256 9c607865…4452b27; RVX reintegration input: bbht_standalone_260906_K3H3_E4_M2-20260907T050532Z-1-001.zip / SHA256 5e8d8e55…abbed86 |
| Standalone resource | LUT 34,399 / FF 28,847 / BRAM 84.5 / DSP 128 |
| Timing / board | CLOSED: WNS +0.224 ns, TNS 0; WHS +0.011 ns; clean 250-pair 2.203437× |
| Immediate work | Latest RVX bitstream actual-board E2E + ORCA pure-SW baseline + common 6-case final ablation/evidence 정리 |
| RVX reintegration | CLOSED at RTL/implementation (§28): bbht_grover_upgrade generation, APB/DMA/Single/Enumeration E2E, 100 MHz routed + bitstream PASS; actual-board E2E OPEN |
| Family 1/2 | §23~§24 provenance 보존; 현재 immediate RTL priority 아님 |

Main chat에서는 v0.9.9.7을 먼저 읽고 §22의 frozen K4/H4(E1) publication baseline, §25~§27의 K3/H3-E4-M2 standalone branch, §28의 최신 RVX full-SoC reintegration을 분리한다. K3/H3-E4-M2 standalone timing/board와 RVX RTL/implementation은 CLOSED다. 다음 실행 우선순위는 보드 확보 후 RVX actual-board E2E, ORCA pure-SW evidence, 공통-harness final ablation이다. 새 algorithm branch를 임의로 추가하지 않는다.

# 27. 2026-09-07 v0.9.9.6 · K3/H3-E4-M2 100 MHz routed timing / standalone actual-board closure

본 절은 §25의 K3/H3-E4-M2 architecture candidate와 §26의 운영 계약을 변경하지 않고, 이후 확보된 최종 routed implementation report와 실제 Arty A7-100T board clean benchmark를 authoritative evidence로 고정한다. 이 절 이후 K3/H3-E4-M2의 standalone timing/board 상태는 CLOSED다. frozen K4/H4(E1) publication baseline §22는 그대로 유지하며, 두 speedup의 baseline datapath가 다르다는 점을 명시한다.

## 27.1 Current candidate / E1 baseline provenance

Current final standalone candidate: K3/H3 + E4 intra-iteration + Measurement M2. `bbht_standalone_top.v`는 CKPT_K=3, POLICY_H_FUTURE=3, INTRA_ENGINES=4로 Main IP를 연결한다.

`bbht_standalone_260905(1).zip`은 K4/H4-E1 standalone baseline으로 확인되었으며 변경 없이 보존한다. SHA-256: 7a871706ed86ade8100098fec084b904431b9a1fba9410e895c7ec8eef64b2bd.

Current K3/H3-E4-M2 source archive: `bbht_standalone_260906_K3H3_2row.zip`, SHA-256: 9c60786554531891ba962a19b394831251ce79910de02a7575330e87e4452b27.

## 27.2 100 MHz routed timing closure

Vivado 2022.1, xc7a100tcsg324-1, routed `bbht_standalone_top` 기준 최종 timing summary는 다음과 같다.

| Metric | Result | Status |
| --- | --- | --- |
| Setup | WNS +0.224 ns / TNS 0.000 ns / failing endpoint 0 | PASS |
| Hold | WHS +0.011 ns / THS 0.000 ns / failing endpoint 0 | PASS |
| Pulse width | WPWS +3.750 ns / TPWS 0.000 ns | PASS |
| Routing | 63,580 / 63,580 routable nets fully routed; routing error 0 | PASS |
| 100 MHz acceptance | WNS≥0, TNS=0 | CLOSED |
| Engineering target | 100 MHz에서 WNS +0.2 ns를 engineering target margin으로 사용. 최소 sign-off는 setup/hold violation이 없어야 함. RVX full-SoC는 +0.125 ns로 sign-off PASS이나 target margin에는 미달하며, bit/board 문제 발생 시에만 추가 최적화. | PASS (+0.024 ns margin) |

Worst setup path는 Born measurement의 square32 control/enable route이며 data path 9.249 ns 중 route 8.793 ns(95.07%), fanout 586이다. deep combinational logic보다 high-fanout routing이 지배한다.

현재 +0.224 ns가 engineering target을 만족하므로 standalone에서 추가 timing optimization은 필수가 아니다. RVX full-SoC 통합 후 timing 문제가 생기는 경우에만 재개한다.

## 27.3 Final routed resource / Vivado power estimate

| Resource | Used | Available | Utilization |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice LUT | 34,399 | 63,400 | 54.26% |
| Slice Register | 28,847 | 126,800 | 22.75% |
| Block RAM Tile | 84.5 | 135 | 62.59% |
| DSP | 128 | 240 | 53.33% |
| Slice | 11,971 | 15,850 | 75.53% |

최종 routed resource는 §25.21의 preliminary LUT 34,365 / FF 25,828을 supersede한다. BRAM 84.5와 DSP 128은 동일하다.

Vivado post-route power estimate: total 0.457 W, dynamic 0.354 W, device static 0.103 W, junction 27.1 °C. Confidence Level은 Low이므로 measured power로 표현하지 않는다.

## 27.4 Standalone actual-board bring-up

Arty A7-100T에 `bbht_standalone_top.bit` programming 완료 후 LD4 heartbeat를 확인하여 bitstream/clock/reset bring-up을 PASS했다.

UART COM7 / 1 Mbaud에서 PING version 0x01과 dataset generation을 확인했다.

Smoke pair에서 Normal-E4와 K3/H3-E4-M2가 동일 result_index=15288, trial=8, L_BBHT=7을 반환했고 actual_iter=7/3, plan_mismatch=0으로 logical pair consistency PASS를 확인했다. smoke의 cycle 5,597/7,045는 짧은 단일 workload에서 policy overhead가 드러나는 sanity 결과이며 performance headline으로 사용하지 않는다.

## 27.5 Clean 5-target × 50-seed actual-board performance

정식 clean run은 target_count={1,4,16,64,256}, 각 50 common seeds로 총 250 paired workloads를 실행했다. `--no-telemetry`로 추가 CSR telemetry read를 제거하여 performance 조건과 분석용 telemetry를 분리했다. 현재 bitstream의 Normal control은 checkpoint를 끄되 동일 E4-M2 datapath를 사용하므로, 이 비교는 final datapath 위에서 K3/H3 checkpoint/policy의 incremental 효과를 격리한다.

| Target | Pairs | Normal-E4-M2 cycles | K3/H3-E4-M2 cycles | Speedup | Physical iter N→Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 2,756,809 | 1,070,714 | 2.5747× | 8,414 → 2,430 |
| 4 | 50 | 1,381,861 | 634,596 | 2.1775× | 3,615 → 1,098 |
| 16 | 50 | 840,524 | 424,625 | 1.9795× | 1,882 → 563 |
| 64 | 50 | 410,965 | 252,746 | 1.6260× | 662 → 235 |
| 256 | 50 | 258,139 | 180,722 | 1.4284× | 310 → 131 |
| Total | 250 | 5,648,298 | 2,563,403 | 2.203437× | 14,883 → 4,457 |

PERFORMANCE_RUN_PASS: 250/250 pairs, pair_fail=0, Normal success 250/250, K3/H3-E4-M2 success 250/250.

Ratio-of-sums cycle reduction = 54.6164%, speedup = 2.203437×. Physical Grover iteration reduction = 70.0531%.

Pairwise로 final이 더 빠른 경우는 245/250, 느린 경우는 5/250이다. 따라서 “모든 workload에서 항상 빠르다”는 claim은 하지 않고 aggregate 및 target별 결과로 보고한다.

Clean run은 telemetry를 의도적으로 읽지 않았으므로 250쌍 전체에 대해 plan_mismatch=0을 이 데이터에서 주장하지 않는다. plan_mismatch=0은 별도 smoke에서 확인했으며 clean CSV의 핵심 correctness 기준은 paired logical consistency/success다.

## 27.6 Paper interpretation / comparison boundary

Frozen K4/H4-E1 (§22): 기존 single-engine checkpoint architecture의 publication baseline. Normal-E1 대비 2.594587× actual-board speedup evidence를 그대로 유지한다.

Current K3/H3-E4-M2 (§27): 동일 E4-M2 datapath에서 Normal(checkpoint off) 대비 2.203437×로 K3/H3 checkpoint/policy의 incremental 효과를 actual board에서 확인한다.

두 speedup은 denominator가 다르므로 2.595×와 2.203×를 직접 비교해 K4/H4가 final architecture보다 빠르다고 해석하지 않는다. 전체 architecture evolution은 별도 ablation chain으로 제시한다.

권장 final ablation: Normal-E1 → K4/H4-E1 → K4/H4-E4 → K3/H3-E4 → K3/H3-E4-M1 → K3/H3-E4-M2. 각 단계의 cycle/resource 변화와 same-platform ORCA pure-SW baseline을 분리해 보고한다.

## 27.7 Evidence / reproducibility anchor

| Artifact | SHA-256 | Role |
| --- | --- | --- |
| bbht_standalone_260906_K3H3_2row.zip | 9c60786554531891ba962a19b394831251ce79910de02a7575330e87e4452b27 | Current K3/H3-E4-M2 source anchor |
| bbht_standalone_top.bit | 4c93ee5228ac0c82922a0ba7e7f09e4bb6477cfaeb9f58f44f1af6cd526afe4e | Programmed standalone bitstream |
| host_bench_k3h3_e4_m2.py | 8b1122a2900c642a27951bd35d4434c4db4e93c5afae29c6ae753e638457ef26 | UART clean/smoke host bench |
| k3h3_e4_m2_clean_250pairs.csv | d319523b0fdc6a299fb31e6bcdd0479a1f4f728a487ce9d03bba4fb79c10b44b | Per-pair clean board data |
| k3h3_e4_m2_clean_250pairs.log | 597016eeffad48d4c47b3c8cffa28ca98021f778b447a955443273b5631128bc | 250-pair summary log |
| bbht_standalone_260905(1).zip | 7a871706ed86ade8100098fec084b904431b9a1fba9410e895c7ec8eef64b2bd | Preserved K4/H4-E1 standalone baseline |

## 27.8 Closure status / next handoff

| Gate | Status | Next action |
| --- | --- | --- |
| K3/H3-E4-M2 standalone RTL/architecture | CANDIDATE FROZEN | 새 algorithm 추가하지 않음 |
| Standalone routed timing @100 MHz | CLOSED | RVX에서 문제 발생 시에만 timing 재개 |
| Standalone actual-board clean 250-pair | CLOSED | 논문 evidence로 사용 가능 |
| RVX full-SoC reintegration | CLOSED except board | §28: APB/DMA/Single/Enumeration RTL E2E PASS, 100 MHz full-SoC routed WNS +0.125 ns, bitstream/freeze PASS; actual-board E2E OPEN |
| ORCA pure-SW same-platform baseline | OPEN | Arty A7-100T ORCA에서 C implementation 실행 및 mcycle 측정 |
| Final paper ablation / comparison table | OPEN | Normal-E1→K4/H4-E1→K4/H4-E4→K3/H3-E4→K3/H3-E4-M1→K3/H3-E4-M2 + ORCA 정리 |

v0.9.9.6 handoff 당시에는 current `bbht_standalone_top` 기반 RVX full-SoC 재통합이 다음 gate였다. 이 gate는 v0.9.9.7 §28에서 RTL E2E와 100 MHz routed implementation/bitstream까지 CLOSED되었다. 따라서 현재 남은 system gate는 최신 RVX bitstream actual-board E2E이며, paper gate는 ORCA pure-SW baseline과 공통 6-case ablation/evidence 정리다.

# 28. 2026-09-07 v0.9.9.7 · K3/H3-E4-M2 RVX full-SoC reintegration / 100 MHz closure

본 절은 §27에서 standalone actual-board까지 닫힌 K3/H3-E4-M2 core를 RVX SoC로 다시 통합한 최신 결과를 고정한다. architecture/algorithm semantics를 새로 변경한 절이 아니며, standalone source를 input anchor로 사용해 새 `bbht_grover_upgrade` workspace에서 RVX platform generation, full-RVX RTL E2E, Arty A7-100T full-SoC synthesis/place/route/bitstream, evidence freeze를 수행했다. 현재 보드가 없어 최신 RVX bitstream의 physical-board E2E만 OPEN이다.

## 28.1 Workspace / source boundary / platform contract

기존 `~/rvx_summer26/platform/bbht_grover`는 historical K4/H4 RVX evidence로 보존하고, 작업용 clone `~/rvx_summer26/platform/bbht_grover_upgrade`를 별도로 생성했다.

Platform 이름과 XML은 `bbht_grover_upgrade` / `bbht_grover_upgrade.xml`로 맞췄다. XML은 `clk_accel=100000000`, `sram_size=128kB`, ORCA `rvc_orca`, APB CSR `user_slaveif_apb_clkout`, AHB DMA `user_masterif_ahb_clkout`을 사용한다.

RVX generator는 `<platform_name>_user_region.vh`를 요구하므로 active USER region은 `bbht_grover_upgrade_user_region.vh`다. APB CSR과 AHB DMA user-side protocol clock은 모두 `clk_accel` 100 MHz에 연결한다.

최신 core input package는 `bbht_standalone_260906_K3H3_E4_M2-20260907T050532Z-1-001.zip`, SHA-256 `5e8d8e552f48c2537ed5a071efc2da6b71b6b7924fc1128a845d2cc14abbed86`이다.

Active RVX wrapper instantiation은 `CHECKPOINT_ENABLE=1`, `CKPT_K=3`, `POLICY_H_FUTURE=3`, `AUTO_SPEC_ENABLE=1`, `INTRA_ENGINES=4`로 고정했다. `bbht_grover_main_ip`를 사용하며 active upgrade RTL의 `lpsoc/LPSoC` 문자열 audit은 0건이다.

Old generated `arch/`, `sim_rtl/`, app build artifact는 clone에서만 제거 후 재생성했으며, 원본 `bbht_grover` evidence는 수정하지 않았다.

## 28.2 RVX generation / compile closure

RVX engine source를 직접 확인해 platform-name/user-region 생성 규칙을 확정한 뒤 `make syn`으로 새 architecture를 생성했다. 결과는 다음과 같다.

`make syn` PASS. Generated top은 `BBHT_GROVER_UPGRADE`, RTL top은 `BBHT_GROVER_UPGRADE_RTL`, USER-region include는 `bbht_grover_upgrade_user_region.vh`로 생성됐다.

Custom USER region의 `bbht_rvx_wrapper` 연결과 APB/AHB 100 MHz clock assignment는 generation 이후에도 유지됐다.

Icarus wrapper elaboration PASS 후 RVX `sim_rtl` workspace를 새 플랫폼 이름으로 생성했고, QuestaSim 2022.1_2 full-RVX compile에서 current `bbht_grover_upgrade/user/rtl/src/*`가 실제 compile source로 사용됨을 확인했다.

## 28.3 Full-RVX RTL E2E validation

보드 없이도 ORCA + RVX fabric + APB/AHB boundary + K3/H3-E4-M2 Main IP 전체 hierarchy를 Questa RTL simulation에서 실행했다.

| Test | Key observation | Result | Simulator status |
| --- | --- | --- | --- |
| APB CSR | CONTROL write/read = 0x0000000B | PASS | return code 0 / Errors 0 / Warnings 0 |
| AHB DMA | DMA_STATUS=0x80; MAIN_STATUS=0x800 | PASS | return code 0 / Errors 0 / Warnings 0 |
| Single BBHT E2E | STATUS=0x80c; RESULT_INDEX=120; TRIAL=1; L=1; ACTUAL_ITER=1; CYCLE=719 | PASS | Errors 0 / Warnings 0 |
| Enumeration/FIFO E2E | FOUND=4; FIFO=4; order 3→0→2→1; drain=0; FIFO_STALL=0; FINAL_STATUS=0xc04 | PASS | Errors 0 / Warnings 0 |

## 28.4 Arty A7-100T full-SoC 100 MHz implementation closure

Generated FPGA workspace에서 RVX-defined `make imp` target으로 실제 Vivado implementation을 수행했다. Tool은 Vivado 2024.2, target은 Arty A7-100T / xc7a100t이며, synthesis → place → route → timing report → bitstream 생성까지 완료했다.

| Metric | Used / Result | Available | Status / Utilization |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup timing | WNS +0.125 ns / TNS 0.000 ns | 100 MHz target | PASS |
| Hold timing | WHS +0.016 ns / THS 0.000 ns | - | PASS |
| Slice LUT | 45,284 | 63,400 | 71.43% |
| Slice Register | 45,223 | 126,800 | 35.66% |
| Slice occupancy | 15,214 | 15,850 | 95.99% |
| Block RAM Tile | 116 | 135 | 85.93% |
| RAMB36 / RAMB18 | 84 / 64 | 135 / 270 | resource detail |
| DSP48E1 | 132 | 240 | 55.00% |

Final timing report는 “All user specified timing constraints are met.”를 기록한다. PhysOpt/route 중간 단계의 음수 slack은 최종 sign-off 값이 아니며, publication/evidence에는 routed final WNS/TNS/WHS/THS만 사용한다.

Slice occupancy 95.99%와 BRAM 85.93%는 여유가 작다는 의미이므로 기능 추가·ILA 삽입·큰 RTL 변경에는 위험 요인이다. 그러나 현재 design은 실제 route와 timing closure, bitstream 생성까지 성공했으므로 현 revision 자체는 implementation-feasible로 판정한다.

현재 full-RVX final WNS +0.125 ns는 최소 sign-off(WNS≥0, TNS=0, setup/hold violation-free)는 만족하지만 engineering target +0.2 ns에는 미달한다. 다만 route/bitstream이 정상 완료됐고 현재 운영 규칙은 RVX SoC/bit/board에서 문제가 생길 때만 추가 최적화하는 것이므로, board E2E 또는 필수 기능 변경에서 문제가 발생하지 않는 한 timing/resource optimization을 재개하지 않는다.

## 28.5 Full-SoC evidence / reproducibility freeze

| Artifact | SHA-256 | Role |
| --- | --- | --- |
| bbht_grover_upgrade_fpga.arty-100t.bit | 91e05758f0c03cd475fd0a60eb59269ab54a69a779e9ddf9af7407e53da1741a | Final full-RVX bitstream |
| final_freeze_20260907.tar.gz | a9d840c1c8130cacac15afc1f7d4ba15e5a6f327d410e9414af7e5f8a60d6345 | Frozen full-RVX reports/bitstream/source manifests |
| bbht_grover_upgrade.xml | 2eff13237b2e513b2bcf235e04e6c8beb75a90c0cfdce66e3d8a37856e5ad899 | RVX platform contract |
| bbht_grover_upgrade_user_region.vh | 4603933be5e04c34d33772d8d9ed544d658d3ba4d52ecc581d440eab8cd84eba | APB/AHB clock + wrapper user region |
| bbht_rvx_wrapper.v | 70de3ce2bd13c0f325927b6b180a43244e20709e28863fefffe44d5747084831 | Current RVX wrapper / K3H3-E4 connection |
| bbht_grover_main_ip.v | 511d3d6627fad0606a1e78955b1f0b1ba72147a6eb6353f1cf415b6c3ee1f0c7 | Current Main IP |
| grover_measurement.v | c63a6eeec54b249e92f864b59f47f281e5d9775a4dbcacc81ab7a7c4798b3291 | M2 measurement |
| grover_policy.v | 5d3d725e4d80365f0d3b0e623c447a322166b1f2e57511ed2b43341c86fc84a8 | K3/H3 policy |
| grover_param.vh | f334d27683ec7660250a4c9ccefd90c1c82b9c7047d37bd4ca887fb29a11f2fd | Parameter include |

Freeze directory에는 routed reports, timing/utilization summaries, `route_power.rpt` / `route_power_hier.rpt`, bitstream, tool/target 정보, active source SHA manifest를 포함한다. Freeze archive 생성 시 evidence directory 약 4.3 MB, tar.gz 약 1.5 MB였다.

## 28.6 Closure boundary — 무엇이 CLOSED이고 무엇이 OPEN인가

| Gate | Status | Current interpretation / next action |
| --- | --- | --- |
| K3/H3-E4-M2 standalone RTL/architecture | CLOSED / candidate frozen | §25~§27 유지. 새 algorithm branch 추가하지 않음 |
| Standalone 100 MHz timing + board 250-pair | CLOSED | §27 authoritative |
| RVX platform generation + full-RVX RTL E2E | CLOSED | APB/DMA/Single/Enumeration PASS |
| RVX full-SoC synth/place/route/timing/bitstream | CLOSED | WNS +0.125 ns @100 MHz, bitstream/freeze SHA 고정 |
| Latest RVX bitstream actual-board E2E | OPEN | 현재 보드 부재. 보드 확보 후 APB→DMA→Single→Enumeration 순서로 확인 |
| ORCA pure-SW same-platform baseline | OPEN | 실제 ORCA execution metric과 source/compiler/log freeze 필요 |
| Publication final ablation | OPEN | 공통 6-case harness를 먼저 찾아 동일 metric으로 빈 단계만 보충 |

## 28.7 Final architecture-evolution ablation — 현재 보유값과 빈칸

논문용 evolution은 애매한 `E4 → M1 → M2` shorthand보다 실제 configuration을 모두 명시해 다음 chain으로 정리한다.

Normal-E1 → K4/H4-E1 → K4/H4-E4 → K3/H3-E4 → K3/H3-E4-M1 → K3/H3-E4-M2

현재 직접 연결 가능한 공통 direct-RTL 6-case aggregate는 K4/H4-E1=568,096 cycles, K4/H4-E4=301,404 cycles, K3/H3-E4=288,164 cycles다. 이 세 값은 같은 6-case comparison 묶음으로 사용 가능하다.

Normal-E1은 별도 RTL을 만들지 않고 frozen K4/H4 완성본에서 burst/checkpoint를 끈 Normal mode로 동일 6-case harness를 실행하면 된다.

K3/H3-E4-M1은 M1 자체의 중간 implementation/profile 기록(Before M1 37,657 → M1 31,769 first-result cycles)은 존재하지만, 별도 final source/freeze와 동일 6-case aggregate는 현재 확인되지 않았다. 필요 시 final M2 source를 보존한 clone에서 M2 hierarchical row selection만 되돌려 M1 상태를 재현하고 같은 harness로 측정한다.

K3/H3-E4-M2는 final source/standalone board/full-RVX closure가 모두 존재한다. 다만 “동일 6-case aggregate” 값은 현재 evidence에서 확인되지 않았으므로, architecture를 다시 만드는 것이 아니라 기존 6-case harness를 찾아 final M2 source에 그대로 실행하면 된다.

M1/M2 first-result 31,769/26,392, M2 full Enumeration 192,874, board 250-pair 2,563,403 등은 서로 workload/aggregation이 다르므로 568,096/301,404/288,164과 한 축의 absolute-cycle evolution으로 직접 이어 붙이지 않는다.

Resource evolution까지 논문에 필요하면 6개 configuration을 동일 standalone synthesis 조건으로 한 번씩 뽑는 것이 가장 깨끗하다. intermediate 모두의 routed timing/board 250-pair는 cycle ablation 자체를 위해 필수는 아니다.

## 28.8 Next-action checklist — PC/board availability 기준

| Priority | When | Task | Completion condition |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 현재 외부 / PC 없음 | 추가 실행 없음. v0.9.9.7과 freeze를 기준 상태로 유지 | 최종 source/bitstream에 변경을 가하지 않음 |
| P1 | PC 사용 가능 | 기존 568096/301404/288164를 만든 6-case TB/script/log 검색 | 정확한 6 cases, seed/workload, cycle aggregation 방식 확인 |
| P2 | 6-case harness 확보 후 | Normal-E1와 final K3/H3-E4-M2를 같은 harness로 실행 | 공통 6-case aggregate 값 확보 |
| P3 | 필요 시 | M1 intermediate를 final M2 clone에서만 재현 후 동일 6-case 실행 | K3/H3-E4-M1 공통 aggregate 확보; final M2 원본 무수정 |
| P4 | 보드 확보 후 | RVX board APB/DMA/Single/Enum E2E | 최신 full-RVX physical-board integration closure |
| P5 | RVX/ORCA 접근 가능 | ORCA pure-SW same-platform baseline | mcycle/runtime + compiler/source/raw log freeze |
| P6 | 위 evidence 정리 후 | 논문 skeleton/figure slot 작성 | architecture evolution, standalone/full-SoC resource, board validation, ORCA comparison을 서로 다른 metric 범주로 분리 |

## 28.9 Operational notes / handoff

현재 full-RVX final은 high-occupancy design이다. Slice 95.99% 때문에 작은 RTL/ILA 변경도 placement/timing 결과를 바꿀 수 있으므로, board E2E 전에는 불필요한 기능 추가를 피한다.

터미널에 직접 붙여넣는 명령 block에는 interactive shell을 종료시키는 `exit`를 넣지 않는다. 실패 판정은 return code와 echo로 남기고 shell은 유지한다. 기존 프로젝트 운영 규칙대로 `set +e`를 사용한다.

문서 제목의 LPSoC 표기는 historical project/document naming으로 유지한다. 다만 active/package RTL의 LPSoC/lpsoc comment 문자열은 v1.0 전 cleanup에서 0건으로 정리했고, module/file/RTL identifier는 변경하지 않았다. historical frozen evidence/archive는 수정하지 않았다.

v0.9.9.7 handoff 핵심: standalone candidate와 full-RVX implementation은 더 이상 새 architecture를 만드는 단계가 아니다. 다음 연구 작업은 missing evidence를 같은 metric으로 채우고 실제 RVX board/ORCA 결과를 확보하는 것이다.

# 29. 2026-09-08 v0.9.9.8 · common-source publication ablation / final campaign handoff

본 절은 §28.7에서 OPEN이었던 final architecture-evolution ablation을 공통 source / 공통 deterministic dataset / 공통 seed roster 기준으로 재구성한 최신 상태를 고정한다. 핵심 원칙은 historical aggregate를 억지로 이어 붙이지 않고, 동일 RTL base에서 compile-time parameter만 바꾼 5개 unique configuration과 동일 runtime Normal/Burst contract로 6-stage 비교를 만드는 것이다. 현재 100-seed campaign은 실행 중이므로 §29.4의 final statistics 칸은 아직 확정하지 않는다.

## 29.1 Ablation chain / configuration contract

논문용 최종 chain: Normal-E1 → K4/H4-E1 → K4/H4-E4 → K3/H3-E4 → K3/H3-E4-M1 → K3/H3-E4-M2.

Normal-E1과 K4/H4-E1은 별도 RTL 두 개가 아니라 동일 K4/H4-E1 compile-time hardware에서 runtime mode만 다르다. Normal은 checkpoint/policy path OFF, K4/H4-E1은 해당 path ON이다.

따라서 6개의 paper stage를 만들기 위해 필요한 compile-time architecture binary는 5개뿐이다: k4h4_e1, k4h4_e4, k3h3_e4, k3h3_e4_m1, k3h3_e4_m2.

M1/M2는 K3/H3-E4 measurement datapath의 compile-time seam으로 취급한다. M1=0/M2=0은 E4 baseline, M1=1/M2=0은 M1, M1=1/M2=1은 final M2다.

K3/H3-E1은 별도 분석점으로 만들 수 있으나 current 6-stage waterfall에는 포함하지 않는다. paper/board cross-check를 위해 새 K3/H3-E1 branch를 추가하지 않는다.

| Paper stage | Compile-time config | Runtime | K/H | E | M1 | M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal-E1 | k4h4_e1 | Normal | - | 1 | 0 | 0 |
| K4/H4-E1 | k4h4_e1 | Burst | 4/4 | 1 | 0 | 0 |
| K4/H4-E4 | k4h4_e4 | Burst | 4/4 | 4 | 0 | 0 |
| K3/H3-E4 | k3h3_e4 | Burst | 3/3 | 4 | 0 | 0 |
| K3/H3-E4-M1 | k3h3_e4_m1 | Burst | 3/3 | 4 | 1 | 0 |
| K3/H3-E4-M2 | k3h3_e4_m2 | Burst | 3/3 | 4 | 1 | 1 |

## 29.2 M1/M2 seam closure / frozen-final equivalence

Independent ablation platform `~/rvx_summer26/platform/bbht_grover_paper_ablation`에서만 M1/M2 compile-time seam을 추가했다. frozen `bbht_grover_upgrade` active source는 변경하지 않았다.

Main IP에 MEAS_M1_ENABLE / MEAS_M2_ENABLE parameter를 추가하고 measurement module의 E4 dual-build / hierarchical-select 경로를 gate했다. M1-only는 dual BUILD를 사용하되 legacy full-row scan을 유지하고, M2에서만 group-CDF / S_GROUP_SCAN을 활성화한다.

Patched M1=1/M2=1은 frozen final M2와 target_count=256, seed0에서 output과 cycle이 동일했다: Normal 5,597 cycles, Burst 7,045 cycles, result_index=15,288, trial=8, L_BBHT=7, actual_iter=7/3.

Seam evidence manifest SHA-256: f542426d0dae99de14c2b2b76ca4ec99c32cd33f61c869c7a9f2aa8909063acc.

| K3/H3-E4 measurement config | M1 | M2 | Normal cycles | Burst cycles | Result / trial / L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4 baseline | 0 | 0 | 9,652 | 11,100 | 15288 / 8 / 7 |
| E4-M1 | 1 | 0 | 7,604 | 9,052 | 15288 / 8 / 7 |
| E4-M2 | 1 | 1 | 5,597 | 7,045 | 15288 / 8 / 7 |

## 29.3 Common-source 6-stage single-seed anchor · 25/25 RTL runs PASS

5 targets {1,4,16,64,256} × seed0 × 5 compile-time binaries = 25 underlying RTL simulations를 동일 standalone TB/plusarg contract로 실행했고 모두 PASS했다.

각 target에서 6개 paper stage가 result_index / trial / L_BBHT를 동일하게 반환해 semantic consistency를 확인했다. Normal-E1은 k4h4_e1 binary의 Normal runtime 결과를 사용한다.

이 표는 final statistical headline이 아니라 common-source architecture bring-up / cycle-exact anchor다. 최종 논문 수치는 §29.4의 100-seed aggregate가 완료되면 그것을 우선한다.

| Stage | 5-target aggregate cycles | Speedup vs Normal | Total reduction | Reduction vs prev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal-E1 | 563,272 | 1.0000× | 0.00% | - |
| K4/H4-E1 | 207,593 | 2.7133× | 63.15% | 63.15% |
| K4/H4-E4 | 116,580 | 4.8316× | 79.30% | 43.84% |
| K3/H3-E4 | 107,464 | 5.2415× | 80.92% | 7.82% |
| K3/H3-E4-M1 | 89,288 | 6.3085× | 84.15% | 16.91% |
| K3/H3-E4-M2 | 72,997 | 7.7164× | 87.04% | 18.25% |

| Target | Normal-E1 | K4/H4-E1 | K4/H4-E4 | K3/H3-E4 | E4-M1 | E4-M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351,419 | 100,198 | 46,053 | 42,604 | 36,204 | 30,913 |
| 4 | 151,009 | 62,890 | 33,321 | 30,981 | 25,605 | 20,935 |
| 16 | 30,404 | 17,403 | 14,714 | 13,605 | 10,789 | 8,010 |
| 64 | 12,332 | 12,204 | 10,283 | 9,174 | 7,638 | 6,094 |
| 256 | 18,108 | 14,898 | 12,209 | 11,100 | 9,052 | 7,045 |

Single-seed evidence manifest SHA-256: a5a5f8a24595b4989261397d5283529319b942c433bf64a319dea7fc38ff349d.

## 29.4 Final 100-seed × 5-target publication campaign · RUNNING

Workload roster는 target_count={1,4,16,64,256} × 100 common seed pairs = 500 workloads다. seed roster는 기존 `bbht_paper_bench/src/seed_roster.h`의 100 pairs를 사용하며 seed0 J=0x7B1DCDAF, MEAS=0x24370DF2를 anchor로 cross-check했다.

5 compile-time binaries × 500 workloads = 2,500 underlying vvp simulations이며, paper mapping은 각 workload당 Normal-E1 1개 + Burst architecture 5개 = 3,000 stage observations다.

측정 cycle은 testbench wall-clock `$time`이 아니라 DUT의 synthesizable `CSR_CYCLE_COUNT`를 readback한 값이다. 따라서 paper에는 “cycle-accurate RTL simulation”으로 표기하고 actual-board execution time으로 오인시키지 않는다.

TB는 standalone UART/APB/dataset/load/search/readback integration path를 유지한다. 대규모 campaign에서도 accelerator 내부 cycle counter를 비교하므로 UART simulation latency 자체는 성능 metric에 포함하지 않는다.

완료 gate: 2,500/2,500 TB PASS, 500 workloads의 6-stage semantic equality, target=256 seed0 anchor 18,108 / 14,898 / 12,209 / 11,100 / 9,052 / 7,045 재확인, raw/stage/summary/by-target CSV 생성, manifest/evidence archive freeze.

| Item | Publication campaign contract / status |
| --- | --- |
| Targets | 1, 4, 16, 64, 256 |
| Seeds | 100 common deterministic pairs |
| Logical workloads | 500 |
| Unique compile-time binaries | 5 |
| Underlying simulations | 2,500 |
| Paper stage observations | 3,000 |
| Cycle source | DUT CSR_CYCLE_COUNT |
| Correctness gate | 6-stage result/trial/L equality per workload |
| Current status | RUNNING — final statistics not yet authoritative |

100-seed final summary placeholder — campaign 완료 후 이 표를 authoritative 값으로 갱신

| Stage | Total cycles | Mean | Median | Std. dev. | P95 | Aggregate speedup | Stage reduction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal-E1 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 1.0000× | - |
| K4/H4-E1 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| K4/H4-E4 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| K3/H3-E4 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| K3/H3-E4-M1 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| K3/H3-E4-M2 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |

## 29.5 Actual-board cross-check policy · representative 3-point validation

보드 cross-check의 목적은 6-stage RTL ablation 전체를 board에서 반복하는 것이 아니라, baseline→checkpoint/policy→final 방향이 실제 FPGA에서도 성립하는지 대표 지점으로 확인하는 것이다.

기존 K4/H4-E1 bitstream 하나에서 runtime mode만 바꿔 Normal-E1과 K4/H4-E1을 함께 측정한다. 동일 bitstream/P&R/board condition 비교이므로 첫 번째 architecture step을 깔끔하게 cross-check할 수 있다.

기존 final K3/H3-E4-M2 standalone board evidence를 third point로 사용한다. 새 K3/H3-E1 또는 K3/H3-E4 board bitstream은 만들지 않는다.

최종 3-point hardware validation: Normal-E1 → K4/H4-E1 → K3/H3-E4-M2.

주의: final M2 bitstream의 checkpoint-off Normal은 E4/M1/M2 datapath가 compile된 Normal이므로 이를 Normal-E1 baseline으로 사용하지 않는다.

| Hardware point | Source bitstream | Runtime mode | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal-E1 | existing K4/H4-E1 | Normal | true E1 baseline |
| K4/H4-E1 | existing K4/H4-E1 | Burst | checkpoint/policy step |
| K3/H3-E4-M2 | existing final M2 | Burst | final architecture |

## 29.6 Resource ablation plan · 5 unique synthesis configurations

Cycle ablation 완료 후 같은 standalone synthesis condition에서 5 unique compile-time configurations만 synthesis한다. Normal-E1과 K4/H4-E1은 동일 compile-time hardware이므로 LUT/FF/BRAM/DSP가 동일하다.

논문 resource stage table에는 6 paper stages를 모두 표시하되 Normal-E1과 K4/H4-E1 resource는 “same hardware / runtime mode only”로 명시한다.

공정한 stage 비교를 위해 intermediate resource는 historical mixed-flow 수치를 섞지 않고 동일 tool/target/top/clock 조건으로 다시 추출한다. final M2의 full-RVX routed resource는 system feasibility evidence로 별도 유지한다.

| Paper stage | Unique synth config | Resource relation | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal-E1 | k4h4_e1 | same as K4/H4-E1 | pending common synth |
| K4/H4-E1 | k4h4_e1 | shared compile-time HW | pending common synth |
| K4/H4-E4 | k4h4_e4 | unique | pending common synth |
| K3/H3-E4 | k3h3_e4 | unique | pending common synth |
| K3/H3-E4-M1 | k3h3_e4_m1 | unique | pending common synth |
| K3/H3-E4-M2 | k3h3_e4_m2 | unique | pending common synth |

## 29.7 Evidence hierarchy / claim boundary

6-stage performance waterfall의 authoritative 수치는 100-seed common-source RTL campaign 완료 후 생성되는 aggregate/by-target statistics다. 현재 single-seed 7.7164×는 bring-up anchor이지 final headline이 아니다.

RTL campaign 결과는 “cycle-accurate RTL simulation cycle reduction/speedup”으로 표현한다. “FPGA board speedup”으로 표현하지 않는다.

FPGA implementation feasibility/resource/timing claim은 §27 standalone routed closure와 §28 full-RVX routed closure에서 가져온다.

Actual-board claim은 frozen K4/H4 board evidence와 final M2 standalone board evidence, 이후 §29.5의 3-point representative cross-check에서 가져온다.

Historical K4/H4 2.594587×와 final M2 2.203437×는 baseline datapath가 달라 직접 우열 비교하지 않는다. architecture evolution의 causal comparison은 common-source 6-stage RTL axis를 사용한다.

## 29.8 Current handoff / next actions

현재 실행 중인 2,500-simulation campaign을 2,500/2,500 PASS까지 완료한다. 완료 전 interim statistics를 publication number로 고정하지 않는다.

전체 로그에서 500 workloads × 6 stages = 3,000 observations를 재파싱하고 total/mean/median/std/p95, aggregate speedup, per-workload speedup, target별 statistics를 생성한 뒤 manifest와 evidence archive를 freeze한다.

다음으로 5 unique configurations의 common-condition synthesis를 수행해 LUT/FF/BRAM/DSP stage table을 확정한다.

보드 확보 후 기존 K4/H4-E1 bitstream의 Normal/Burst pair와 기존 final M2를 이용해 Normal-E1 → K4/H4-E1 → final M2 representative 3-point cross-check를 수행한다.

ORCA pure-SW same-platform baseline은 accelerator ablation과 분리된 system-level comparison으로 유지하며, PC Python/NumPy timing을 대체값으로 사용하지 않는다.

논문 초안/별도 paper-prep 파일은 당분간 만들지 않고, 신규 실험·결정·evidence는 이 최종 집약본을 single source of truth로 누적한다.

# 30. 2026-09-08 v0.9.9.9 · 100-seed publication ablation / resource closure

본 절은 §29의 v0.9.9.8 RUNNING/PLAN snapshot을 supersede한다. architecture 자체를 변경하지 않고, 동일 common-source 6-stage axis에서 100 common seeds × 5 target densities의 cycle-accurate RTL campaign을 완료하고, 5 unique compile-time configurations의 common-condition synthesis resource를 확정·freeze한다. 이 절의 cycle 수치는 DUT CSR_CYCLE_COUNT 기반 RTL simulation이며 actual-board execution time이 아니다.

## 30.1 100-seed × 5-target campaign closure · 2,500/2,500 PASS

Workloads: target_count={1,4,16,64,256} × 100 common seed pairs = 500 workloads.

Underlying simulations: 5 compile-time binaries × 500 workloads = 2,500 vvp runs; 2,500/2,500 PASS, bad log 0.

Paper observations: 500 workloads × 6 paper stages = 3,000/3,000 observations.

Semantic equality: 500/500 workloads에서 6-stage result_index / trial / L_BBHT 일치, semantic failure 0.

target=256 seed0 anchor 6/6 exact PASS: 18,108 / 14,898 / 12,209 / 11,100 / 9,052 / 7,045.

Ablation source freeze와 frozen bbht_grover_upgrade unchanged SHA audit 모두 PASS.

| Stage | Total cycles | Mean | Median | P95 | Speedup vs Normal | Reduction vs prev. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal-E1 | 42,308,335 | 84,616.67 | 51,963.50 | 280,527 | 1.0000× | - |
| K4/H4-E1 | 18,349,320 | 36,698.64 | 26,775.00 | 94,869 | 2.3057× | 56.63% |
| K4/H4-E4 | 11,246,755 | 22,493.51 | 19,740.50 | 45,621 | 3.7618× | 38.71% |
| K3/H3-E4 | 10,385,795 | 20,771.59 | 18,208.00 | 42,522 | 4.0737× | 7.66% |
| K3/H3-E4-M1 | 8,500,620 | 17,001.24 | 14,500.00 | 36,204 | 4.9771× | 18.15% |
| K3/H3-E4-M2 | 6,890,470 | 13,780.94 | 11,212.00 | 30,933 | 6.1401× | 18.94% |

최종 headline: Normal-E1 대비 K3/H3-E4-M2 aggregate speedup 6.1401×, cycle reduction 83.7137%. single-seed 7.7164×는 common-source bring-up anchor로만 유지한다.

## 30.2 Common-condition resource ablation closure · 5/5 synth PASS

Tool/target: Vivado 2024.2, xc7a100tcsg324-1, bbht_standalone_top, 100 MHz XDC를 read한 synthesis-only common-condition flow.

Unique compile-time configurations 5개 모두 Vivado return code 0: k4h4_e1, k4h4_e4, k3h3_e4, k3h3_e4_m1, k3h3_e4_m2.

Normal-E1과 K4/H4-E1은 동일 k4h4_e1 hardware에서 runtime mode만 다르므로 resource가 동일하다.

Vivado 2024.2 report의 LUT row `Slice LUTs*` label 때문에 initial parser가 LUT만 누락했으나 기존 synthesis report를 재파싱해 수정했으며 재합성은 하지 않았다. 최종 parse error 0.

| Stage | LUT | FF | BRAM tile | DSP | Resource relation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal-E1 | 13,804 | 13,611 | 66.0 | 64 | same HW as K4/H4-E1 |
| K4/H4-E1 | 13,804 | 13,611 | 66.0 | 64 | runtime checkpoint/policy ON |
| K4/H4-E4 | 30,294 | 25,822 | 83.0 | 64 | E1→E4 spatial expansion |
| K3/H3-E4 | 29,959 | 25,655 | 83.0 | 64 | K/H reduction |
| K3/H3-E4-M1 | 33,547 | 28,195 | 84.0 | 128 | M1 measurement datapath |
| K3/H3-E4-M2 | 33,730 | 28,258 | 84.0 | 128 | final M2 |

위 표는 동일 Vivado 2024.2 common-condition standalone synthesis의 hierarchical report에서 `u_main_ip` row만 추출한 accelerator-only resource다. standalone-top 전체 resource CSV는 harness-inclusive auxiliary provenance로 curated package에 보존한다. §27 standalone routed resource와 §28 full-RVX routed resource는 구현 수준/flow가 다르므로 절대값을 직접 동일시하지 않는다.

## 30.3 Stage-by-stage performance/resource interpretation

| Transition | Cycle reduction | Δ LUT | Δ FF | Δ BRAM | Δ DSP | Interpretation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal-E1 → K4/H4-E1 | 56.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | same hardware; runtime checkpoint/policy effect |
| K4/H4-E1 → K4/H4-E4 | 38.71% | +16,490 | +12,211 | +17.0 | 0 | largest spatial hardware investment |
| K4/H4-E4 → K3/H3-E4 | 7.66% | -335 | -167 | 0 | 0 | performance up while LUT/FF decrease |
| K3/H3-E4 → M1 | 18.15% | +3,588 | +2,540 | +1.0 | +64 | measurement parallelism uses extra DSP |
| M1 → M2 | 18.94% | +183 | +63 | 0 | 0 | strong marginal gain; negligible extra resource |

Normal-E1 → K4/H4-E1은 compile-time resource 증가 없이 56.63% cycle 감소를 보여 checkpoint/policy의 독립 효과를 직접 증명한다.

K4/H4-E4 → K3/H3-E4는 cycle 7.66% 추가 감소와 동시에 LUT 336, FF 167 감소를 보여 K3/H3 선택의 practical design-point 근거가 된다.

M1 → M2는 accelerator-only 기준 LUT +183(+0.55% vs M1), FF +63(+0.22% vs M1), BRAM/DSP 추가 0으로 18.94% cycle을 더 줄여 가장 강한 marginal efficiency를 보인다.

Normal-E1 → final M2 전체로는 cycle 83.7137% 감소 / 6.1401× speedup이며, accelerator-only resource는 LUT +144.35%, FF +107.61%, BRAM +18 tile(+27.27%), DSP +64(+100%)다.

## 30.4 Evidence freeze / reproducibility anchors

| Evidence | Path / role | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| 100-seed manifest | evidence_publication_100seed_20260908/publication_100seed_manifest.sha256 | c256d528e51b03112e6adcbdd2f42aad6b1a760cd8c18a3662fcf8c4c3f0cb95 |
| 100-seed archive | publication_100seed_evidence_20260908.tar.gz | 52ff688dbb7f305e8d4c8b2a66c5413a65b53a790788464ad826d0a384c47e9f |
| Resource manifest | resource_ablation_synth_20260908/resource_manifest.sha256 | 509d9fd857459a6a642b6aeed9c3badc21f59d792858c855e5a13b302654a82c |
| Resource archive | resource_evidence_20260908.tar.gz | 30fe70ae57cb5537885bbb37446929f80c19e8bf6b43296061ea9eb36b38f27e |

100-seed artifacts: raw_2500 / stage_observations_3000 / workload_wide_500 / 6stage_summary / by_target_summary CSV와 validation text를 freeze archive에 보존한다.

Resource artifacts: 각 config의 post_synth_util / post_synth_util_hier / post_synth_timing report, resource CSV, synth_status, parser/freeze scripts와 SHA manifest를 보존한다.

## 30.5 Publication claim boundary after v0.9.9.9

Architecture-evolution headline은 common-source 100-seed cycle-accurate RTL axis의 6.1401×를 사용한다. 이를 actual-board speedup으로 표현하지 않는다.

Resource-evolution 표는 Vivado 2024.2 common-condition standalone synthesis의 hierarchical `u_main_ip` post-synthesis 결과다. standalone-top 전체 resource는 auxiliary provenance로만 유지한다.

K4/H4 historical board 2.594587×와 final M2 board 2.203437×는 baseline datapath가 달라 직접 architecture 우열 숫자로 비교하지 않는다.

대표 hardware cross-check는 기존 K4/H4-E1 bitstream의 Normal-E1 / K4/H4-E1 두 runtime points와 기존 final K3/H3-E4-M2를 연결한 3-point validation으로 수행한다.

## 30.6 Remaining gates / next handoff

| Priority | Gate | Current status | Completion condition |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Representative board 3-point cross-check | OPEN — board unavailable / pending | 기존 K4/H4-E1에서 Normal-E1 + K4/H4-E1 측정 후 final M2와 3-point 연결 |
| CLOSED | Accelerator-only hierarchical resource | CLOSED — 5 configs / u_main_ip extracted | 13,804→33,730 LUT 등 main-IP 6-stage table + SHA 고정 |
| CLOSED | Curated pre-board PC backup | CLOSED — Windows SHA verified | BBHT_Grover_Paper_PreBoard_v1.0_20260908.tar.gz SHA-256 일치 |
| P1 | ORCA pure-SW same-platform baseline | BOARDLESS PREP CLOSED / actual-board 500 OPEN | Native 500/500 + full-RVX smoke + BoardReady v0.2.3 완료; 보드 확보 후 5 targets × 100 seeds real-clock 측정 |
| P2 | Paper-prep / manuscript extraction | DEFERRED by user | 필요 시 v1.1 이후 frozen claims/tables/figures를 논문 초안으로 전환 |

현재 architecture/cycle/resource 실험 축은 CLOSED다. 새 architecture branch를 만들거나 6-stage를 board에서 모두 재현하는 작업은 필요하지 않다.

Accelerator-only hierarchical resource refinement는 완료했다. 기존 5개 post_synth_util_hier.rpt에서 u_main_ip를 추출했고 5-config/6-stage CSV와 supplemental SHA evidence를 고정했다.

v0.9.9.9 작성 시점에는 보드 확보를 전제로 다음 단계를 계획했으나, v1.0.2 현재는 보드를 사용할 수 없는 상태다. representative 3-point hardware cross-check는 pending이며, 현재 handoff와 실행 순서는 §32.9가 supersede한다.

v0.9.9.9 당시에는 ORCA pure-SW baseline을 board 결과/v1.1 이후 수행하도록 계획했다. v1.0.1에서는 보드 대기 시간을 이용해 ORCA pure-SW의 boardless 구현·500/500 semantic validation·full-RVX RTL smoke·BoardReady packaging을 선행 완료했고, v1.0.2에서는 official BoardReady v0.2.3의 independent Windows SHA verification까지 닫았다. actual-board timing campaign만 pending으로 남긴다. 논문 초안은 아직 만들지 않는다.

# 31. 2026-09-08 v1.0 · pre-board publication release closure

본 절은 v0.9.9.9 이후 수행한 source cleanup, accelerator-only resource refinement, exact full-RVX report extraction, 논문용 curated package의 PC backup verification을 반영한 pre-board authoritative release다. architecture/cycle/resource/implementation 축은 여기서 boardless CLOSED이며, 실제 보드 representative 3-point 결과는 아직 포함하지 않는다.

## 31.1 Boardless closure summary

| Gate | Authoritative result | Status | Paper role |
| --- | --- | --- | --- |
| Common-source cycle ablation | 500 workloads / 2,500 TB PASS / 3,000 observations / final 6.1401× | CLOSED | architecture-evolution performance |
| Accelerator-only resource | 5 configs / u_main_ip hierarchical extraction / final 33,730 LUT, 28,258 FF, 84 BRAM, 128 DSP | CLOSED | resource-performance trade-off |
| Final full-RVX implementation | 100 MHz routed / WNS +0.126 ns / LUT 45,284 / BRAM 116 / DSP 132 | CLOSED | system feasibility / implementation |
| LPSoC/lpsoc comment cleanup | packaged/current RTL occurrence 0 / identifiers unchanged / 5-config anchor exact PASS | CLOSED | clean source release |
| Curated PC backup | 88 files / 4.3 MB tar.gz / Windows SHA verified | CLOSED | paper-relevant preservation |
| Representative board 3-point | Normal-E1 → K4/H4-E1 → Final M2 | OPEN — board unavailable | hardware cross-check |
| ORCA pure-SW baseline | Native 500/500 + ORCA full-RVX smoke + BoardReady v0.2.3; actual-board 500 pending | BOARDLESS CLOSED / BOARD OPEN | separate system-level SW comparison |

## 31.2 Clean-source release closure

Cleanup 범위는 active ablation RTL, publication generated tops, final standalone staging의 Verilog comment 영역이다. active final RVX source는 사전 검사에서 이미 LPSoC/lpsoc 0건이었다.

Cleanup 후 대상 RTL에서 LPSoC/lpsoc occurrence 0, lpsoc_* / LPSoC_* identifier occurrence 0을 확인했다. module/file/RTL identifier는 변경하지 않았다.

Historical frozen evidence/archive는 수정하지 않았다. pre-edit working-file copy 단계는 환경변수 전달 오류로 실패했으나, 변경은 comment text에만 한정했고 이후 fresh compile/regression으로 기능 동일성을 다시 확인했다.

Fresh 5-config compile/run 모두 RC=0이며 target=256/seed0 anchor는 K4/H4-E1 18,108/14,898, K4/H4-E4 9,652/12,209, K3/H3-E4 9,652/11,100, M1 7,604/9,052, M2 5,597/7,045로 exact PASS했다.

Comment-cleanup evidence SHA-256: manifest ac35ea41ed759619b6df0bb237418953712b1a32a1864419b2990c627df74a40, archive 2e748147988916ca54276cec069efbd1456bef0a29c47dee3d9f306c9e0d1a3f.

## 31.3 Authoritative accelerator-only resource table

논문의 architecture resource ablation에는 standalone harness 전체가 아니라 동일 synthesis의 hierarchical `u_main_ip` 값을 사용한다. Normal-E1과 K4/H4-E1은 동일 compile-time hardware이므로 resource가 동일하다.

| Stage | LUT | FF | BRAM tile | DSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal-E1 | 13,804 | 13,611 | 66.0 | 64 |
| K4/H4-E1 | 13,804 | 13,611 | 66.0 | 64 |
| K4/H4-E4 | 30,294 | 25,822 | 83.0 | 64 |
| K3/H3-E4 | 29,959 | 25,655 | 83.0 | 64 |
| K3/H3-E4-M1 | 33,547 | 28,195 | 84.0 | 128 |
| K3/H3-E4-M2 | 33,730 | 28,258 | 84.0 | 128 |

K4/H4-E1 → K4/H4-E4: cycle -38.71%, LUT +16,490, FF +12,211, BRAM +17, DSP +0.

K4/H4-E4 → K3/H3-E4: cycle -7.66%와 동시에 LUT -335, FF -167, BRAM/DSP 동일.

K3/H3-E4 → M1: cycle -18.15%, LUT +3,588, FF +2,540, BRAM +1, DSP +64.

M1 → M2: cycle -18.94%에 LUT +183(+0.55%), FF +63(+0.22%), BRAM/DSP +0.

Main-IP CSV SHA-256: unique_5config 58f462bf227c1758eba25cc8e3cacd88d17526bd05e4fad7f4bffde99a7362a0; paper_6stage c15a132703af962398faaf3035126e72ad95f8cceecaf9f01d4d6aa20ee03edd.

Supplemental main-IP evidence SHA-256: manifest db1cf5875344525159f56d83bcb0f0fff7cd0342d915383f1608dc44ec6cf851; archive 711507a7f7448ffca4409ff3b3f2a7ac01ad572c114c933af1ba1be32d2ca18c.

## 31.4 Final full-RVX exact routed report

| Metric | Final routed value | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Tool / device | Vivado 2024.2 / xc7a100tcsg324-1 | final RVX implementation build_info |
| Clock | 100 MHz | target period 10 ns |
| WNS / TNS | +0.126 ns / 0.000 ns | setup closure |
| WHS / THS | +0.016 ns / 0.000 ns | hold closure |
| WPWS / TPWS | +3.000 ns / 0.000 ns | pulse-width closure |
| LUT | 45,284 / 63,400 (71.43%) | full-RVX routed |
| FF | 45,223 / 126,800 (35.66%) | full-RVX routed |
| Slice | 15,214 / 15,850 (95.99%) | high occupancy |
| BRAM | 116 / 135 (85.93%) | full-RVX routed |
| DSP | 132 / 240 (55.00%) | full-RVX routed |
| Bitstream SHA-256 | 91e05758f0c03cd475fd0a60eb59269ab54a69a779e9ddf9af7407e53da1741a | final board artifact |

v0.9.9.x 일부 요약에 기록된 WNS +0.125 ns보다 actual route_timing_summary.rpt의 +0.126 ns를 authoritative 값으로 사용한다.

## 31.5 Curated paper package / PC backup verification

Package: BBHT_Grover_Paper_PreBoard_v1.0_20260908.tar.gz. 원본 folder 14 MB / 88 files, compressed archive 약 4.3 MB.

포함 범위: final RTL/include, ablation reproduction tops/harness, 100-seed performance CSV, target breakdown, seed roster, main-IP resource CSV/reports, final full-RVX timing/resource report, final bitstream, source/bitstream SHA, board-ready host files.

제외 범위: 2,500개 개별 simulation log, 실패/중간 script, seam-only evidence, comment-cleanup evidence, Vivado journal/log 등 논문에 직접 사용하지 않는 engineering history.

Packaged RTL의 LPSoC/lpsoc occurrence는 0건이다.

Archive SHA-256: 3f43707fa3a399069820fe49bd0cbf4f6dea955e22bb646ea811e91cf3c48b2c.

Windows PowerShell Get-FileHash 결과와 함께 배포된 .sha256 파일이 exact match했다. 따라서 서버 한달 사용 제한과 무관하게 pre-board paper-relevant material의 PC backup을 CLOSED로 판정한다.

## 31.6 v1.0 release boundary / next execution order (v1.0 snapshot; current는 §32)

v1.0은 pre-board release다. 100-seed cycle ablation, main-IP resource, final full-RVX implementation, cleaned RTL, curated PC backup까지 포함한다.

다음은 실제 board representative 3-point: 기존 K4/H4-E1 bitstream에서 Normal-E1 / K4/H4-E1 pair를 측정하고, final K3/H3-E4-M2 point와 동일 paper axis로 연결한다.

Board 결과를 paper-relevant 형태로 서버→PC 추가 백업한 뒤 최종집약본 v1.1을 생성한다.

v1.0 당시 계획은 board/v1.1 이후 ORCA pure-SW same-platform baseline을 별도 system-level comparison으로 수행하는 것이었다. v1.0.1에서는 boardless 준비를 선행 완료했지만, ORCA actual-board 성능값은 여전히 별도 axis로 유지하며 6-stage causal ablation을 대체하거나 섞지 않는다.

K3/H3-E1 또는 K3/H3-E4의 신규 board bitstream은 만들지 않고, 6-stage 전체를 board에서 반복하지 않는다.

# 32. 2026-09-08 v1.0.2 · ORCA pure-SW boardless closure / BoardReady freeze / PC SHA verification

본 절은 §31의 v1.0 pre-board release를 supersede하지 않고 확장한다. architecture RTL, common-source 6-stage cycle campaign, accelerator-only resource table, final full-RVX implementation 및 기존 hardware bitstream은 변경하지 않았다. 보드를 사용할 수 없는 기간에 논문용 system-level comparison의 마지막 미준비 축이었던 ORCA pure-SW baseline을 보드 없이 가능한 범위까지 닫고, actual-board 500-workload campaign 직전 상태를 reproducible package로 freeze했다.

## 32.1 v1.0.2 status / claim boundary

| Gate | v1.0.2 status | Authoritative evidence / boundary |
| --- | --- | --- |
| Architecture / 6-stage cycle / resource | CLOSED — unchanged from v1.0 | 500 workloads, 2,500/2,500 simulation PASS, 6.1401× aggregate cycle speedup; u_main_ip resource table 유지 |
| Main pre-board curated PC backup | CLOSED | BBHT_Grover_Paper_PreBoard_v1.0_20260908.tar.gz; Windows SHA verification 기존 완료 |
| ORCA pure-SW boardless preparation | CLOSED | Native 500/500, RV32IM release build, full-RVX RTL smoke, RVX real-clock timing path, Board500 config, BoardReady v0.2.3 |
| ORCA BoardReady PC preservation | CLOSED | v0.2.3 archive + .sha256 PC 저장 완료; Windows Get-FileHash 17BF7D3D...3556FC2가 server/sidecar SHA-256 17bf7d3d...3556fc2와 exact match |
| Representative HW board 3-point | OPEN — board unavailable | Normal-E1 → K4/H4-E1 → final K3/H3-E4-M2 |
| ORCA actual-board SW campaign | OPEN — board unavailable | targets {1,4,16,64,256} × 100 seeds = 500 workloads; RVX real-clock |
| Final consolidated release | PENDING v1.1 | board HW + ORCA actual-board 결과를 paper-relevant 형태로 backup한 뒤 생성 |

v1.0.2는 새 architecture revision이 아니다. v1.0.1의 ORCA pure-SW boardless 준비 closure를 유지하면서 official BoardReady v0.2.3의 independent Windows SHA verification PASS를 추가한 pre-board preservation amendment다.

Native/x86 및 RTL-simulator host wall time은 paper performance number로 사용하지 않는다.

Actual-board ORCA performance는 6-stage architecture-evolution ablation과 분리된 system-level comparison이며 서로 대체하지 않는다.

## 32.2 Supplied FW/SW audit / validated HW-control path preservation

제공받은 accelerator-control firmware의 main.c는 기존 curated pre-board 06_board_ready/main.c와 byte-identical로 확인됐고 SHA-256은 4c788043ac8e8308e800128f3bd32e7f33238bea23116630ed08e1aaea2227ad다.

seed_roster.h도 기존 validated roster와 동일하며 SHA-256은 82eb2a35925c54f8813108a77d6e1a759bf640e8bf60d8e40aed3f69d82adb8a다.

따라서 validated accelerator-control firmware는 수정하지 않았다. firmware 내부 K4/H8 문자열은 stale label일 뿐 compile-time architecture 선택을 의미하지 않으며, CONTROL=0xB는 runtime control 의미로 유지한다.

제공받은 별도 software tree에는 과거 K4/H8/horizon 의미가 남아 있어 paper baseline으로 직접 사용하지 않고, current measurement PRNG 등 필요한 의미만 reference로 감사했다.

## 32.3 ORCA pure-SW baseline implementation contract

| Item | Frozen contract |
| --- | --- |
| Execution target | Pure ORCA software; accelerator CSR access 없음 |
| Problem size | Q=14, N=16,384 |
| Amplitude | signed Q1.22, int32_t |
| BBHT limits | logical budget=576, shot cap=100 |
| Target set | {1,4,16,64,256} |
| Seed roster | 100 deterministic seed pairs per target |
| Board campaign | 5 targets × 100 seeds = 500 workloads |
| J PRNG | current J-LFSR semantics |
| Measurement PRNG | corrected xorshift64 current-state-first semantics |
| Arithmetic semantics | Oracle, diffusion, ties-to-even rounding, symmetric saturation |
| EQ(12345) optimization | deterministic background generator가 12345를 배제하므로 exact target-membership bitset으로 predicate를 구현; full 32 KiB dataset 미저장 |
| Release build | -O2 -DNDEBUG, rv32im / ilp32 |

EQ(12345) membership-bitset 구현은 deterministic background generator가 target value 12345를 생성하지 않는다는 workload contract를 이용한 exact semantic optimization이다. SW 측에 유리한 최적화이므로 HW speedup을 인위적으로 부풀리는 방향이 아니며, 이 조건은 baseline implementation note로 명시한다.

## 32.4 Native semantic closure · exact 500/500

x86 native validator에서 5 target densities × 100 seed pairs = 500 workloads 전부 publication expected semantics와 exact match했다.

비교 항목은 result_index, trial_count, L_BBHT이며 최종 결과는 NATIVE SEMANTIC MATCH = 500/500이다.

핵심 semantic engine은 BoardReady packaging 과정에서도 original PreBoard source와 SHA/cmp 동일성을 유지했다: bbht_sw_core.c SHA-256 512062291d410b65fe56d50e5be54789d595cb07f5dc71583757296be16d5167, bbht_sw_core.h 818ffda71d81e80c576b32328d8222f54766fc40808020453c0942ca5d412a8c, seed_roster.h 82eb2a35925c54f8813108a77d6e1a759bf640e8bf60d8e40aed3f69d82adb8a.

Native wall time은 functionality/semantic evidence일 뿐 paper performance number가 아니다.

## 32.5 Full-RVX RTL ORCA smoke / timing-path closure

Pure-SW application을 실제 RV32IM ORCA binary로 빌드한 뒤 full-RVX RTL simulation에서 실행했다. 긴 simulation은 기능 실행 여부와 platform timer 경로를 검증하기 위한 boardless sanity evidence이며, simulator host wall time은 성능값으로 사용하지 않는다.

| Metric | Observed value | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Profile | target_count=256, seed_index=0 | publication common seed anchor |
| Seed J / MEAS | 0x7b1dcdaf / 0x24370df2 | deterministic pair |
| Success / result | 1 / 15288 | expected exact match |
| trial_count / L_BBHT | 8 / 7 | expected exact match |
| grover_iterations | 7 | SW-run observation |
| termination / saturations | 0 / 0 | normal success path |
| RVX real-clock | 2,141,128 µs | bbht_sw_run() timed region only |
| 50 MHz equivalent | 107,056,400 elapsed clocks | timer-derived equivalent; NOT mcycle |
| RTL simulator wall time | 43 min 18 s | NOT a paper performance number |
| Simulation status | SIM_RC=0 / semantic PASS / RTL SHA PASS | boardless execution closure |

Timing scope는 bbht_sw_run() only이며 target-mask setup과 printf/output은 제외한다.

초기 standard mcycle/mcycleh 읽기는 0을 반환했다. active ORCA integration에서 architectural counter path를 paper timing으로 사용할 수 없음을 확인했다.

상위 RVC_ORCA_CACHE integration은 ORCA timer_value를 64'h0에 tie하고 있어 ORCA 내부 MTIME/UTIME 경로도 usable elapsed timer가 아니다. 따라서 RVX의 별도 ERVP_REAL_CLOCK MMIO를 get_real_clock_tick()으로 읽는 방식으로 고정했다.

현재 platform은 CORE_CLK_HZ=50 MHz, SYSTEM_CLK_HZ=50 MHz, TICK_HZ=1 MHz다. raw result는 microsecond tick으로 보존하고, tick×50은 50 MHz core-clock-equivalent elapsed quantity로만 표기한다. 이를 architectural mcycle로 부르지 않는다.

Smoke는 campaign 관점에서 1 workload/output row다. semantic self-check 때문에 동일 케이스를 untimed로 한 번 더 내부 재실행하지만, SW_RUN에 기록된 real-clock delta는 첫 bbht_sw_run() timed invocation만 포함한다.

## 32.6 Board500 release build / memory fit

| Metric | BoardReady value |
| --- | --- |
| BBHT_SW_RUN_FULL | 1 |
| BBHT_SW_SEED_COUNT | 100u |
| Total workloads | 500 |
| ELF text | 22,232 B |
| ELF data | 3,652 B |
| ELF bss | 76,304 B |
| ELF dec | 102,188 B |
| Nominal SRAM | 131,072 B (128 KiB) |
| Nominal headroom | 28,884 B |
| Build result | BUILD_RC=0 / no linker overflow |

dec < 128 KiB는 basic linker-image fit 확인이다. stack/최악 동적 여유까지 증명하는 formal memory-safety proof로 과장하지 않는다.

Board500 build 이후에도 frozen HW RTL 17개는 기존 SHA manifest와 전부 일치했다. ORCA SW 준비 과정에서 hardware RTL은 수정하지 않았다.

## 32.7 BoardReady v0.2.3 official freeze

| Version | Disposition | Reason |
| --- | --- | --- |
| v0.2 | FAILED packaging attempt | tools directory assumption / parser-native packaging incompleteness |
| v0.2.1 | FAILED packaging attempt | native reference relative-path failure + tools copy issue |
| v0.2.2 | FAILED native-path packaging attempt | temporary validation tree did not reproduce package-relative reference path |
| v0.2.3 | OFFICIAL BOARDREADY | native 500/500, anchor, ELF/SRAM, RTL SHA, manifest, archive test all PASS |

최종 공식 archive는 BBHT_ORCA_SW_Baseline_BoardReady_v0.2.3_20260908_175806.tar.gz이며 SHA-256은 17bf7d3ddda02d8c719b633846bd0fd70c1a2b154a58f06bb959f932d3556fc2다. 이 버전만 BoardReady official로 사용한다.

01_smoke_frozen: 성공한 full-RVX boardless smoke와 정확히 연결된 source/ELF/evidence snapshot.

02_board_app: actual-board 5-target × 100-seed 실행용 source와 canonical real-clock parser.

03_evidence / 04_reference / 05_build / 06_audit: smoke CSV/log, semantic reference, Board500 ELF/build, freeze/diff/RTL integrity evidence.

07_native_validation: native_check.sh가 기대하는 package-relative 구조를 그대로 재현하여 추출 후 500/500 validation을 독립 재실행할 수 있는 reproducibility tree.

Final manifest 검증, tar 생성, archive test가 모두 RC=0으로 종료했다.

## 32.8 PC preservation status at v1.0.2

Main paper pre-board package BBHT_Grover_Paper_PreBoard_v1.0_20260908.tar.gz는 기존 Windows Get-FileHash와 .sha256 exact match로 이미 CLOSED다. SHA-256은 3f43707fa3a399069820fe49bd0cbf4f6dea955e22bb646ea811e91cf3c48b2c다.

ORCA official BoardReady v0.2.3 archive와 .sha256 파일은 PC에 다운로드/저장 완료했고, Windows PowerShell Get-FileHash로 독립 무결성 검증까지 완료했다.

ORCA v0.2.3의 server-side authoritative SHA-256은 17bf7d3ddda02d8c719b633846bd0fd70c1a2b154a58f06bb959f932d3556fc2다. Windows PowerShell Get-FileHash 결과 17BF7D3DDDA02D8C719B633846BD0FD70C1A2B154A58F06BB959F932D3556FC2와 배포된 .sha256의 17bf7d3ddda02d8c719b633846bd0fd70c1a2b154a58f06bb959f932d3556fc2가 server authoritative SHA와 exact match했다. 따라서 ORCA BoardReady v0.2.3의 PC preservation은 CLOSED다.

## 32.9 v1.0.2 snapshot · 당시 remaining gates / execution order (current는 §35)

현재 보드 미확보 상태에서는 architecture/cycle/resource/RTL/ORCA boardless preparation 축을 추가로 변경하지 않는다. 보드 확보 전 실험·검증 작업은 CLOSED다.

보드 확보 후 기존 K4/H4-E1 bitstream에서 Normal-E1과 K4/H4-E1 runtime pair를 측정하고, existing final K3/H3-E4-M2와 연결해 representative 3-point hardware cross-check를 수행한다.

동일 보드/RVX platform에서 ORCA pure-SW Board500 application을 실행해 targets {1,4,16,64,256} × 100 seeds = 500 workloads의 real_clock_ticks_us를 수집한다. 측정 범위는 bbht_sw_run() only로 유지한다.

Hardware board 결과와 ORCA actual-board 결과를 semantic reference와 대조하고 paper-relevant CSV/log/metadata/SHA를 서버에서 PC로 추가 백업한다.

위 두 actual-board gate가 닫힌 뒤 최종집약본 v1.1을 생성한다. v1.1 전에는 새로운 K3/H3-E1/K3/H3-E4 board bitstream이나 6-stage 전체 board campaign을 만들지 않는다.

논문 초안/별도 paper-prep 파일은 v1.1의 frozen claims·tables·figures를 기준으로 전환한다. ORCA system-level SW comparison과 6-stage causal architecture ablation은 논문에서도 별도 축으로 유지한다.

# 33. 2026-09-08 representative actual-board hardware validation closure

본 절은 §31 pre-board release와 §32 ORCA boardless closure 이후 수행한 실제 Arty A7-100T hardware representative validation을 authoritative post-board evidence로 고정한다. 6-stage 전체를 board에서 반복하지 않고, 기존 K4/H4-E1 full-RVX bitstream의 Normal representative/K4-H4-E1 runtime pair와 final K3/H3-E4-M2 full-RVX bitstream을 연결하는 representative strategy를 사용했다. 각 official campaign은 target_count={1,4,16,64,256} × 100 common seeds = 500 workloads를 기준으로 하며 UART raw/normalized log와 analysis CSV를 보존한다.

판정 Representative hardware board cross-check CLOSED. K4/H4-E1 actual realtime 500×2와 final M2 official mode1 500을 확보했고, standalone/common-source cycle anchor와 full-RVX board cycle은 서로 다른 measurement context로 분리한다.

## 33.1 Measurement contract / context boundary

HW realtime timed scope는 command issue 직전부터 first observed DONE까지다. config, dataset DMA, result CSR read, printf는 timed region에서 제외한다.

elapsed time은 RVX real-clock microsecond tick을 사용한다. accelerator 내부 CSR_CYCLE_COUNT는 microarchitecture/RTL cross-check용으로 별도 보존하며 cross-engine primary metric은 actual elapsed time이다.

K4/H4 target256 seed0 full-RVX board cycle은 mode0 18,100 / mode1 10,518이다. standalone/common-source publication anchor 18,108 / 14,898과 혼용하지 않는다.

final M2 target256 seed0 full-RVX board cycle은 mode0 5,597 / mode1 3,766이다. standalone 6-stage anchor final M2 7,045는 별도 common-source RTL 조건이다.

M2 bitstream의 mode0은 final M2 datapath에서 checkpoint 기능을 끈 internal comparator이며 Normal-E1로 부르지 않는다. official final M2 board dataset은 mode1 500개만 사용한다.

## 33.2 K4/H4-E1 actual-board 500-workload realtime

동일 K4/H4-E1 full-RVX bitstream에서 runtime mode0을 Normal representative, mode1을 K4/H4-E1 optimized point로 측정했다. 총 1,000 HW_REALTIME_CSV rows(500×2), 5 target summaries, malformed 0으로 closure했다.

| target | Normal mode0 sum (µs) | K4/H4-E1 mode1 sum (µs) | aggregate speedup | reduction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 209,754 | 72,598 | 2.8893× | 65.39% |
| 4 | 106,615 | 40,806 | 2.6127× | 61.73% |
| 16 | 61,934 | 26,272 | 2.3574× | 57.58% |
| 64 | 30,990 | 15,620 | 1.9840× | 49.60% |
| 256 | 16,209 | 9,601 | 1.6883× | 40.77% |
| ALL | 425,502 | 164,897 | 2.5804× | 61.25% |

대표 semantic anchor target256 seed0은 mode0/mode1 모두 result_index=15,288, trial_count=8, L_BBHT=7을 유지했고 actual iteration은 7/3이다. elapsed time은 185/109 µs, full-RVX cycle은 18,100/10,518이다.

## 33.3 Final K3/H3-E4-M2 actual-board 500-workload realtime

final K3/H3-E4-M2 full-RVX bitstream에서 mode1을 official publication board point로 정의했다. 동일 실행에서 mode0 500개도 관측했지만 final official dataset에는 포함하지 않는다. 전체 log는 1,000 HW rows, mode0 500, mode1 500, summary 5, malformed/error 0으로 validation PASS했다.

| target | runs | sum (µs) | mean (µs) | median (µs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 22,818 | 228.18 | 214.0 |
| 4 | 100 | 13,748 | 137.48 | 135.5 |
| 16 | 100 | 9,432 | 94.32 | 92.0 |
| 64 | 100 | 5,942 | 59.42 | 56.5 |
| 256 | 100 | 3,858 | 38.58 | 36.5 |
| ALL | 500 | 55,798 | 111.596 | 87.5 |

target256 seed0 official mode1 anchor는 result_index=15,288, trial_count=8, L_BBHT=7, actual_iter=3, cycle_count=3,766, elapsed=44 µs다. 같은 bitstream mode0은 actual_iter=7, cycle_count=5,597, elapsed=61 µs다.

# 34. Single-ORCA pure-SW actual-board baseline closure

전용 accelerator 대비 general-purpose software execution의 same-platform 기준을 만들기 위해 동일 RVX SoC에 합성된 single ORCA core에서 BBHT/Grover를 pure software로 실행했다. accelerator CSR path는 사용하지 않았고, board-side ORCA core가 실제 계산을 수행하며 WSL host는 build/program/UART capture만 담당한다.

핵심 결과 500-workload semantic pairing 500/500, malformed 0, success/timer error 0. ORCA total 6,496,338,005 µs vs final M2 total 55,798 µs → M2 aggregate actual-board elapsed-time speedup 116,426.001×.

## 34.1 SW baseline contract

Q=14, N=16,384, signed Q1.22 amplitude int32, BBHT logical budget 576, shot cap 100을 사용한다.

J-LFSR와 measurement xorshift64 semantics, Oracle/diffusion, ties-to-even rounding, symmetric saturation, EQ(12345) target membership을 frozen SW core와 동일하게 유지한다.

target_count={1,4,16,64,256} × 100 common seeds = 500 workloads를 사용하며 seed_j/seed_meas roster를 HW campaign과 공유한다.

timed region은 bbht_sw_run() only다. target mask setup과 printf는 제외한다. ORCA core는 50 MHz이며 timer unit은 1 µs real-clock tick이다.

native x86 validation 500/500은 correctness provenance일 뿐 paper performance number로 사용하지 않는다. actual-board ORCA elapsed time만 same-platform SW baseline으로 사용한다.

## 34.2 Board validation / semantic pairing

| check | result |
| --- | --- |
| SW_RUN rows | 500 |
| malformed / parse bad | 0 / 0 |
| unique workload keys | 500 |
| duplicate keys | 0 |
| expected semantic rows | 500 |
| semantic mismatch | 0 |
| success bad / timer bad | 0 / 0 |
| M2 paired rows | 500 |
| M2 vs ORCA semantic mismatch | 0 |

semantic pairing은 (target_count, seed_index)를 key로 하고 result_index, trial_count, L_BBHT를 교차검증했다. 따라서 아래 speedup은 서로 다른 결과를 낸 workload의 단순 시간 비교가 아니라, 동일 seed/target과 동일 terminal semantics를 확인한 500개 pair의 actual-time 비교다.

## 34.3 M2 HW vs ORCA 1-core SW — actual-board realtime

| target | ORCA 1-core SW sum (µs) | M2 HW sum (µs) | M2 speedup | M2 time reduction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,395,866,056 | 22,818 | 148,824.001× | 99.999328% |
| 4 | 1,630,049,877 | 13,748 | 118,566.328× | 99.999157% |
| 16 | 886,874,406 | 9,432 | 94,028.245× | 99.998936% |
| 64 | 400,041,946 | 5,942 | 67,324.461× | 99.998515% |
| 256 | 183,505,720 | 3,858 | 47,564.987× | 99.997898% |
| ALL | 6,496,338,005 | 55,798 | 116,426.001× | 99.999141% |

해석 경계. 116,426×는 “일반 CPU 전체에 대한 보편적 speedup”이 아니라, 동일 RVX SoC에서 50 MHz single ORCA가 frozen BBHT emulator semantics를 pure software로 실행한 경우 대비 final M2의 actual elapsed-time speedup이다. specialization과 서로 다른 execution-engine clock/domain 조건을 포함하는 system-level 결과이며, architecture 내부의 causal improvement는 별도 common-source RTL cycle ablation 6.1401×로 제시한다.

# 35. Final board evidence freeze · provenance correction · v1.0.3 release boundary

본 절은 2026-09-08 board campaign의 paper-relevant evidence를 하나의 final package로 묶고 Windows PC 복사본까지 독립 SHA 확인한 상태를 release boundary로 고정한다. 이후 native x86/multicore/server 추가실험은 별도 evidence로 생성하며, 본 package를 소급 수정하지 않는다.

## 35.1 Final board evidence package / PC backup

| artifact | authoritative SHA-256 |
| --- | --- |
| BBHT_Grover_Paper_FinalBoardEvidence_v1.0_20260908.tar.gz | 49abae034be2f4abb1df281e05165e089a10335da55aba2eb5b0551abd686f25 |
| K4/H4-E1 executed bitstream | 13efbcefc97b4fd65e6f05de520c5356b29801f51aaded2a370e6b082fb05a14 |
| final K3/H3-E4-M2 executed bitstream | 91e05758f0c03cd475fd0a60eb59269ab54a69a779e9ddf9af7407e53da1741a |
| ORCA Board500 executed ELF | ff18686031acff952ffff6ae3e203d34c16c98ec40c01f2c4c0e8316eac3c22f |

Final package는 31 files이며 top-level MANIFEST.sha256은 자기 자신을 제외한 30 files를 모두 cover한다(MANIFEST_COMPLETE=PASS).

final archive size는 약 2.5 MB다. WSL original과 Windows Downloads copy의 SHA-256이 49abae034be2f4abb1df281e05165e089a10335da55aba2eb5b0551abd686f25로 exact match했다.

package에는 K4/H4-E1 evidence, final M2 evidence, HW realtime analysis, ORCA board SW evidence, exact executed bitstreams/ELF와 nested SHA manifests가 포함된다.

## 35.2 Host/server provenance correction

현재 RVX installation은 RVX_MINI_HOME=/home/kyu/rvx_summer26의 mini/local environment이며 SERVER_MODE=NO, SERVER_CONFIG=NONE, build_local=True, syn_local=True다.

따라서 common-source 2,500 RTL simulations는 remote RVX server가 아니라 local WSL2 host에서 병렬 실행된 simulation jobs다. 논문에서 사용하는 값은 RTL model의 accelerator cycle count이며 host wall-clock runtime이 아니므로 architecture/cycle 결과의 의미는 변하지 않는다.

ORCA actual-board 500-run은 local x86 host execution이 아니다. synthesized ORCA core가 FPGA board에서 bbht_sw_run()을 수행하고 host는 UART capture만 한다.

실제 server/워크스테이션 native benchmark는 아직 별도 performance evidence로 수행되지 않았다. 향후 결과가 확보될 경우 cross-platform external baseline으로만 추가한다.

## 35.3 v1.0.3 이후 실행 순서 / v1.1 gate

| step | work item | v1.0.3 status / boundary |
| --- | --- | --- |
| 1 | Final board evidence + PC backup | CLOSED — final archive SHA 49abae… exact match |
| 2 | 최종집약본 v1.0.3 | CURRENT — actual-board + ORCA checkpoint |
| 3 | Commodity x86 native benchmark | OPEN — frozen bbht_sw_core.c, same 500 workloads, worker scaling/time log |
| 4 | Multicore ORCA separate platform | OPEN / optional extension — 다른 머신이면 3번과 병렬 진행 가능 |
| 5 | Actual server/워크스테이션 benchmark | OPTIONAL — SW 담당자가 확보하면 추가, 없으면 논문 필수 gate 아님 |
| 6 | Final evidence freeze + 최종집약본 v1.1 | OPEN — 추가실험 결과 확정 후 final manuscript source-of-truth |

Native x86 benchmark는 동일 bbht_sw_core.c와 동일 target/seed/semantic contract를 유지하고, 1-worker per-workload latency와 1/2/4/… worker 500-workload batch throughput을 분리해 기록한다.

Multicore ORCA는 “server CPU 대체”가 아니라 동일 FPGA 자원을 general-purpose cores에 배분했을 때의 specialization/resource-efficiency 질문에 답하는 별도 platform experiment로 취급한다.

CPU benchmark와 Vivado synthesis/implementation을 같은 host에서 동시에 실행해 benchmark timing을 오염시키지 않는다. 서로 다른 physical machines를 사용할 때만 실질적으로 병렬 진행한다.

v1.1은 native x86/multicore ORCA/(있으면) server 결과와 그 evidence SHA를 반영한 final consolidated release로 정의한다.

v1.0.3 최종 판정 v1.0.2의 ORCA boardless/BoardReady/PC preservation을 그대로 계승하고, representative actual-board HW validation + single-ORCA same-board SW baseline + FinalBoardEvidence PC backup까지 CLOSED. 추가 CPU/multicore/server 성능축은 후속 실험이며 본 release의 correctness/board closure를 재개방하지 않는다.

# 36. 2026-09-09 v1.0.4 · K/H isolated E1 250-pair cycle analysis closure

본 절은 final 6-stage waterfall을 변경하는 새 architecture branch가 아니라, 동일 common-source RTL/TB에서 K와 H의 영향을 분리해 확인한 보조 causal analysis다. 기존 publication campaign과 동일한 target roster {1,4,16,64,256}를 사용하고 각 target의 seed_index 0~49를 선택하여 architecture당 250 workloads를 구성했다. K4/H4-E1 reference는 기존 frozen common-source campaign의 동일 250 workload를 재집계했고, K3/H4-E1과 K3/H3-E1은 신규 binary를 생성해 16-way simulation으로 각각 250 workloads를 실행했다.

## 36.1 Parameter / workload contract

| Configuration | CKPT_K | H_FUTURE | E | M1 | M2 | Runs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K4/H4-E1 reference | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 250 (existing common-source) |
| K3/H4-E1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 250 new |
| K3/H3-E1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 250 new |

K3/H4와 K3/H3는 기존 publication K4/H4 top의 신규 복사본에서 parameter만 binary-safe patch했으며, frozen original campaign의 TB/top/binary/workload/핵심 RTL SHA는 전후 모두 unchanged PASS였다.

초기 UTF-8 patch 실패로 생성된 잘못된 K4/H4-equivalent 복사본은 별도 prepatch_invalid provenance로 격리했고 정식 campaign에는 사용하지 않았다.

TB 내부 display의 “k4h4” 문자열은 legacy hard-coded label이며 실제 instantiated parameter audit와 binary SHA가 configuration identity를 정의한다.

## 36.2 Aggregate and target-wise cycle results

Table 36-1. K/H-isolated E1 cycle-accurate RTL results — 5 targets × 50 seeds

| target | K4/H4-E1 cycles | K3/H4-E1 cycles | K3/H3-E1 cycles | K3/H3 vs K4/H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,671,037 | 3,677,142 | 3,637,074 | 1.0093× |
| 4 | 2,122,688 | 2,105,863 | 2,080,916 | 1.0201× |
| 16 | 1,434,286 | 1,429,509 | 1,381,988 | 1.0378× |
| 64 | 912,322 | 910,075 | 856,569 | 1.0651× |
| 256 | 695,965 | 695,512 | 640,062 | 1.0873× |
| ALL | 8,836,298 | 8,818,101 | 8,596,609 | 1.027882× |

K4/H4→K3/H4는 8,836,298→8,818,101 cycles로 18,197 cycles(0.206%)만 감소해 E1에서 K 감소 단독 효과는 거의 neutral했다.

K3/H4→K3/H3는 8,818,101→8,596,609 cycles로 221,492 cycles(2.512%) 감소, 1.025765× speedup을 기록했다.

K4/H4→K3/H3 전체는 239,689 cycles(2.713%) 감소, 1.027882× speedup이다. target density가 높아질수록 H3 이득이 커지는 경향이 관측되지만 원인 counter를 별도 측정하지 않았으므로 메커니즘을 단정하지 않는다.

Validation: K3/H4 250 + K3/H3 250 = 신규 500 simulations 전부 PASS, failed=0, semantic mismatch=0. 본 수치는 cycle-accurate RTL simulation이며 historical actual-board K4/H4 7,796,908-cycle dataset과 동일 context로 교환해 쓰지 않는다.

## 36.3 Evidence freeze

| Artifact | Role / scope | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| BBHT_KH_E1_250pair_Evidence_20260909.tar.gz | K/H isolated E1 tops, binaries, 500 new logs, summary, runner | 9af166d6197605fe0072b04bdf4733cf6b9bece994736810946f6a45c37ed744 |
| k3h4_e1.out | true K3/H4-E1 simulation binary | 9e11dce5c47e0ac5195323c889a062104db77ad11b2cf82d933a38b711f61369 |
| k3h3_e1.out | true K3/H3-E1 simulation binary | ade5bdef4cd264929072bfc89ef82bb9c3f3b747b519b1cf942e2beef08394ef |

K/H evidence archive는 WSL freeze 후 Windows PC copy에서 sidecar SHA와 Get-FileHash exact match까지 확인하여 CLOSED다.

# 37. Paper-ready Table / Figure pack

본 절은 이미 CLOSED된 evidence를 논문 본문으로 옮길 때 사용할 수 있도록 중복을 줄여 재배열한 paper-ready pack이다. 새로운 실험값을 생성하지 않으며, cycle-accurate RTL simulation, actual-board elapsed time, full-RVX implementation, ORCA pure-SW를 서로 다른 metric/context로 유지한다.

Figure 37-1. Final K3/H3-E4-M2 architecture and RVX integration

핵심 co-design 축은 (i) K3/H3 checkpoint/policy, (ii) E4 4-row/cycle Grover iteration datapath, (iii) M2 hierarchical measurement, (iv) RVX APB/AHB system integration이다. 이 그림은 logical BBHT control과 physical accelerator datapath의 역할을 구분해 표시한다.

Table 37-1. Six-stage common-source performance and accelerator-only resource ablation

| Stage | Total cycles | Speedup | LUT | FF | BRAM | DSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal-E1 | 42,308,335 | 1.0000× | 13,804 | 13,611 | 66.0 | 64 |
| K4/H4-E1 | 18,349,320 | 2.3057× | 13,804 | 13,611 | 66.0 | 64 |
| K4/H4-E4 | 11,246,755 | 3.7618× | 30,294 | 25,822 | 83.0 | 64 |
| K3/H3-E4 | 10,385,795 | 4.0737× | 29,959 | 25,655 | 83.0 | 64 |
| K3/H3-E4-M1 | 8,500,620 | 4.9771× | 33,547 | 28,195 | 84.0 | 128 |
| K3/H3-E4-M2 | 6,890,470 | 6.1401× | 33,730 | 28,258 | 84.0 | 128 |

Performance: 500 common workloads, 2,500/2,500 TB PASS, 3,000 stage observations. Resource: same-synthesis hierarchical u_main_ip extraction; Normal-E1과 K4/H4-E1은 compile-time hardware가 동일하다.

Figure 37-2. Six-stage common-source RTL ablation

Figure 37-3. Representative actual-board hardware cross-check

Normal representative와 K4/H4-E1은 동일 K4/H4-E1 full-RVX bitstream의 mode0/mode1이며, final M2는 K3/H3-E4-M2 bitstream의 official mode1이다. 서로 다른 bitstream의 mode0을 Normal-E1로 재명명하지 않는다.

Table 37-2. Actual-board elapsed-time summary

| target | Normal rep. (µs) | K4/H4-E1 (µs) | Final M2 (µs) | M2 vs K4/H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 209,754 | 72,598 | 22,818 | 3.182× |
| 4 | 106,615 | 40,806 | 13,748 | 2.968× |
| 16 | 61,934 | 26,272 | 9,432 | 2.785× |
| 64 | 30,990 | 15,620 | 5,942 | 2.629× |
| 256 | 16,209 | 9,601 | 3,858 | 2.489× |
| ALL | 425,502 | 164,897 | 55,798 | 2.955× |

Aggregate: K4/H4-E1 164,897 µs → final M2 55,798 µs = 2.955× lower elapsed time on the implemented board points. 이 값은 6-stage RTL 6.1401×와 별도 system-level axis다.

Figure 37-4. Final M2 vs single-ORCA pure-software actual-board speedup

Table 37-3. Same-platform ORCA 1-core SW vs final M2

| target | ORCA 1-core SW (µs) | M2 HW (µs) | M2 speedup |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,395,866,056 | 22,818 | 148,824.001× |
| 4 | 1,630,049,877 | 13,748 | 118,566.328× |
| 16 | 886,874,406 | 9,432 | 94,028.245× |
| 64 | 400,041,946 | 5,942 | 67,324.461× |
| 256 | 183,505,720 | 3,858 | 47,564.987× |
| ALL | 6,496,338,005 | 55,798 | 116,426.001× |

Same 500-workload roster와 semantic key를 사용해 500/500 paired semantic match를 확인했다. ORCA는 50 MHz synthesized single core pure-SW, M2 accelerator domain은 100 MHz이며 두 값 모두 actual-board elapsed time이다.

Table 37-4. K/H isolated E1 analysis point

| Config | K | H | 250-workload cycles | vs K4/H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K4/H4-E1 | 4 | 4 | 8,836,298 | 1.000000× |
| K3/H4-E1 | 3 | 4 | 8,818,101 | 1.002064× |
| K3/H3-E1 | 3 | 3 | 8,596,609 | 1.027882× |

Table 37-5. Final K3/H3-E4-M2 full-RVX routed implementation

| Metric | Authoritative value | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Tool / device | Vivado 2024.2 / xc7a100tcsg324-1 | final full-RVX implementation |
| Clock | 100 MHz | accelerator domain |
| WNS / TNS | +0.126 ns / 0.000 ns | setup CLOSED |
| WHS / THS | +0.016 ns / 0.000 ns | hold CLOSED |
| LUT | 45,284 / 63,400 (71.43%) | full-RVX routed |
| FF | 45,223 / 126,800 (35.66%) | full-RVX routed |
| BRAM | 116 / 135 (85.93%) | full-RVX routed |
| DSP | 132 / 240 (55.00%) | full-RVX routed |
| Slices | 15,214 / 15,850 (95.99%) | high placement occupancy |

Table 37-6. Experimental context matrix — metric separation guardrail

| Result axis | Environment | Workloads | Primary metric | Do not mix with |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-stage ablation | cycle-accurate RTL simulation | 500 | CSR_CYCLE_COUNT | host wall-clock / board realtime |
| K/H isolated | cycle-accurate RTL simulation | 250/config | CSR_CYCLE_COUNT | historical 7.796M board aggregate |
| K4/H4 realtime | Arty A7 full-RVX | 500 × 2 modes | elapsed µs + cycle cross-check | standalone/common-source cycle anchor |
| Final M2 realtime | Arty A7 full-RVX | 500 official mode1 | elapsed µs + cycle cross-check | M2 mode0 as Normal-E1 |
| ORCA pure-SW | Arty A7 synthesized ORCA | 500 | elapsed µs | native x86 wall time |

# 38. Final HW evidence backup · v1.0.4 release boundary

본 절은 v1.0.3의 FinalBoardEvidence closure 이후 추가된 K/H isolated analysis까지 포함해 현재 HW evidence 전체를 하나의 새 backup checkpoint로 동결한 상태를 정의한다. 기존 source/evidence는 읽기 전용으로 복사되었고, 신규 backup tree 내부의 file-level SHA manifest 검증과 최종 tar.gz integrity test를 통과했다.

## 38.1 Final HW backup checkpoint

| Item | Value |
| --- | --- |
| Backup directory | BBHT_Final_HW_Evidence_Backup_20260909_021008 |
| Archive | BBHT_Final_HW_Evidence_Backup_20260909_021008.tar.gz |
| File count | 711 |
| Archive SHA-256 | 44eae65cf1d6427204522a03778631bbd15cb9dd5242a055623a18bfd3a1bcc4 |
| Integrity | internal SHA manifest PASS / gzip test PASS / Windows Get-FileHash exact match |

포함 축: publication 100-seed evidence, resource synthesis, board evidence(K4/H4, M2, ORCA), K/H isolated 250-pair, preboard/final board material, paper-ready tables.

K/H frozen archive SHA 9af166d6197605fe0072b04bdf4733cf6b9bece994736810946f6a45c37ed744는 backup 직전 known SHA와 exact match했다.

이 backup은 기존 evidence를 덮어쓰지 않았으며, 원본 publication files에 대한 SHA recheck도 모두 PASS한 상태에서 생성되었다.

## 38.2 Authoritative evidence / artifact index

Table 38-1. Current evidence and artifact anchors

| Artifact / evidence | Scope | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| publication_100seed_evidence_20260908.tar.gz | 500 workloads / 6-stage cycle campaign | 52ff688dbb7f305e8d4c8b2a66c5413a65b53a790788464ad826d0a384c47e9f |
| main-IP resource evidence archive | 5 unique configs / u_main_ip resources | 711507a7f7448ffca4409ff3b3f2a7ac01ad572c114c933af1ba1be32d2ca18c |
| BBHT_Grover_Paper_PreBoard_v1.0_20260908.tar.gz | pre-board paper-relevant package | 3f43707fa3a399069820fe49bd0cbf4f6dea955e22bb646ea811e91cf3c48b2c |
| ORCA BoardReady v0.2.3 | board SW package | 17bf7d3ddda02d8c719b633846bd0fd70c1a2b154a58f06bb959f932d3556fc2 |
| FinalBoardEvidence v1.0 | K4/H4 + M2 + ORCA executed evidence | 49abae034be2f4abb1df281e05165e089a10335da55aba2eb5b0551abd686f25 |
| K/H E1 250-pair evidence | K3/H4 + K3/H3 isolated analysis | 9af166d6197605fe0072b04bdf4733cf6b9bece994736810946f6a45c37ed744 |
| Final HW Evidence Backup | 711-file consolidated HW checkpoint | 44eae65cf1d6427204522a03778631bbd15cb9dd5242a055623a18bfd3a1bcc4 |
| K4/H4 executed bitstream | actual-board K4/H4 point | 13efbcefc97b4fd65e6f05de520c5356b29801f51aaded2a370e6b082fb05a14 |
| Final M2 executed bitstream | actual-board final K3/H3-E4-M2 | 91e05758f0c03cd475fd0a60eb59269ab54a69a779e9ddf9af7407e53da1741a |
| ORCA Board500 executed ELF | single-ORCA pure-SW actual-board run | ff18686031acff952ffff6ae3e203d34c16c98ec40c01f2c4c0e8316eac3c22f |

## 38.3 v1.0.4 current status / remaining boundary

| Axis | v1.0.4 status | Boundary |
| --- | --- | --- |
| Architecture / RTL | CLOSED | K3/H3-E4-M2 final accelerator; no new HW architecture branch planned |
| Common-source performance | CLOSED | 6-stage 500-workload + K/H isolated 250/config |
| Resource / timing | CLOSED | u_main_ip resource ablation + final full-RVX 100 MHz routed closure |
| Actual-board HW | CLOSED | K4/H4 representative + final M2 official 500-workload realtime |
| ORCA 1-core same-platform | CLOSED for current board evidence | 500-workload actual-board pure-SW paired 500/500 |
| Final HW preservation | CLOSED | 711-file consolidated backup + Windows SHA exact match |
| Additional HW experiment | NONE planned | K/H synth, multicore ORCA FPGA, extra enumeration performance campaign not required |
| Additional SW comparison | Delegated / external to HW scope | team SW 담당 결과가 확보되면 논문 system-level comparison에 별도 통합 |
| Current consolidated document | v1.0.4 | 본 문서가 현재 architecture/HW evidence source-of-truth |